PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

DLA GMINY GOŁCZA

2015 - 2020

Opracowany na zlecenie Gminy Gołcza

Wykonawca:

ECOVIDI Piotr Stańczuk

Al. Jana Pawła II 150/11

31—982 Kraków

www.ecovidi.pl

SPIS TREŚCI

1	PODSTAWA PRAWNA I METODYKA OPRACOWANIA	10

1.1	Podstawa prawna Planu	10

1.2	Zakres Planu	10

2	STRESZCZENIE	11

2.1	Stan powietrza w gminie	11

2.2	Wyniki bazowej inwentaryzacji	11

2.3	Problemy występujące na terenie gminy	14

2.4	Planowane działania	15

2.5	Efekt ekologiczny działań	16

2.6	Harmonogram działań	17

3	OGÓLNA STRATEGIA	18

3.1	Cel strategiczny	18

3.2	Cele szczegółowe	19

4	DIAGNOZA STANU OBECNEGO	20

4.1	Aspekty prawne regulujące ochronę powietrza	20

4.1.1	Aspekty prawa Unii Europejskiej i prawa światowego	20

4.1.2	Aspekty prawa polskiego	24

4.2	Analiza regionalnych planów istotnych z punktu widzenia PGN	31

4.2.1	Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	31

4.2.2	Program Strategiczny Ochrona Środowiska dla Województwa Małopolskiego	32

4.3	Dokumenty Lokalne	32

4.3.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołcza.	32

4.3.2	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 20 sołectw gminy Gołcza.	34

4.3.3	Strategia Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2014-2022	34

4.3.4	Spójność z dokumentami na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym	35

4.4	Charakterystyka Gminy - analiza otoczenia społeczno-gospodarczego	35

4.4.1	Położenie i warunki naturalne Gminy Gołcza	35

4.4.1.1	Klimat	37

4.4.1.2	Rośliny i zwierzęta Gminy	37

4.4.1.3	Zabytki	37

4.4.1.4	Demografia	38

4.4.1.5	Sytuacja mieszkaniowa	39

4.4.1.6	Działalność gospodarcza	39

4.4.2	Infrastruktura techniczna i ochrony środowiska obszaru otoczenia projektu	39

4.4.2.1	Zaopatrzenie w wodę	39

4.4.2.2	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	41

4.4.2.3	Komunikacja drogowa	42

4.4.2.4	Transport publiczny i indywidualny	44

4.4.2.5	Komunikacja kolejowa	44

4.4.2.6	System gazowniczy	44

4.4.2.7	Zaopatrzenie w ciepło	45

4.4.2.8	System elektroenergetyczny	45

4.4.2.9	Oświetlenie	47

4.4.2.10	Powierzchnia użytkowa budynków w podziale na sektory	47

4.5	Analiza istniejącego stanu powietrza w gminie	47

4.6	Charakterystyka niskiej emisji  i problemy uciążliwości zjawiska niskiej emisji	55

4.6.1	Pył PM10 i pył PM2,5	55

4.6.2	Benzo(a)piren	56

4.6.3	Dwutlenek azotu	56

4.6.4	Dwutlenek siarki	56

4.7	Rodzaje emisji	57

4.8	Identyfikacja obszarów problemowych	58

4.9	Aspekty organizacyjne i finansowe	58

4.9.1	Proces przygotowania PGN	58

4.9.2	Struktury organizacyjne i zasoby ludzkie	60

4.9.3	Proponowany system wdrażania PGN	61

4.9.4	Zaangażowane strony	62

4.9.5	Budżet	63

4.10	Dotychczasowe działania gminy i powiatu w zakresie ograniczenia niskiej emisji	63

5	BILANS ENERGETYCZNY – ROK BAZOWY 2014	64

5.1	Sektory bilansowe w gminie	64

5.2	Założenia ogólne (sektory 1-3)	65

5.2.1	Definicje	65

5.2.2	Kryteria przeprowadzania wskaźnikowych obliczeń zapotrzebowania na energię	66

5.3	Sektor budownictwa mieszkaniowego	67

5.3.1	Bilans energetyczny metodą wskaźnikową	67

5.3.2	Bilans energetyczny na podstawie ankiet	69

5.4	Sektor budownictwa komunalnego i użyteczności publicznej	69

5.4.1	Bilans energetyczny metoda wskaźnikową	69

5.4.2	Bilans energetyczny na podstawie ankiet	70

5.5	Sektor działalności gospodarczej	71

5.5.1	Bilans energetyczny metodą wskaźnikową	71

5.6	Sektor oświetlenie uliczne	72

5.7	Transport publiczny i prywatny	72

5.8	Zużycie energii – wszystkie sektory w gminie	74

6	WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI PM10, PM2,5, SO2, NOX, CO2, B(A)P	75

6.1	Metodyka bazowej inwentaryzacji	75

6.2	Emisja zanieczyszczeń wg sektorów	75

6.2.1	Sektor budownictwa mieszkaniowego	77

6.2.1.1	Struktura zużycia paliw/energii w sektorze	77

6.2.1.2	Wielkość emisji w sektorze	78

6.2.2	Sektor budownictwa komunalnego i użyteczności publicznej	79

6.2.2.1	Struktura zużycia paliw/energii w sektorze	79

6.2.2.2	Wielkość emisji w sektorze	80

6.2.3	Sektor działalności gospodarczej (budynki usługowo-użytkowe)	81

6.2.3.1	Struktura zużycia paliw/energii w sektorze	81

6.2.3.2	Wielkość emisji w sektorze	82

6.2.4	Oświetlenie uliczne	83

6.2.5	Sektor przemysłowy (fakultatywnie)	83

6.2.6	Transport publiczny i prywatny	84

6.2.7	Gospodarka odpadami	84

6.3	Łączna emisja zanieczyszczeń w gminie Gołcza	84

6.3.1	Struktura zużycia paliw w gminie	84

6.3.2	Emisja pyłu PM10 z poszczególnych sektorów	88

6.3.3	Emisja CO2 z poszczególnych sektorów	89

7	DZIAŁANIA/ZADANIA I ŚRODKI ZAPLANOWANE NA CAŁY OKRES OBJĘTY PLANEM	91

7.1	Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania	91

7.2	Cele i działania przyjęte do realizacji w okresie 2015-2020	92

7.3	Krótko/średnioterminowe działania	94

7.4	Ocena ryzyka związanego z realizacją Programu	103

7.5	Efekt ekologiczny realizacji działań	104

7.6	Harmonogram	105

8	ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘĆ REDUKCJI EMISJI	106

8.1	Zakres analizowanych przedsięwzięć	106

8.1.1	Wymiana źródeł ciepła	106

8.1.1.1	Nowoczesne kotły węglowe	106

8.1.1.2	Kotły gazowe	107

8.1.1.3	Kotły olejowe	108

8.1.1.4	Pompy ciepła	109

8.1.1.5	Montaż elektrofiltrów	112

8.1.2	Typowe instalacje solarne przygotowania c.w.u. i układ wspomagania ogrzewania	114

8.1.2.1	Kolektory słoneczne	114

8.1.3	Termomodernizacja budynku i instalacji wewnętrznych	115

8.1.3.1	Termomodernizacja	115

8.2	Charakterystyka ekonomiczna i ekologiczna przedsięwzięć oraz ich efekty	116

8.2.1	Analiza ekonomiczna realizacji programu	116

8.2.2	Wskaźniki efektywności ekonomiczno – ekologicznej działań naprawczych	116

8.2.3	Zestawienie graficzne optymalizacji przedsięwzięć modernizacyjnych	118

9	FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ	124

10	MONITORING REALIZACJI PLANU i AKTUALIZACJA BAZY CO2	125

11	PRZYGOTOWANIE KONIECZNYCH DOKUMENTÓW, NARZĘDZI SYSTEMOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PROCESU REALIZACJI PLANU	129

12	PODSUMOWANIE I WNIOSKI	130

13	ZAŁĄCZNIKI	132

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1. Lokalizacja gminy Gołcza.	36

Rysunek 2. Sieć wodociągowa w gminie.	40

Rysunek 3. Kanalizacja sanitarna w gminie.	41

Rysunek 4. Mapa lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie.	42

Rysunek 5. Lokalizacja głównych elementów komunikacyjnych gminy Gołcza.	43

Rysunek 6. Percentyl 90.4 ze stężeń dobowych pyłu PM 10 [µg/m³].	49

Rysunek 7. Stężenie średnioroczne pyłu PM 10 [µg/m³]	49

Rysunek 8. Stężenie średnioroczne pyłu PM 2.5 [µg/m³]	50

Rysunek 9. Stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu (BaP) [µg/m³]	51

Rysunek 10.  Narażenie mieszkańców gminy Gołcza na zanieczyszczenia.	52

Rysunek 11. Percentyl 90.4 ze stężeń dobowych pyłu PM 10 [µg/m³].	52

Rysunek 12. Stężenie średnioroczne pyłu PM 10 [µg/m³]	53

Rysunek 13. Stężenie średnioroczne pyłu PM 2.5 [µg/m³]	53

Rysunek 14. Stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu (BaP) [µg/m³]	54

Rysunek 15. Percentyl ze stężeń dobowych SO2 [µg/m³]	54

Rysunek 16. Przygotowanie PGN	59

Rysunek 17. Schemat procesu przygotowania PGN dla gminy	59

Rysunek 18. Zarządzanie strategiczne - długofalowe	61

Rysunek 19. Zarządzanie operacyjne – praca bieżąca	61

Rysunek 20. Przekrój nowoczesnego kotła retortowego	106

Rysunek 21. Schemat działania kotła olejowego	108

Rysunek 22. Elektrofiltr	113

Rysunek 23. Schemat instalacji elektrofiltra	113

Rysunek 24. Przykładowy układ solarny.	114

Rysunek 25. Straty ciepła w budynku jednorodzinnym	115

Rysunek 26. Układ działań systemu ewaluacji	125

SPIS TABELI

Tabela 1. Łączna emisja zanieczyszczeń w gminie Gołcza w roku 2014	13

Tabela 2. Efekt ekologiczny działań  dla Gminy Gołcza	16

Tabela 3. Harmonogram działań  dla Gminy Gołcza - wydatki na całość zadań (w PLN) w latach 2015 - 2020	17

Tabela 4. Liczba przedsiębiorstw w podziale na sekcje	39

Tabela 5. Sieć gazowa w Gmina Gołcza dane porównawcze  GUS	45

Tabela 6. Lista projektów inwestycyjnych związana z przyłączeniem nowych odbiorców lata 2014-2019	46

Tabela 7. Lista projektów inwestycyjnych związana z modernizacją i odtworzeniem majątku lata 2014-2019 – gmina Gołcza	46

Tabela 8. Lista stref zaliczonych do klasy C (ochrona zdrowia) i obszary przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń (poziomów dopuszczalnych lub docelowych)	48

Tabela 9. Wskaźniki sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji w zależności od wieku budynków (nieuwzględniające podgrzania ciepłej wody i strat).	66

Tabela 10. Obowiązujące od stycznia 2014 wskaźniki sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej (wraz ze stratami).	66

Tabela 11. Powierzchnia użytkowa dla poszczególnych sektorów budownictwa w gminie Gołcza.	67

Tabela 12. Obliczony wskaźnik zużycia energii dla sektora budownictwa mieszkaniowego w gminie w roku 2014	67

Tabela 13. Obliczony wskaźnik zużycia energii dla sektora budownictwa użyteczności publicznej w gminie Gołcza  w roku 2014.	70

Tabela 14. Obliczony wskaźnik zużycia energii dla sektora działalności gospodarczej w gminie w roku 2014.	71

Tabela 15. Liczba przejechanych kilometrów w podziale na rodzaj pojazdu i rodzaj paliwa	73

Tabela 16. Zużycie paliw w podziale na rodzaj pojazdu i rodzaj paliwa	73

Tabela 17 Całkowite zużycie energii pierwotnej  – wszystkie sektory w gminie Gołcza w roku 2014.	74

Tabela 18. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla źródła poniżej 50 KW	76

Tabela 19. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla źródła powyżej 50 kW	77

Tabela 20. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla ciepła pochodzącego z sieci ciepłowniczej w zależności od rodzaju  paliwa	77

Tabela 21. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora budownictwa mieszkaniowego w gminie Gołcza  w roku 2014.	78

Tabela 22. Emisja zanieczyszczeń z sektora budownictwa mieszkaniowego w gminie Gołcza  w roku 2014	78

Tabela 23. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora budownictwa użyteczności publicznej w gminie Gołcza w roku 2014.	79

Tabela 24. Emisja zanieczyszczeń z sektora budownictwa użyteczności publicznej w gminie Gołcza  w  roku 2014	80

Tabela 25. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora działalności gospodarczej w gminie Gołcza w roku 2014	81

Tabela 26. Emisja zanieczyszczeń z sektora działalności gospodarczej w roku 2014	82

Tabela 27. Emisja zanieczyszczeń z sektora przemysłu  na podstawie otrzymanych ankiet w roku 2014	83

Tabela 28. Roczne zużycie paliw oraz emisja substancji z transportu	84

Tabela 29. Łączne zużycie energii z poszczególnych nośników w gminie Gołcza w roku 2014	85

Tabela 30. Łączna emisja zanieczyszczeń w gminie Gołcza w roku 2014	88

Tabela 31. Opis działań krótkoterminowych gminy Gołcza	94

Tabela 32. Ocena ryzyka	103

Tabela 33. Efekt ekologiczny dla  gminy Gołcza	104

Tabela 34. Harmonogram działań  dla Gminy Gołcza - wydatki na całość zadań (w PLN) w latach 2015 – 2020.	105

Tabela 35.  Dane techniczno-ekonomiczne inwestycji w pompę ciepłą dla budynku jednorodzinnego o pow. 150 m2	112

Tabela 36.  Wskaźnik osiągnięcia efektu ekologicznego działań naprawczych	117

Tabela 37. Wskaźniki kosztowe realizacji działań naprawczych – koszt inwestycji bez dotacji	117

Tabela 38. Wskaźnik efektywności ekologiczno – ekonomicznej inwestycji  – koszt inwestycji bez dotacji	118

Tabela 39. Koszty uzyskania 1 GJ energii cieplnej z różnych nośników ciepła i roczne koszty ogrzewania	119

Tabela 40. Prosty czas zwrotu nakładów na poszczególne rodzaje inwestycji	120

Tabela 41. Prosty czas zwrotu nakładów przy inwestycji w kolektory słoneczne	121

Tabela 42. Wskaźnik ekonomiczny dynamicznego kosztu jednostkowego DGC dla inwestycji i eksploatacji – bez dotacji	121

Tabela 43. Wskaźnik ekonomiczny dynamicznego kosztu jednostkowego DGC dla inwestycji i eksploatacji – z dotacją 85 %.	122

Tabela 44. Harmonogram monitoringu dla gminy Gołcza	126

Tabela 45.  Wskaźniki monitorowania Planu	127

Tabela  46. Najważniejsze działania i etapy oraz dokumenty i narzędzia systemowe do realizacji Planu	129

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1. Łączne zużycie energii pochodzącej z poszczególnych nośników w gminie  Gołcza w roku 2014  [GJ/rok]	12

Wykres 2. Zużycie energii pochodzącej z poszczególnych nośników w sektorze budownictwa mieszkaniowego gminie Gołcza w roku 2014 [GJ/rok]	13

Wykres 3. Łączna emisja zanieczyszczeń w gminie Gołcza w roku 2014 [Mg/rok]	14

Wykres 4  Liczba ludności w gminie Gołcza na przestrzeni ostatnich lat	38

Wykres 5.  Całkowite zużycie energii pierwotnej  – wszystkie sektory w gminie Gołcza  w roku 2014	74

Wykres 6. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora budownictwa mieszkaniowego w gminie Gołcza w roku 2014 [GJ/rok].	78

Wykres 7. Emisja zanieczyszczeń w Mg/rok z sektora budownictwa mieszkaniowego w gminie Gołcza w roku 2014  [Mg/rok]	79

Wykres 8. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora budownictwa użyteczności publicznej w gminie Gołcza  w roku 2014 [GJ/rok].	80

Wykres 9. Emisja zanieczyszczeń z sektora budownictwa użyteczności publicznej w gminie Gołcza  w roku 2014 [Mg/rok]	81

Wykres 10. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora działalności gospodarczej w gminie Gołcza w roku 2014 [GJ/rok]	82

Wykres 11. Emisja zanieczyszczeń z sektora działalności gospodarczej w gminie Gołcza  w roku 2014 [Mg/rok]	83

Wykres 12. Łączne zużycie energii pochodzącej z poszczególnych nośników w gminie Gołcza w roku 2014  [GJ/rok]	86

Wykres 13. Zużycie energii pochodzącej z poszczególnych nośników w sektorze budownictwa mieszkaniowego gminie Gołcza w roku 2014 [GJ/rok]	87

Wykres 14. Łączna emisja zanieczyszczeń w gminie Gołcza w roku 2014 [Mg/rok]	88

Wykres 15. Łączna emisja pyłu PM10 z poszczególnych sektorów w gminie Gołcza  w roku 2014 w [Mg]	89

Wykres 16. Łączna emisja CO2 z poszczególnych sektorów w gminie Gołcza w roku 2014 w [Mg]	90

Wykres 17. Łączna Wskaźniki kosztowe realizacji działań naprawczych [zł/m2] - – koszt inwestycji bez dotacji	117

Wykres 18. Wskaźnik efektywności ekologiczno – ekonomicznej inwestycji tys.zł/kg  – koszt inwestycji bez dotacji	118

Wykres 19. Roczne koszty ogrzewania przykładowego domu jednorodzinnego o powierzchni 150 m2	120

Wykres 20. Wskaźnik ekonomiczny dynamicznego kosztu jednostkowego DGC dla inwestycji i eksploatacji – bez dotacji	122

Wykres 21. Wskaźnik ekonomiczny dynamicznego kosztu jednostkowego DGC dla inwestycji i eksploatacji – z dotacją	123

# PODSTAWA PRAWNA I METODYKA OPRACOWANIA

## Podstawa prawna Planu

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Gołcza” został opracowany na podstawie umowy nr RIR.2151.49.2015 z dnia 30.06.2015 roku, zawartej pomiędzy Gminą Gołcza, a firmą Piotr Stańczuk ECOVIDI z siedzibą w Krakowie.

Wykonawca oświadcza, że PGN będący przedmiotem umowy, spełnia wymogi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 9 do regulaminu konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013). Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołcza jest także zgodny z uchwałą Nr XLII/662/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013 roku - Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (aktualizacja). Zawiera wszelkie niezbędne dane do starania się o środki na jego finansowanie z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Krakowie.

Realizacja i aktualizacja wojewódzkich Planów ochrony powietrza wynika bezpośrednio 
z nowelizacji Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.), która stanowi implementacje do polskiego prawa postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE 
z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).

## Zakres Planu

Celem dokumentu jest przedstawienie Planu działań i uwarunkowań, służących redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów i CO2. Potrzeba jego przygotowania wynika ze świadomości władz powiatu i gminy co do znaczenia aktywności w tym obszarze.

W ramach prac nad niniejszym opracowaniem wykonano inwentaryzację  źródeł niskiej emisji dla Gminy Gołcza. Głównym elementem inwentaryzacji było przeprowadzenie ankietyzacji terenowej. Przeprowadzono ankiety w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, pozyskano dane z wszystkich jednostek i budynków należących do gminy oraz największych podmiotów gospodarczych wskazanych przez Gminę.

Bazowa inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń służy ustaleniu jej poziomu referencyjnego (wyjściowego) dla dalszych analiz i działań. Emisja CO2 odnosi się do masy dwutlenku węgla powstającego w wyniku spalania paliw dla wytworzenia energii potrzebnej odbiorcom.

Dane zawarte w Planie są oparte o wyniki inwentaryzacji terenowej przeliczone metodą wskaźnikową dającą obraz wartościowy całego badanego obszaru.

Integralną część opracowania stanowi opis sytuacji ogólnej, oraz harmonogram rzeczowo finansowy 
i założenia formalne Planu.

Plan został opracowany z uwzględnieniem wszystkich wymaganych wytycznych.

Plan obejmuje cały  obszar geograficzny gminy.

Rokiem bazowym dla opracowania Planu wybrano rok 2014. Jest to rok poprzedzający prowadzenie inwentaryzacji. Dla tego okresu są dostępne najbardziej aktualne dane.

Ogólna metodyka

Do prac nad Planem zastosowano podejście ekspercko-partycypacyjne. To proces, w którym, po fazie analiz

i diagnoz, prowadzonych przez ekspertów z udziałem przedstawicieli zleceniodawcy (w tym przypadku gminy), powstaje projekt dokumentu, konsultowany następnie z przedstawicielami decydentów 
i interesariuszy.

# STRESZCZENIE

## Stan powietrza w gminie

Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2014 roku wykonana wg zasad określonych w art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego prawa krajowego i UE, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, który zalicza Gminę Gołcza do obszarów przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń B(a)P/rok.

Występujące zanieczyszczenia powietrza, spowodowane są w gminie m.in. przez następujące czynniki:

- oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków.

- szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń

Do emitorów zanieczyszczeń powietrza zlokalizowanych na terenie gminy zaliczyć należy przede wszystkim piece i piony kominowe gospodarstw domowych, duża kotłownia przemysłowa (węglowa) oraz w mniejszym stopniu zanieczyszczenia komunikacyjne.

Niska emisja jest źródłem takich zanieczyszczenia jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył, sadza, a więc typowych zanieczyszczeń powstających podczas spalania paliw stałych i gazowych. W przypadku emisji bytowej, związanej z mieszkalnictwem jednorodzinnym zanieczyszczenia uwalniane na niedużej wysokości często pozostają i kumulują się w otoczeniu źródła emisji.

## Wyniki bazowej inwentaryzacji

W ujęciu globalnym w gminie Gołcza najwięcej zużywanej energii pochodzi z węgla  (ok. 55%). Kolejnym nośnikiem energii pod kątem ilości zużycia są paliwa transportowe (ok. 20%), a następnie jest biomasa drzewna (ok. 13%).

Wykres 1. Łączne zużycie energii pochodzącej z poszczególnych nośników w gminie  Gołcza w roku 2014  [GJ/rok]

Źródło: Opracowanie własne

W samych gospodarstwach domowych (wykres nr 2) dominującą grupą paliw wykorzystywanych na potrzeby cieplne jest również węgiel (ok. 80%), często spalany w niskosprawnych kotłach.

Znaczna cześć energii pochodzi również z biomasy drzewnej. Pozostałe paliwa wykorzystywane w mało znaczącym stopniu. Węgiel i drewno są paliwami, które podczas spalania emitują najwięcej pyłów spośród dostępnych paliw. Z uwagi na ten fakt oraz dużą zawartość benzo(a)pirenu w pyle przyczyną przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłów (PM10 oraz PM 2,5) oraz benzo(a)pirenu w gminie jest właśnie spalanie paliw stałych w przestarzałych kotłach o niskiej sprawności  w sektorze budynków mieszkalnych.  Energia z kolektorów słonecznych stanowi ok. 1,5%  energii grzewczej wykorzystywanej w gminie co jest dobrym wynikiem w porównaniu do małopolskich gmin.

Wykres 2. Zużycie energii pochodzącej z poszczególnych nośników w sektorze budownictwa mieszkaniowego gminie Gołcza w roku 2014 [GJ/rok]

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 1. Łączna emisja zanieczyszczeń w gminie Gołcza w roku 2014

| Sektor | Ilość danej substancji [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM 10 | PM 2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
| Budynki mieszkalne jednorodzinne | 39,35 | 36,27 | 16 600,74 | 0,03 | 105,65 | 20,78 | 240,36 |
| Budynki komunalne (gminne) | 1,24 | 1,08 | 1 111,93 | 0,00 | 4,73 | 0,95 | 10,68 |
| Budynki usługowo-użytkowe | 3,12 | 2,88 | 1 203,98 | 0,00 | 8,26 | 1,65 | 18,80 |
| Przemysł | 7,07 | 6,93 | 51 979,25 | 0,01 | 55,00 | 35,00 | 85,00 |
| Transport publiczny i prywatny | 0,23 | 0,23 | 3 416,56 | 0,00 | 0,02 | 17,51 | 85,62 |
| Oświetlenie uliczne | - | - | 424,00 | - | - | - | - |
| Łącznie | 51,01 | 47,40 | 74 736,45 | 0,05 | 173,66 | 75,90 | 440,45 |

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 3. Łączna emisja zanieczyszczeń w gminie Gołcza w roku 2014 [Mg/rok]

* dla CO2 ilość podana w setkach ton, ** dla BaP ilość podana w kg

Źródło: Opracowanie własne

Masowe ilości zanieczyszczeń w gminie Gołcza (wykres nr 3) nie są typowe jak  dla gmin wiejskich o charakterze rolniczym. Istotny wpływ na ilość zanieczyszczeń mają tu działające na terenie gminy zakłady przemysłowe. Wykorzystują one duże ilości energii elektrycznej oraz węgla na cele produkcyjne/technologiczne.  Przyczynia się do znacznego wzrostu masowej ilości wszystkich substancji zanieczyszczających na terenie gminy  (tabela 1). W przypadku dwutlenku węgla udział tego sektora w łącznej ilości jest zdecydowanie największy. Wynika to z przyjętej metodyki obliczeniowej  (rozdział 6.1) wg której dla zużywanej energii elektrycznej przyjmuje się duże wskaźniki emisji CO2.  Należy jednak pamiętać, że emisja przemysłowa w większości przypadków nie zalicza się do niskiej emisji  i przedstawianie jej w tego typu opracowaniach nie jest obligatoryjne.

## Problemy występujące na terenie gminy

Problem główny

Brak zgodności pomiędzy strategiczną wizją rozwojową gminy a stanem obecnym.

Gmina chce budować swoją przeszłość w oparciu o rozwój rolnictwa ekologicznego, agroturystyki i funkcji turystycznych oraz uaktywnienie przemysłu przetwórczego i rolno-spożywczego. Obecnie poziom zanieczyszczenia powietrza (w tym niska emisja) nie pozwala w pełni korzystać z dóbr naturalnych
i istniejącego potencjału.

Na całość tego obrazu nakłada się niekorzystna sytuacja demograficzna gminy.

Problem szczegółowy 1

Niska emisja – generowana przez infrastrukturę publiczną. Pomimo dotychczasowych inwestycji, gmina identyfikuje potrzeby w zakresie termomodernizacji a także wymiany / unowocześnienia wykorzystywanych urządzeń i instalacji infrastruktury publicznej.

Problem  szczegółowy 2

Emisja pochodząca z transportu. Udział w niskiej emisji w gminie ma zanieczyszczenie pochodzące z transportu. W dalszym ciągu brak jest wystarczającej alternatywnej infrastruktury transportowej rowerowej.

Problem szczegółowy 3

Niska emisja tworzona przez gospodarstwa domowe oraz podmioty gospodarcze działające w gospodarstwach domowych, oparte o zaopatrzenie w ciepło przeważnie z domowych kotłowni.  Spalanie  paliw stałych  w kotłach o niskiej sprawności powoduje znaczące zanieczyszczenie powietrza. Ubożenie społeczeństwa.

Problem szczegółowy 4

Niska emisja tworzona przez podmioty gospodarcze działające na terenie gminy.

Problem  szczegółowy 5

Mieszkańcy zauważają istnienie niskiej emisji, angażują się w realizację działań ją ograniczających. Jest potrzeba działań podtrzymujących aktywność już istniejącą w środowisku i zachęcających nowych liderów lokalnych. W gminie dostrzega się stopniowe starzenie demograficzne miejscowej ludności (rosnący odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym, odpływ ludności, spadek dzietności).

## Planowane działania

Gmina zgodnie z warunkami prawno –organizacyjnymi prowadzi od wielu lat działania ograniczające niską emisję. Dotychczasowa jej aktywność  koncentrowała się wokół trzech zagadnień:

- Termomodernizacji budynków gminnych

- Wymiany ogrzewania c.o. i c.w.u. na nowocześniejsze urządzenia lub wymiana związana ze zmianą wykorzystywanego paliwa.

- Instalacja OZE.

- Ograniczenie emisji liniowej poprzez modernizacje dróg.

Planowane w latach 2015-2030 działania to:

DZIAŁANIE 1. 	OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII  i WYTWARZANIE ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ –

BUDYNKI I INFRASTRUKTURA  PUBLICZNA.

DZIAŁANIE 2.	OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII -  TRANSPORT.

DZIAŁANIE 3.	OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII i WYTWARZANIE ENERGII

Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ - BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE.

DZIAŁANIE 4. 	OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII - SEKTOR DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

DZIAŁANIE 5. 	DZIAŁANIA INFORMACYJNE, EDUKACYJNE i PLANISTYCZNE

## Efekt ekologiczny działań

Tabela 2. Efekt ekologiczny działań  dla Gminy Gołcza

| L.p. | Nazwa działania / Poddziałania | Energia pierwotna uniknięta [GJ/rok] | Produkcja energii z OŹE [GJ/rok] | Redukcja emisji [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PM 10 | PM 2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
| DZIAŁANIE 1. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII W BUDYNKACH I INFRASTRUKTURZE PUBLICZNEJ,WYTWARZANIE ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Modernizacja budynków użyteczności publicznej | 323,00 | 227,00 | 0,06 | 0,06 | 57,49 | 0,00 | 0,29 | 0,05 | 0,65 |
| 1.3 | Wymiana oświetlenia ulicznego | 766,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Działanie 1 Razem | 1089,80 | 227,00 | 0,06 | 0,06 | 311,18 | 0,00 | 0,29 | 0,05 | 0,65 |
| DZIAŁANIE 2. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII - TRANSPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Rozwój sieci komunikacji rowerowej | 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,55 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,51 |
| 2.2 | Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń | 3600 | 0,00 | 0,01 | 0,0098 | 275 | 0 | 0,002 | 1,12 | 10,17 |
|  | Działanie 2 Razem | 3971,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 299,55 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 10,68 |
| DZIAŁANIE 3. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII ORAZ NISKIEJ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM JEDNO I WIELORODZINNYM, WYTWARZANIE ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Wymiana kotłów węglowych na węglowe tzw. V klasy | 2164,00 | 0,00 | 1,23 | 1,10 | 202,84 | 0,00 | 4,22 | 0,74 | 14,51 |
| 3.2 | Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe | 404,00 | 0,00 | 0,81 | 0,72 | 159,28 | 0,00 | 3,24 | 0,41 | 7,23 |
| 3.3 | Montaż kolektorów słonecznych | 1010,88 | 1010,88 | 0,23 | 0,20 | 94,68 | 0,00 | 0,91 | 0,16 | 2,03 |
| 3.4 | Montaż paneli fotowoltaicznych | 2099,00 | 2099,00 | 0,00 | 0,00 | 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Montaż pomp ciepła | 608,58 | 608,58 | 0,14 | 0,12 | 57,05 | 0,00 | 0,55 | 0,10 | 1,22 |
|  | Działanie 3 Razem | 6286,46 | 3718,46 | 2,40 | 2,15 | 1207,85 | 0,00 | 8,92 | 1,41 | 25,00 |
| Całkowity efekt ekologiczny |  | 11 347,26 | 3 945,46 | 2,48 | 2,21 | 1 818,58 | 0,003 | 9,21 | 2,65 | 36,32 |

Źródło: Opracowanie własne

## Harmonogram działań

Tabela 3. Harmonogram działań  dla Gminy Gołcza - wydatki na całość zadań (w PLN) w latach 2015 - 2020

Źródło: Opracowanie własne

# OGÓLNA STRATEGIA

## Cel strategiczny

Pomimo pozornego wrażenia skali makro i braku odpowiedzialności jednostkowej, poprawa jakości powietrza i ograniczenie jego zanieczyszczenia jest wyzwaniem każdego człowieka. Szczególna jednak odpowiedzialność za ochronę środowiska naturalnego i kształtowanie postaw spoczywa na każdym szczeblu władzy. Najbardziej jednak na poziomie lokalnym, gdzie problemy mogą być odczuwalne i przekazywane w sposób bezpośredni, gdzie kontakt z mieszkańcami jest najsilniejszy. Dodatkową kwestią jest poszukiwanie dróg rozwiązań problemów środowiskowych w sposób zrównoważony, to znaczy z uwzględnieniem wszystkich płaszczyzn także społecznych i gospodarczych.

Pierwszym krokiem do prowadzenia uporządkowanej polityki, w każdym wymiarze, jest analiza sytuacji 
i właściwe planowanie. Narzędziem sprawdzonym i wykorzystywanym w przestrzeni europejskiej do tego celu jest SEAP czy ang. Sustainable Energy Action Plan tj. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii.   Metodyka dla niniejszego opracowania została oparta właśnie o wzorzec SEAP zawarty w opracowaniu: Poradnik Jak opracować Plan działań na rzecz zrównoważonej energii.

Cele strategiczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołcza

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołcza ma przyczynić się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,

- a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są Plany (naprawcze) ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych.

Celem przygotowania PGN  jest poprawa efektywności energetycznej gminy oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Cel główny Planu:

ograniczenie zużycia energii o 11 347,26 GJ/rok, o 4,82%

ograniczenie emisji: CO2 o 1 818,58 Mg/rok, o 8,10%

ograniczenie emisji PM 10 o 2,48 Mg/rok,

ograniczenie emisji PM 2,5 2,21 Mg/rok,

ograniczenie emisji Benzo(a)pirenu o  3 kg/rok,

produkcja energii z OŹE 3 945,46 GJ/rok, 2,8%

do roku 2020 w stosunku do roku bazowego 2014

## Cele szczegółowe

Cel szczegółowy 1. Ograniczenie emisji CO2 o 311,18Mg/rok i ograniczenie emisji  pyłu PM 10 o 0,06 Mg/rok poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze o  1 089,8GJ/rok, produkcję energii z OZE  227 GJ/rok, uzyskane w okresie 2015-2020.

Cel szczegółowy 2. Ograniczenie emisji CO2 o 299,55 Mg/rok generowanej przez transport poprzez ograniczenie zużycia energii o  3 971 GJ/rok uzyskane w okresie 2015-2020.

Cel szczegółowy 3. Ograniczenie emisji pyłów PM10 o 2,40 Mg/rok, CO2 o 1 207,85 Mg/rok poprzez zmianę systemów  zaopatrzenia budynków m.in. mieszkalnych w energię elektryczną i cieplną, ograniczające zużycie energii o  6 286,46 GJ/rok, z równoczesną produkcją energii z OZE 3718,46 GJ/rok uzyskane w okresie 2015-2020.

Cel szczegółowy 4. Aktywizacja sektora działalności gospodarczej i sektora przedsiębiorstw w realizacji działań ograniczających niską emisję.

Cel szczegółowy 5. Zwiększenie świadomości wpływu niskiej emisji w grupach: mieszkańców,  liderów społecznych oraz wdrożenie nowych rozwiązań wewnątrz urzędu w okresie 2015-2020.

# DIAGNOZA STANU OBECNEGO

## Aspekty prawne regulujące ochronę powietrza

Największy wpływ na kształtowanie przepisów z zakresu ochrony powietrza mają rozwiązania w tym zakresie przyjmowane i obowiązujące w Unii Europejskiej. Źródłem obowiązku harmonizacji polskiego prawa z prawem wspólnotowym jest Układ Europejski z 16 grudnia 1991 roku (Dz.U. 1994 nr 11 poz. 38), który wszedł w życie 1 lutego 1994r. Na mocy art. 68 i 69 tego układu Polska zobowiązała się do zharmonizowania swego prawa, w tym ekologicznego, z prawem wspólnotowym. Zbliżanie polskiego ustawodawstwa do prawa UE ma charakter zobowiązania jednostronnego, a jego wykonanie rozciąga się na okres 10 lat, licząc od momentu wejścia w życie układu stowarzyszeniowego. Akty prawne uchwalane po roku 1989

w mniejszym lub większym stopniu redagowane były z uwzględnieniem prawa wspólnotowego.

Realizacja celów i zadań zawartych w PGN wpisuje się w szereg dokumentów strategicznych poziomu międzynarodowego, krajowego, regionalnego i lokalnego. Zgodność założeń PGN z tymi dokumentami gwarantuje, że podejmowane działania w skali lokalnej harmonizują z kierunkami rozwoju ustalonymi na wyższych szczeblach administracji samorządowej oraz administracji rządowej. Oznacza to, że planowane działania nie są przypadkowe, lecz służą osiągnięciu celów o charakterze globalnym i długoterminowym.

### Aspekty prawa Unii Europejskiej i prawa światowego

Wśród wspólnotowych aktów prawnych w dziedzinie ochrony środowiska istotne znaczenie dla ochrony powietrza mają dyrektywy:

- w zakresie emisji (stężenie zanieczyszczenia w powietrzu) zanieczyszczeń:

  - dyrektywa Rady 96/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza (dyrektywa ramowa)

oraz dyrektywy pochodne:

  - dyrektywa Rady 1999/30/WE odnosząca się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu w otaczającym powietrzu,

  - dyrektywa 2000/69/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca wartości dopuszczalnych benzenu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu,

  - dyrektywa 2002/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnosząca się do ozonu 
w otaczającym powietrzu,

  - decyzja Rady 97/101/WE ustanawiająca system wzajemnej wymiany informacji i danych pochodzących z sieci i poszczególnych stacji dokonujących pomiarów zanieczyszczeń otaczającego powietrza w Państwach Członkowskich,

  - dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie arsenu, kadmu, rtęci 
i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu.

W dniu 11 czerwca 2008 r. weszła w życie dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Wprowadza ona nowe mechanizmy dotyczące zarządzania jakością powietrza w strefach i aglomeracjach. Podstawową funkcją dyrektywy jest wprowadzenie nowych norm jakości powietrza dotyczących drobnych cząstek pyłu zawieszonego (PM2,5) w powietrzu oraz zweryfikowanie i konsolidacja istniejących aktów unijnych 
w zakresie ochrony powietrza (96/62/WE, 99/30/WE, 2000/69/WE, 2002/3/WE).

- w zakresie emisji do powietrza:

  - dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu,

  - dyrektywa Rady 92/112/EWG z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie procedur harmonizacji Planów mających na celu ograniczanie i ostateczną eliminację zanieczyszczeń powodowanych przez odpady pochodzące z przemysłu dwutlenku tytanu,

  - dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli,

  - dyrektywa Rady 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności 
i w niektórych urządzeniach (VOC),

  - dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spalania odpadów,

  - dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (LCP),

  - dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych 
w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a także zmieniająca dyrektywę 1999/13/WE.

W dniu 7 stycznia 2011 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (ogłoszona w Dzienniku Ustaw UE z dnia 17 grudnia 2010 r.). Kraje członkowskie mają obowiązek wprowadzenia jej rozwiązań do przepisów krajowych do dnia 7 stycznia 2013 r. Wprowadza ona nowe mechanizmy dotyczące zarówno zintegrowanego systemu zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza i ich kontroli, jak również nowe, ostrzejsze wymagania niż dotychczas wynikające z ww. dyrektyw „emisyjnych”. Podstawową funkcją dyrektywy jest wprowadzenie nowych mechanizmów i standardów emisji z niektórych branż przemysłu do powietrza oraz zweryfikowanie i konsolidacja istniejących aktów unijnych w zakresie ochrony powietrza (87/217/EWG, 92/112/EWG, 96/61/WE, 1999/13/WE, 2000/76/WE, 2001/80/WE,).

w zakresie krajowych pułapów emisyjnych:

- Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (NEC).

Dyrektywy i decyzje wprowadzające do prawa UE ustalenia konwencji międzynarodowych (m.in.):

- dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE,

- dyrektywa 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto,

- dyrektywa 2008/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie,

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,

- decyzja Komisji nr 2007/589/WE z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiającą wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,

- rozporządzenie Komisji (WE) nr 916/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2216/2004 w sprawie ujednoliconego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,

- rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 
16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową,

- rozporządzenie Komisji (UE) nr 744/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, 
w zakresie zastosowań krytycznych halonów,

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych.

Poniżej opisano wybrane dokumenty strategiczne.

Globalna Agenda 21

Globalna Agenda 21, uchwalona w czerwcu 1992 r. na Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Spraw Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro na tzw. Szczycie Ziemi, stanowi globalny program działań na rzecz środowiska i rozwoju. Program ten wskazuje, w jaki sposób należy równoważyć rozwój gospodarczy
i społeczny z poszanowaniem środowiska. Wdrażanie założeń Agendy opiera się na zasadzie „Myśl globalnie, działaj lokalnie”, zgodnie z którą największą rolę w ich realizacji przypisuje się władzom lokalnym.

Agenda składa się z czterech zasadniczych części, omawiających następujące zagadnienia:

- problemy socjalne i gospodarcze;

- zachowanie i zagospodarowanie zasobów w celu zapewnienia rozwoju;

- wzmocnienia znaczenia ważnych grup społecznych;

- możliwości realizacyjne celów i zadań agendy.

Agenda stała się priorytetowym dokumentem dla formułowania celów wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego, opartych na zasadzie zrównoważonego rozwoju. W oparciu o przyjęte w niej zasady organizowane są międzynarodowe i europejskie systemy wspierania rozwoju.

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020.

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu jest nową długookresową strategią rozwoju Unii Europejskiej na lata 2010-2020. Dokument został zatwierdzony przez Radę Europejską 17 czerwca 2010 r., zastępując w ten sposób realizowaną w latach 2000-2010 Strategię Lizbońską.

Fundamentalny cel reform, jakim jest przyspieszenie wzrostu gospodarczego i zwiększenie zatrudnienia 
w Unii Europejskiej, nie uległ zmianie, jednakże zaproponowany model europejskiej społecznej gospodarki rynkowej w większym niż dotychczas stopniu ma się opierać na trzech współzależnych i wzajemnie uzupełniających się priorytetach:

- wzrost inteligentny - czyli rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach;

- wzrost zrównoważony - czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywniej korzystającej z zasobów i konkurencyjnej;

- wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu - czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną.

Efektem realizacji priorytetów Europy 2020 będzie osiągnięcie pięciu wymiernych, współzależnych celów przedstawionych w strategii i dotyczących:

- wzrostu wydatków na działalność B+R,

- wzrostu stopy zatrudnienia,

- wzrostu udziału osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie oraz zmniejszeniu odsetka osób wcześnie kończących naukę,

- ograniczenia emisji CO2 i osiągnięcia celów 20/20/20 w zakresie klimatu i energii,

- ograniczenia liczby osób żyjących w ubóstwie.

Europejska Strategia Zrównoważonego Rozwoju

Ważnym dokumentem jest także odnowiona Europejska Strategia Zrównoważonego Rozwoju, mająca na celu zrównoważenie wzrostu gospodarczego i wysokiego poziomu życia z ochroną środowiska naturalnego, przyjęta przez Radę Europejską 26 czerwca 2006 r. Dokument koncentruje się na kwestiach związanych 
z zarządzaniem zasobami naturalnymi, w tym zaleca sposoby produkcji i konsumpcji, które chronią ograniczone zasoby Ziemi. Strategia ma na celu wzrost dobrobytu poprzez działania w takich obszarach jak: ochrona środowiska naturalnego (rozwój gospodarczy bez niszczenia środowiska), sprawiedliwość i spójność społeczna (tworzenie demokratycznego społeczeństwa dającego każdemu jednakowe szanse rozwoju), dobrobyt gospodarczy (pełne zatrudnienie oraz stabilna praca), wypełnianie obowiązków na arenie międzynarodowej (współpraca międzynarodowa, a także pomoc krajom rozwijającym się we wkroczeniu na ścieżkę zrównoważonego rozwoju). Kraje członkowskie UE, w tym Polska, zobowiązane są do realizacji założeń tej strategii na gruncie dokumentów i polityk krajowych.

Pakiet energetyczno-klimatyczny

Pakiet energetyczno-klimatyczny jest to szereg rozwiązań legislacyjnych, przyjętych 17 grudnia 2008r., zmierzających do kontrolowania i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na terenie UE. Pakiet zakłada redukcję o 20% emisji gazów cieplarnianych w UE w stosunku do roku 1990, 20% udział energii odnawialnej w zużyciu energii ogółem w 2020 r. (dla Polski udział ten, to 15%), 20% wzrost efektywności energetycznej do 2020 r.

### Aspekty prawa polskiego

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 – to główna strategia rozwojowa w średnim horyzoncie czasowym, wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środków finansowych).

Strategia Rozwoju Kraju 2020 oparta jest na scenariuszu stabilnego rozwoju

W najbliższych latach kluczowe będzie pogodzenie konieczności równoważenia finansów publicznych 
i zwiększania oszczędności, przy jednoczesnej realizacji rozwoju opartego na likwidowaniu największych barier rozwojowych, ale też rozwoju w coraz większym stopniu opartego na edukacji, cyfryzacji 
i innowacyjności. Szczególnie ważne będzie przeprowadzenie zmian systemowych, kompetencyjnych 
i instytucjonalnych sprzyjających uwolnieniu potencjałów i rezerw rozwojowych, a także środków finansowych.

Strategia wyznacza trzy obszary strategiczne - Sprawne i efektywne państwo, Konkurencyjna gospodarka, Spójność społeczna i terytorialna, w których koncentrować się będą główne działania oraz określa, jakie interwencje są niezbędne w perspektywie średniookresowej w celu przyspieszenia procesów rozwojowych.

Strategia średniookresowa wskazuje działania polegające na usuwaniu barier rozwojowych, w tym słabości polskiej gospodarki ujawnionych przez kryzys gospodarczy, jednocześnie jednak koncentrując się na potencjałach społeczno-gospodarczych i przestrzennych, które odpowiednio wzmocnione i wykorzystane będą stymulowały rozwój.

Celem głównym Strategii staje się więc wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych 
i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności.

Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, które powinny przyczyniać się do realizacji założonych w niej celów, a zaprojektowane w nich działania rozwijać i uszczegóławiać reformy w niej wskazane. Jest skierowana nie tylko do administracji publicznej. Integruje wokół celów strategicznych wszystkie podmioty publiczne, a także środowiska społeczne i gospodarcze, które uczestniczą w procesach rozwojowych i mogą je wspomagać zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym. Wskazuje konieczne reformy ograniczające lub eliminujące bariery rozwoju społeczno-gospodarczego, orientacyjny harmonogram ich realizacji oraz sposób finansowania zaprojektowanych działań.

Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju poprzez harmonijne połączenie wzrostu gospodarczego z wymogami ochrony środowiska stanowić będzie dla Polski w najbliższym dziesięcioleciu jedno z głównych wyzwań rozwojowych.

W zakresie ochrony środowiska wspierane będzie racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, 
a w jego ramach zmniejszenie energochłonności i surowcochłonności gospodarki, zmniejszenie obciążenia środowiska, wykorzystywania surowców wtórnych, zabezpieczenie zasobów znaczących z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwój nowoczesnych technologii wydobycia surowców. W celu zapobiegania degradacji wody zostaną podjęte działania mające na celu: racjonalne wykorzystanie wody, zwiększenie poziomu oczyszczania wód zużytych, poprawa retencji wód, zagospodarowanie wód opadowych w ośrodkach urbanistycznych.

Zasadniczym celem jest również zahamowanie spadku różnorodności biologicznej oraz zapewnienie właściwego stanu ochrony dla możliwie dużej liczby gatunków oraz siedlisk przyrodniczych. Prowadzone działania służące ochronie i zachowaniu różnorodności biologicznej obejmą m.in. zapewnienie efektywnej 
i aktywnej ochrony cennych przyrodniczo obszarów oraz siedlisk i gatunków na terenach należących do sieci NATURA 2000, uwzględniając jednocześnie procesy i aspiracje rozwojowe kraju, regionów i społeczności lokalnych. Realizowane będą działania służące powstrzymaniu defragmentacji środowiska, utrzymaniu ciągłości i ochronie korytarzy ekologicznych.

Planowane jest zwiększanie powierzchni obszarów chronionych, jak również tworzenie tzw. zielonej infrastruktury na terenach poza systemem obszarów objętych ochroną. Prowadzona będzie renaturyzacja niekorzystnie przekształconych ekosystemów. Pożądane jest przygotowanie i wdrożenie wieloletnich programów rozwoju branż, przy zapewnieniu utrzymania lub redukcji emisji CO2 na poziomie uwzględniającym potrzeby rozwojowe kraju i zobowiązania międzynarodowe.

Przewiduje się także działania mające na celu poprawę jakości środowiska, w szczególności: czystości powietrza, wód, gleb oraz właściwej gospodarki odpadami. Długoterminowe działania na rzecz ograniczania emisji będą sprzyjać poprawie stanu czystości powietrza.

Promowane będzie stosowanie innowacyjnych technologii w przemyśle, paliw alternatywnych oraz rozwiązań zwiększających efektywność zużycia paliw i energii w transporcie, a także wykorzystanie paliw niskoemisyjnych w mieszkalnictwie. Stworzony zostanie system zarządzania krajowymi pułapami emisji gazów cieplarnianych. Do roku 2020 UE zredukuje emisje gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do 1990 roku. Po przyjęciu w pakiecie energetyczno-klimatycznym poziomu odniesienia do 2005r., Polska, wspólnie 
z pozostałymi krajami UE zredukuje do 2020 r. emisję gazów cieplarnianych w systemie handlu uprawnieniami do emisji EU ETS o 21%, natomiast w obszarze non-ETS Polska będzie mogła zwiększyć emisje o 14% w 2020 r. w stosunku do 2005 r. Wspierane będzie prowadzenie długofalowej polityki ograniczenia emisji w sposób zachęcający do zmian technologii produkcyjnych. Wzmocnione zostaną działania mające na celu ochronę wód podziemnych i powierzchniowych poprzez ograniczenie zanieczyszczenia ze źródeł punktowych i obszarowych. Poprawie jakości wód będą służyć działania związane z porządkowaniem systemu gospodarki ściekowej, w tym zwłaszcza dokończenie realizacji celów i zadań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), który zakłada wyposażenie aglomeracji w oczyszczalnie ścieków komunalnych i systemy kanalizacji zbiorczej oraz realizację zadań równoległych na terenach nie objętych KPOŚK. W celu ograniczenia ilości zanieczyszczeń wynikających z prowadzenia działalności rolniczej, promowany będzie rozwój wiedzy na temat ochrony środowiska poprzez upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych.

Konieczne będzie zakończenie budowy efektywnego systemu gospodarki odpadami, w tym zwłaszcza odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi. Celem nadrzędnym polityki w zakresie gospodarowania odpadami powinno być zapobieganie powstawaniu odpadów przy rozwiązywaniu problemu odpadów "u źródła" oraz maksymalne możliwe odzyskiwanie zawartych w nich surowców i/lub energii. Działania obejmą wprowadzenie i realizację zasady „3U” (unikaj powstawania odpadów, użyj ponownie, utylizuj) oraz gospodarowania w obiegu. Obejmą one m.in.: wprowadzenie systemu selektywnego zbierania odpadów 
w całej Polsce, budowę instalacji do odzysku (w tym do recyklingu) i unieszkodliwiania odpadów, zamykanie i rekultywację składowisk odpadów komunalnych niespełniających standardów określonych prawem lub uciążliwych dla środowiska, likwidację „dzikich” wysypisk, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska, poprzez m.in. poddawanie ich odzyskowi. Wprowadzone będą niezbędne zmiany legislacyjne znoszące bariery w priorytetowych inwestycjach z zakresu nowoczesnej gospodarki odpadami.

Polityka Energetyczna Państwa do 2030 roku

Dokument ten został opracowany zgodnie z art. 13 – 15 ustawy – Prawo energetyczne i przedstawia strategię państwa, mającą na celu odpowiedzenie na najważniejsze wyzwania stojące przed polską energetyką, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i w perspektywie do 2030 roku.

Podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są:

- poprawa efektywności energetycznej,

- wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,

- dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie

energetyki jądrowej,

- rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,

- rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,

- ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

Realizując działania zgodnie z tymi kierunkami, polityka energetyczna będzie dążyła do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.

Polityka energetyczna wpisuje się w priorytety „Strategii rozwoju kraju 2007-2015” przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku. W szczególności cele i działania określone w niniejszym dokumencie przyczynią się do realizacji priorytetu dotyczącego poprawy stanu infrastruktury technicznej. Cele Polityki energetycznej są także zbieżne z celami Odnowionej Strategii Lizbońskiej i Odnowionej Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE. Polityka energetyczna będzie zmierzać do realizacji zobowiązania, wyrażonego w powyższych strategiach UE, o przekształceniu Europy w gospodarkę o niskiej emisji dwutlenku węgla oraz pewnym, zrównoważonym i konkurencyjnym zaopatrzeniu w energię.

Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku (KPD OZE)

W dniu 7 grudnia 2010 r. Rada Ministrów przyjęła dokument pn.: Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Określa on krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych zużyte 
w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia w 2020 r., uwzględniając wpływ innych środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych w zakresie udziału OZE 
w wykorzystaniu energii finalnej.

Dokument określa ponadto współpracę między organami władzy lokalnej, regionalnej i krajowej, szacowaną nadwyżkę energii ze źródeł odnawialnych, która mogłaby zostać przekazana innym państwom członkowskim, strategię ukierunkowaną na rozwój istniejących zasobów biomasy i zmobilizowanie nowych zasobów biomasy do różnych zastosowań, a także środki, które należy podjąć w celu wypełnienia stosownych zobowiązań wynikających z dyrektywy 2009/28/WE.

Działania ujęte w KPD OZE realizowane są sukcesywnie od kilku ostatnich lat i mają dwojaki charakter: regulacyjny oraz finansowy.

Działania o charakterze regulacyjnym skierowane są głównie do wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, operatorów elektroenergetycznych oraz inwestorów instalacji wytwórczych. Celem wdrożenia działań jest wzrost mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych.

Działania ujęte w KPD OZE:

1. Obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej nałożony na sprzedawców energii odbiorcom końcowym.

2. Obowiązek zakupu energii produkowanej z odnawialnych źródeł nałożony na sprzedawców z urzędu.

3. Obowiązek operatorów sieci elektroenergetycznych do zapewnienia wszystkim podmiotom pierwszeństwa w świadczeniu usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej 
w odnawialnych źródłach energii.

Działania o charakterze finansowym mają na celu obniżanie kosztów produkcji energii odnawialnej, wzrost mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych, a także wspomagają budowę lub rozbudowę jednostek wytwarzania energii. Działania finansowe opierają się w dużej mierze na zwolnieniu podmiotów z opłat, tworzeniu programów dla przedsięwzięć w zakresie OZE, na działaniach realizowanych przez WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz ujętych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej został przygotowany w związku 
z obowiązkiem przekazywania Komisji Europejskiej sprawozdań na podstawie dyrektywy 2006/32/WE 
w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Dokument ten zawiera opis planowanych środków poprawy efektywności energetycznej ukierunkowanych na końcowe wykorzystanie energii w poszczególnych sektorach gospodarki.

Krajowy Plan Działań przedstawia również informację o postępie w realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią i podjętych działaniach mających na celu usuniecie przeszkód w realizacji tego celu. Cel ten wyznacza uzyskanie do 2016 roku oszczędności energii finalnej, w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu roku (tj. 53 452 GWh oszczędności energii do 2016 roku).

Działania priorytetowe służące realizacji celu z podziałem na sektory:

1. Działania w sektorze mieszkalnictwa:

- Fundusz Termomodernizacji i Remontów.

2. Działania w sektorze publicznym:

- System zielonych inwestycji - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej,

- System zielonych inwestycji - zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych,

- Program Operacyjny „Oszczędność energii i promocja odnawialnych źródeł energii” dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2012 – 2017.

3. Działania w sektorze przemysłu i MŚP

- Efektywne wykorzystanie energii - Dofinansowanie audytów energetycznych 
i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach,

- Efektywne wykorzystanie energii - Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub do wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw,

- Program Priorytetowy Inteligentne sieci energetyczne,

- System zielonych inwestycji – Modernizacja i rozwój ciepłownictwa.

4. Działania w sektorze transportu

- systemy zarządzania ruchem i optymalizacja przewozu towarów,

- wymiana floty w zakładach komunikacji miejskiej oraz promocja ekojazdy.

5. Środki horyzontalne

- system białych certyfikatów,

- kampanie informacyjne, szkolenia i edukacja w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN)

Założenia NPRGN zostały przyjęte 16 sierpnia 2011 r. przez Radę Ministrów. Opracowanie dokumentu wynikało z potrzeby redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych substancji  wprowadzanych do powietrza we wszystkich obszarach gospodarki. Osiągnięcie efektu redukcyjnego będzie powiązane z racjonalnym wykorzystaniem środków finansowych pozyskanych z różnych źródeł. Polska zobowiązana jest do redukcji emisji gazów cieplarnianych na mocy Protokołu z Kioto, ustalonego na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przygotowane zostały przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Środowiska. W dniu 31 marca 2011 r. na konferencji nt. Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, kończącej konsultacje społeczne, NPRGN uzyskał poparcie ze strony partnerów społecznych. Podkreślono, że objęcie Programem całej gospodarki jest podejściem właściwym i zrównoważonym. Wskazano na konieczność ścisłej współpracy nie tylko w ramach administracji, lecz także i z partnerami społecznymi przy jego opracowywaniu.

Głównym celem programu jest zrównoważony rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju. Cel realizowany poprzez szereg działań zapewniających korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, osiągane m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki.

Osiągnięciu celu głównego sprzyjać będą cele szczegółowe:

1. Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii.

Wiąże się z koniecznością dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Ten cel szczegółowy zakłada dążenie do określenia takiego mixu energetycznego, który z jednej strony będzie najbardziej skuteczny w kwestii realizacji celów redukcji emisji gazów cieplarnianych, a z drugiej najkorzystniejszy ekonomicznie dla polskiej gospodarki. Ponadto rozwój niskoemisyjnych źródeł energii zakłada powstawanie nowych branż przemysłu skutecznie wspierających ten rozwój, a co za tym idzie nowych miejsc pracy.

2. Poprawa efektywności energetycznej.

Dotyczy zarówno przedsiębiorstw energetycznych jak i gospodarstw domowych. Zakłada następujące działania:

- ujednolicenie poziomu infrastruktury technicznej,

- termomodernizacja infrastruktury mieszkalnej,

- zaostrzenie standardów w stosunku do nowych budynków,

- wprowadzanie budynków pasywnych,

- modernizacja obecnie funkcjonującej sieci energetycznej.

3. Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami,

Związana z efektywnym pozyskiwaniem i racjonalnym wykorzystaniem surowców i nośników energii, wdrożeniem nowych, innowacyjnych rozwiązań. Do realizacji tego celu konieczna będzie ocena zapotrzebowania, produkcji krajowej, wymiany zagranicznej oraz uchwycenie trendów, w zakresie produkcji, obrotów i konsumpcji a także zapobiegania powstawaniu odpadów.

4. Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych

Zakłada wykorzystanie nowych technologii, głównie czystych technologii węglowych, uwzględniających aspekty efektywności energetycznej, gospodarowania surowcami i materiałami oraz efektywnego gospodarowania odpadami. Do realizacji tego celu konieczne będzie dokonanie kierunkowego przeglądu technologii i wsparcie ich rozwoju.

5. Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami

W Polsce nadal znacznie więcej odpadów deponowanych jest na składowiskach niż poddawana recyklingowi. W związku z tym konieczne jest prowadzenie działań w zakresie zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów. Działania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ich zagospodarowaniu przyczynią się do rozwoju bardziej efektywnych i innowacyjnych technologii.

6. Promocja nowych wzorców konsumpcji

Konieczne jest wdrażanie zrównoważonych wzorców konsumpcji oraz wykształcenie właściwych postaw społecznych już we wczesnym etapie kształcenia. Cel ten służy zagwarantowaniu możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb zarówno współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Aby osiągnąć ten cel niezbędne są zmiany niekorzystnych trendów konsumpcji i produkcji, poprawa efektywności wykorzystywania zasobów środowiska (nieodnawialnych i odnawialnych), troska o integralność i wydajność ekosystemów, ograniczanie emisji zanieczyszczeń i efektywne wykorzystanie odpadów.

Inne akty prawne

Podstawowe polskie akty prawne związane z ochroną powietrza to:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tj. 2013 r., Dz.U. poz. 1232 
z póź. zm.)

oraz odpowiednie akty wykonawcze, w tym głównie:

  - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 130, poz. 881),

  - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880),

  - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 r. Nr 16, poz. 87),

  - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 196, poz. 1217),

  - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych oraz sposobów ustalania przekroczeń, w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza  (Dz.U. 2011 nr 150 poz. 894),

  - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. 2012, poz. 914),

  - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie Planów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz.U. 2012, poz. 1028),

  - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji (Dz.U. 2012, poz. 1029),

  - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego celu redukcji narażenia (Dz.U. 2012, poz. 1030),

  - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031),

  - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1032),

  - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. 2012, poz. 1034),

  - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014, poz. 1546),

- ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz.695),

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1263 z późn. zm.).

Ustawy o charakterze ogólnym i uzupełniającym:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz 594 z późn.zm.)

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r poz. 595 z póź. zm.)

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
z 2013 r., poz. 1235 z póź. zm.)

- ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 Nr 243 poz 1623 z póz. Zm.)

- Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 nr 50, poz 331 z poźn. Zm.)

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 94 poz. 551

- z późn. zm.)

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 poz 1059 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami do ustawy aktualnymi na dzień podpisania umowy.

- ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 478).

## Analiza regionalnych planów istotnych z punktu widzenia PGN

### Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

W dniu 30 września 2013r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę Nr XLII/662/13 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego” zmienionej uchwałą Nr VI/70/11 z dnia 28 lutego 2011r.

Program ten określa następujące główne wyzwania i obowiązki dla Gminy Gołcza:

- Likwidacja ogrzewania na paliwa stałe w obiektach użyteczności publicznej;

- Działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje);

- Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego:

- wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników, które nie powodują nadmiernej „niskiej emisji”;

- projektowanie linii zabudowy uwzględniające zapewnienie „przewietrzania” miasta, ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie;

- Rozwój komunikacji zbiorowej „przyjaznej dla użytkownika";

- Prowadzenie odpowiedniej polityki parkingowej w centrach miast wymuszającej ograniczenia 
w korzystaniu z samochodów oraz tworzenie stref ograniczonego ruchu;

- Tworzenie alternatywy komunikacyjnej w postaci ciągów pieszych i rowerowych;

- Kontrola gospodarstw domowych, zgodnie z aktualnymi przepisami o utrzymaniu czystości w gminach;

- Kontrola przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach grzewczych i na otwartych przestrzeniach;

- Eliminacja emisji wtórnej z budów i działania na rzecz poprawy stanu dróg;

- Promocja wprowadzania w zakładach przemysłowych oraz instytucjach publicznych systemów zarządzania środowiskiem (ISO + EMAS);

- Uwzględnienie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza poprzez odpowiednie przygotowanie specyfikacji zamówień publicznych;

- Rozważenie w planach perspektywicznych tworzenia inteligentnych systemów energetyki rozproszonej 
z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii, w tym odnawialnej.

- Aktualizacja założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w oparciu 
o nowe kierunki wytyczne planem energetycznym województwa oraz Programem ochrony powietrza.

- Przekazywanie informacji i ostrzeżeń związanych z sytuacjami zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza:

- udział w informowaniu społeczeństwa o stanie zanieczyszczenia powietrza oraz sytuacjach alarmowych;

  - przekazywanie informacji do dyrektorów jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli i żłobków) oraz opiekuńczych o konieczności ograniczenia długotrwałego przebywania podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w ramach realizacji planu działań krótkoterminowych,

- przekazywanie informacji do dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej możliwości wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń w ramach realizacji planu działań krótkoterminowych,

- Realizacja działań ujętych w planie działań krótkoterminowych w zależności od ogłoszonego alarmu.

- Przedkładanie Marszałkowi Województwa Małopolskiego sprawozdań z realizacji działań ujętych 
w niniejszym Programie.

### Program Strategiczny Ochrona Środowiska dla Województwa Małopolskiego

Program Strategiczny Ochrona Środowiska został przyjęty Uchwałą nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r.

Następujące priorytety tego programu wskazują kierunek działań zawartych w PGN dla Gminy Gołcza:

Priorytet 1. Poprawa jakości powietrza, ochrona przed hałasem oraz zapewnienie informacji o źródłach pól elektromagnetycznych

Działanie 1.1 Sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania mieszkań

Priorytet 5. Regionalna polityka energetyczna

Działanie 5.1 Stworzenie warunków i mechanizmów mających na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym województwa.

Działanie 5.2 Wsparcie działań mających na celu oszczędne i efektywne wykorzystanie energii.

Priorytet 8. Edukacja ekologiczna, kształtowanie i promocja postaw w zakresie ochrony środowiska 
i bezpieczeństwa publicznego oraz usprawnienie mechanizmów administracyjno-prawnych 
i ekonomicznych

Działanie 8.1 Edukacja oraz kształtowanie postaw pro-środowiskowych

Działanie 8.4 Poprawa działania mechanizmów ekonomicznych oraz zwiększenie aktywności rynku do działań na rzecz środowiska.

## Dokumenty Lokalne

### Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołcza.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR XXVI/160/12 RADY GMINY GOŁCZA z dnia 6 listopada 2012 roku

Obszar zgodności PGN to m.in.:

Kierunki przekształceń struktury przestrzennej

- realizacja polityki „zagęszczania” zabudowy przez wykorzystanie rezerwy terenów przeznaczonych na cele budowlane w obowiązujących planach,

- ograniczenie ekspansji budownictwa przez wprowadzenie zakazu realizacji nowej zabudowy na gruntach rolnych, w obszarach biologicznej otuliny wód powierzchniowych i terenach zalewowych oraz na terenach typowo leśnych i przeznaczonych do zalesienia ze względów fizjograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zagrożonych erozją,

- ograniczenie rozproszonej zabudowy, która niekorzystnie wpływa na krajobraz oraz zaburza drożność korytarzy ekologicznych,

- porządkowanie i podnoszenie jakości przestrzeni publicznych związanych z obiektami usługowymi, zwiększenie dostępności usług związanych z ochroną zdrowia,

- propagowanie idei ekorozwoju poprzez wprowadzanie adekwatnych dla terenu gminy źródeł energii odnawialnej (np. elektrowni wiatrowych).

Gazownictwo

Istniejący system sieci gazowych na terenie gminy posiada dalszą możliwość rozbudowy. Sieci gazowe nie stwarzają istotnych ograniczeń urbanistycznych. Obecnie łączna długość sieci gazociągowej to 44 036 mb. Docelowo przewiduje się objęcie sieciami gazowymi całego obszaru gminy Gołcza. Głównym czynnikiem hamującym rozbudowę sieci gazowej jest czynnik ekonomiczny. Istniejący układ sieci w północnej 
i zachodniej części gminy pozostanie bez zmian tj. zakłada się w dalszym ciągu zaopatrzenie w gaz tego rejonu w oparciu o zasilanie ze stacji redukcyjnej gazu I stopnia, zlokalizowanej w Wolbromiu poprzez sieci gminy Wolbrom. Ze stacji redukcyjnej w Wolbromiu zasilane będą w gaz miejscowości obecnie z niej zasilane, oraz dodatkowo wsie: Kamienica Dąbrówka i Cieplice. Źródłem gazu dla pozostałej części gminy będą trzy stacje redukcyjne I stopnia zlokalizowane poza terenem gminy Gołcza - w Wielkiej Wsi, Prandocinie (w gminie Słomniki) oraz w Krakowie przy ul. Mistrzejowickiej. W oparciu o w/w stacje zakłada się znaczną rozbudowę systemu sieci średniego ciśnienia. Zasilanie w gaz gminy Gołcza odbywać się będzie poprzez istniejące i projektowane gazociągi średnioprężne na terenie gmin: Skała, Trzyciąż, Słomniki, Michałowice 
i Iwanowice.

Zaleca się wykorzystywanie gazu do celów grzewczych, celem zmniejszenia zjawiska niskiej emisji.

Przez południową część gminy będzie przebiegał planowany gazociąg wysokiego ciśnienia dn 700/8,4 MPa

relacji Swarzów-Tworzeń.

Komunikacja

- Eliminacji bądź łagodzenie uciążliwości funkcjonalnych i środowiskowych powstających w wyniku rozbudowy układu komunikacyjnego,

- uporządkowanie systemu parkowania w rejonach koncentracji potrzeb parkingowych (rejon centrum i siedziby gminy, obiektów handlowych i usługowych, urządzeń sportowych).

- opracowanie koncepcji sieci niezależnych od układu drogowego tras rowerowych, wykorzystujących różne możliwości prowadzenia ruchu rowerowego w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic, bądź niezależnych od tras drogowych; szlaki turystyki pieszej 
i rowerowej przebiegają przez południową część gminy: Wysocice, Laski Dworskie, Czaple Małe, Czaple Wielkie; w pozostałych miejscowościach można rozważyć uzupełnienie sieci tras, tworząc połączenie np. z zielonym Szlakiem Partyzanckim Ziemi Miechowskiej, czy niebieskim Szlakiem Warowni Jurajskich (odcinek Imbramowice – Wolbrom).

### Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 20 sołectw gminy Gołcza.

Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Gołcza z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowy plan zastał opracowany dla następujących sołectw: Adamowice, Buk, Chobędza, Cieplice, Czaple Małe, Czaple Wielkie, Gołcza, Kamienica, Krępa, Maków, Mostek, Przybysławice, Rzeżuśnia, Szreniawa,  Trzebienice, Ulina Mała, Ulina Wielka, Wielkanoc, Zawadka, Żarnowica.

Zgodnie z uchwałą przyjmującą Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego:

- ustala się zasady w zakresie systemu zaopatrzenia w gaz:

- doprowadzenie gazu do obiektów zlokalizowanych na obszarze planu następuje w oparciu o sieci gazowe niskiego i średniego ciśnienia;

- dla gazociągów, przy ustalaniu lokalizacji projektowanych sieci, budowli i urządzeń nakazuje się zachowanie odległości podstawowych lub stref kontrolowanych zgodnie z przepisami odrębnymi.

- dopuszcza się przeprowadzenie przez teren objęty planem wysokoprężnej linii przesyłowej gazu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- ustala się zasady w zakresie systemu elektroenergetycznego:

- doprowadzenie energii elektrycznej należy realizować w oparciu o urządzenia i sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia;

- dopuszcza się lokalizację nowych stacji transformatorowych SN/nn;

- dopuszcza się budowę napowietrznych i kablowanych ziemnie linii elektroenergetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia zgodnie z przepisami odrębnymi oraz pod warunkiem nie naruszania pozostałych ustaleń planu;

- ustala się następujące zasady zaopatrzenia w ciepło:

- należy stosować rozwiązania techniczne i media grzewcze nieuciążliwe dla środowiska;

- w miejsce węglowych źródeł ciepła zaleca się sukcesywne wprowadzanie urządzeń grzewczych wykorzystujących ekologiczne źródła ciepła (energię elektryczną, gaz, paliwa ekologiczne lub alternatywne źródła energii).

### Strategia Rozwoju Gminy Gołcza na lata 2014-2022

Obszar zgodności PGN:

Cel strategiczny

Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywniej korzystającej z zasobów, w szczególności OZE i konkurencyjnej

Cele operacyjne

Cel operacyjny III.2: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej i wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców

Główne obszary wsparcia inwestycyjnego w obszarze:

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

1. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

2. Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami.

3. Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami.

4. Odnowa kotłowni.

5. Termomodernizacja budynków.

6. Wspieranie fotowoltaiki i geotermii.

7. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, w szczególności w zakresie emisji CO2.

8. Wspieranie produkcji żywności ekologicznej, przyjaznej dla środowiska.

Cel operacyjny III.3: Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE) przy wykorzystaniu endogenicznych potencjałów Gminy Gołcza

Główne obszary wsparcia inwestycyjnego w obszarze: OZE

1. Instalacja kolektorów słonecznych .

2. Instalacja kolektorów pomp ciepła.

3. Realizacja projektów PPP w zakresie OZE.

4. Zdefiniowanie obszarów o szczególnym potencjale w zakresie OZE.

5. Realizacja projektów w zakresie OZE, priorytetowo nastawionych na wykorzystanie potencjału rolniczego.

### Spójność z dokumentami na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym

Podsumowując powyższą prezentacje programów i planów i zawartych w nich zapisów kierunkowych dla PGN należy stwierdzić, że ustalenia PGN pozostają w zgodzie z obowiązującymi uwarunkowaniami politycznymi, prawnymi i gospodarczymi. Działania planu są realizacją celów i działań dokumentów wyższego rzędu.

Zapisy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy są spójne z aktualnymi programami 
i strategiami funkcjonującymi na obszarze gminy w tym: Strategią rozwoju gminy, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Gmina nie posiada Programu Ochrony Powietrza. Realizując działania zawarte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej wykonuje zadania planu naprawczego POP dla województwa małopolskiego.

Wszystkie działania zawarte w PGN są konsekwencją POP dla województwa małopolskiego.

## Charakterystyka Gminy - analiza otoczenia społeczno-gospodarczego

### Położenie i warunki naturalne Gminy Gołcza

Gmina Gołcza jest gminą wiejską położoną w północno-wschodniej części województwa małopolskiego, wchodzącą w skład powiatu miechowskiego.

Gmina Gołcza składa się z 22 sołectw. Są to: Adamowice, Buk, Chobędza, Cieplice, Czaple Małe, Czaple Wielkie, Gołcza, Kamienica, Krępa, Laski Dworskie, Maków, Mostek, Przybysławice, Rzeżuśnia, Szreniawa, Trzebienice, Ulina Mała, Ulina Wielka, Wielkanoc, Wysocice, Zawadka, Żarnowica.

Gmina graniczy z:

- Gminą Miechów i  Gminą Charsznica z powiatu miechowskiego,

- Gminą Skała, Gminą Słomniki i Gminą Iwanowice z powiatu krakowskiego

- Gminą Wolbrom z Gminą Trzyciąż z powiatu olkuskiego,

Rysunek 1. Lokalizacja gminy Gołcza.

Źródło: https://www.google.pl/maps

Gmina znajduje się także w obszarze Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego1.

Całkowita powierzchnia gminy wynosi 90 km2.

Większość wsi w gminie posiada zabudowę usytuowaną wzdłuż dróg, w formie mieszkaniowo-zagrodowej, bądź jednorodzinnej wolnostojącej.

Teren Gminy rozciąga się w dorzeczu rzeki Dłubnia, Szreniawa i Gołczanka. Według podziału fizyczno-geograficznego Kondrackiego teren gminy położony jest w obrębie mezoregionu Wyżyna Miechowska, będącego fragmentem Wyżyny Małopolskiej i makroregionu Niecki Nidziańskiej. W całości leży na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Krajobraz Gminy Gołcza charakteryzuje się falistym układem 
z  występującymi długimi płaskowyżami i pagórkami łagodnie spłaszczonymi na szczytach, czyli tzw. garbami. Przez gminę przepływają trzy rzeki: Szreniawa, Dłubnia i Gołczanka. Na jej terenie występują zjawiska krasowe oraz wywierzyska z jurajskimi źródłami bijącymi spod wapiennych skał.

Występują  tu gleby o wysokiej i najwyższej wartości gospodarczej i przyrodniczej. Warstwa glebowa 
w obszarze gminy jest ściśle związana z budową geologiczną. Cechą charakterystyczną jest zdecydowana

przewaga rolniczego użytkowania gruntów - użytki rolne zajmują ok. 86%, zaś użytki leśne jedynie ok. 7%.

Na terenie gminy istnieją cztery udokumentowane złoża surowców mineralnych:

- wapienie - „Ulina Wielka” - Ulina Wielka

- wapienie i margle - „Gołcza” – Rzeżuśnia

- wapienie i margle - „Gołcza przy Potoku” - Rzeżuśnia

- wapienie – Wielkanoc

#### Klimat

Teren Gminy Gołcza znajduje się w zasięgu umiarkowanie ciepłego piętra klimatycznego, subregionu Wyżyny Miechowskiej. Klimat ten charakteryzuję nieco "surowsze" warunki niż w dolinie Wisły w rejonie Krakowa. Cechy charakterystyczne to: stosunkowo niska roczna suma opadów; znaczna ilość burz z gradem, głównie w okresie późnej wiosny i wczesnego lata; znaczna liczba dni z umiarkowanym i silnym wiatrem.

#### Rośliny i zwierzęta Gminy

Gmina Gołcza położona jest w Nadleśnictwie Miechów. Lesistość gminy to ok 7% jej powierzchni. Na obszarach gminy nie występują zbiorowiska roślinne o charakterze naturalnym. Większą część zajmują tereny rolne oraz sady i ogrody. Gmina należy do najsłabiej zalesionych obszarów regionu krakowskiego, ponieważ występujące tu żyzne gleby zostały zajęte pod uprawy rolne. Struktura własnościowa wskazuje na zdecydowaną przewagę powierzchni lasów państwowych. Wszystkie lasy państwowe są lasami glebochronnymi. Stan zdrowotny lasów jest w większości dobry. Negatywny wpływ wywierają głownie zanieczyszczenia przemysłowe i zakłócenia stosunków wodnych. Dominującym powierzchniowo typem siedliskowym jest las wyżynny (Lwyż). Drzewostan tworzą głównie dąb, buk oraz sztucznie wprowadzana sosna. Na terenie gminy występują liczne zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne. Brak jest tu dużych ssaków związanych z większymi kompleksami leśnymi, liczne są natomiast gatunki związane z brzegiem lasu i pól.

Gmina Gołcza znajduje się w obszarze Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, który wchodzi w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Obszar parku obejmuje dolinę rzeki Dłubnia, zaś jego najbardziej charakterystyczną cechą jest fakt położenia na granicy Wyżyny Krakowskiej, Wyżyny Miechowskiej i Kotliny Sandomierskiej, skutkiem czego jest znaczne zróżnicowanie geologiczne. Ze względu na budowę geologiczną park odznacza się ponadprzeciętnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Znajdują się tam malownicze rzeźby terenu – przełomy Dłubni, utwory jurajskie, liczne wąwozy lessowe oraz ponory5.

Dłubniański Park Krajobrazowy zajmuje powierzchnię 10959,6 ha, z czego nieco ponad 1300 ha znajduje się na terenie Gminy Gołcza. Część terytorium Gminy znajduje się w otulinie Dłubniańskiego Parku.

Na terenie Gminy Gołcza znajdują się 2 pomniki przyrody: źródło krasowe (zwane Źródłem Geologów), szczelinowe, gdzie rozlewisko tworzy woda wypływająca w czterech miejscach oraz źródło w Wielkanocy (znajdujące się przy boisku sportowym), nazywane Źródłem Irena.

#### Zabytki

Ważniejsze zabytki na terenie Gminy Gołcza:

- Czaple Małe – zespół pałacowy Popielów: pałac ob. nie użytkowany, mur. ok. 1880, rozbud. pocz. XX w.; park krajobrazowy z 2 poł. XIX w., figura Matki Boskiej, nr rejestru A-613;

- Czaple Wielkie – kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja z otoczeniem; murowany z roku 1523, wzniesiony na miejscu wcześniejszego – drewnianego, magazyn mur. z końca XIX w., nr rejestru A-280;

- Czaple Wielkie – zespół dworski Popielów (dwór z parkiem) zaprojektowany przez Bolesława Pawła Podczaszyńskiego: dwór, mur. z poł. XIX w., czworak i stajnie mur. w XIX/XX w., park

krajobrazowy z XVIII-XIX w., nr rejestru A-653;

- Mostek – kościół parafialny p.w. M.B. Częstochowskiej i św. Izydora, drewn. z 1571 r. przebud. z 1732 r., przeniesiony ze Smardzowic w 1938 roku, remont 1984-1987 r., nr rejestru A-475;

- Przybysławice – zespół dworski Kozłowskich uż. RSP „Realizator”: murowany dwór z pocz. XX wieku, mur. oficyna z końca XIX w., mur. stodoła z pocz. XX w., park krajobrazowy (ochroną objęto działki 316/4 w całości i część działki 316/2) nr rejestru A-715;

- Szreniawa - kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP i Serca Jezusowego z otoczeniem: mur. Z 1903-1913 r., drzewostan oraz ogrodzenie, nr rejestru A –700;

- Szreniawa – plebania mur. z XVIII/XIX w. z najbliższym otoczeniem, nr rejestru A-273;

- Ulina Wielka – zespół kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny: drewniany kościół z 1655 r., drewniana dzwonnica z przełomu XVIII i XIX w., murowana plebania z 1906 r., cmentarz kościelny ze starodrzewem, nr rejestru A-276;

- Wysocice – zespół kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja; murowany romański kościół z przełomu XIIXIII wieku; ochroną objęto kościół wraz z najbliższym otoczeniem wyznaczonym przez ogrodzenie kościelne i starodrzew, nr rejestru A-261.

- Gołcza - dzwonnica drewn., XVII-XVIII, w granicach d. cmentarza kościelnego nr rej. A-829/M z 14.11.1958 r.

Obok obiektów wpisanych do rejestru zabytków istnieje znaczna liczba zewidencjonowanych obiektów

zabytkowych, z których większość stanowią domy i zagrody wiejskie, zaś bardziej znaczące to:

- pozostałości zespołu kościoła parafialnego p.wp. św. Franciszka Ksawerego oraz pozostałości zespołu dworskiego w Gołczy

- zespół dworski w Makowie, (wł. M. Stachurski): dwór mur. z poł XIX ww., przebudowany ok. 1920 r.,

- budynek gospodarczy murowany z poł XIX w., park krajobrazowy z przełomu XIX/XX w., strefa ochr. konserwatorskiej B.

- młyny wodne w Przybysławicach i Wielkanocy,

- kaplica grobowa rodziny Linkowskich w Szreniawie,

- budynki gospodarcze dworskie w Trzebienicach i Wielkanocy.

#### Demografia

Na koniec grudnia 2014 r. liczba ludności w gminie Gołcza wynosiła 6203 mieszkańców (GUS, 31.12.2014 r.) w tym 3137 mężczyzn i 3066 kobiet.

Wskaźnik zaludnienia w gminie kształtuje się na poziomie 119 osób na 1 km2.

Wykres 4  Liczba ludności w gminie Gołcza na przestrzeni ostatnich lat

Źródło: GUS 2014

#### Sytuacja mieszkaniowa

Liczba budynków mieszkalnych w gminie – 2 272, w tym wielorodzinne stanowią 1 %.

Łączna liczba izb – 7761. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 85,3 m2.

Gmina posiada w swoich zasobach 21 mieszkań o łącznej powierzchni 1271 m2.

#### Działalność gospodarcza

Na koniec 2014 roku funkcjonowały w gminie 422 podmioty gospodarki narodowej,  zarejestrowane w rejestrze REGON. Branżą dominującą na tym terenie jest handel.

Największą część stanowią firmy mikro (414 podmiotów) zaś pozostałą część:  firmy małe (7 podmiotów),  średnie (1 podmiot).

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowią 76 % wszystkich podmiotów.

Tabela 4. Liczba przedsiębiorstw w podziale na sekcje

| sekcja | Opis sekcji | Liczba przedsiębiorstw |
| --- | --- | --- |
| A | rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 12 |
| B | górnictwo i wydobywanie | 1 |
| C | przetwórstwo przemysłowe | 32 |
| D | wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | 0 |
| E | dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 3 |
| F | budownictwo | 40 |
| G | handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle | 132 |
| H | transport i gospodarka magazynowa | 40 |
| I | działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 9 |
| J | informacja i komunikacja | 6 |
| K | działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 13 |
| L | działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 3 |
| M | działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 30 |
| N | działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 17 |
| O | administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 20 |
| P | edukacja | 14 |
| Q | opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 7 |
| R | działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 7 |
| S i T | inne | 36 |
|  | Łącznie | 422 |

Źródło GUS BDL 2014

### Infrastruktura techniczna i ochrony środowiska obszaru otoczenia projektu

#### Zaopatrzenie w wodę

Cała gmina posiada sieć wodociągową (około 95% gospodarstw domowych jest przyłączonych do sieci wodociągowej).

Woda czerpana jest z ujęć wód podziemnych, bazujących na zbiorniku głębinowych wód poziomu kredowego i jurajskiego. Sieć wodociągowa na terenie gminy składa się z 10 wodociągów o łącznej długości ponad 128 780 mb.

Wykaz ujęć wykorzystywanych przez wodociągi gminne:

- Kamienica - Cieplice (studnia wiercona, zasoby 16,3 m3/h, strefa ochr. bezpośredniej: 24 x 16 m.),

- Ulina Mała (studnia wiercona, zasoby: 54,0 m3/h, strefa ochr. bezpośredniej: 35 x 18 m.),

- Gołcza - Wielkanoc (źródło szczelinowe zasoby eksploatacyjne: 56,0 m3/h, strefa ochr. bezpośredniej: 15 x 20 m.),

- Adamowice – Szreniawa – Przybysławice - Sulisławice (źródło, zasoby: 15,3 m3/h., strefa ochrony bezpośredniej 85 x 43 m. i pośredniej r = 90 m.),

- Czaple Wielkie (studnia wiercona, zasoby: 22,0 m3/h, strefa ochr. bezpośredniej 52,5 x 25 m.),

- Żarnowica – Czaple Małe (studnia głębinowa, zasoby 25,1 m3/h, strefa ochr. bezpośredniej 30 x 45 x 50 m.),

- Trzebienice (źródło jurajskie, zasoby: 9,4 m3/h, strefa ochr. bezpośredniej: kwadrat o boku 20 m.),

- Maków, ujęcie i zbiornik wody w Makowie.

Na terenie gminy występują także ujęcia wody obecnie nieużytkowane, które pozostawia się jako ujęcia i zbiorniki rezerwowe: w Gołczy i Czaplach Wielkich (zlokalizowane w pasie 150 m. od cmentarza) oraz w Wysocicach (własność Nadleśnictwa Miechów). Ujęcia wody zlokalizowane w pasie 150 m. od ististniejących cmentarzy nie mogą być wykorzystywane do czerpania wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Rysunek 2. Sieć wodociągowa w gminie.

Źródło: UG Gołcza

#### Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Najważniejszym uwarunkowaniem dla gospodarki ściekowej gminy jest położenie części jej obszaru na terenie zlewni Dłubni, z której obszarem pokrywa się zasięg strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla m. Krakowa.

Strefa ochrony została ustanowiona decyzją wojewody krakowskiego z dnia 25.07.1994 r. nr OS.III.6210-1-41/94. Na obszar gminy sięga teren zewnętrzny ochrony pośredniej. Według tej decyzji  zabronione jest na tym obszarze:

  - wprowadzanie ścieków do wód - realizacja wodociągów wiejskich przebiegać ma równolegle z budową kanalizacji;

  - rolnicze wykorzystywanie ścieków;

  - przechowywanie i składowanie odpadów promieniotwórczych,

  - lokalizowanie wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych.

Obecnie Gmina posiada nowoczesną biologiczno – mechaniczną oczyszczalnię ścieków komunalnych 
w Rzeżuśni o przepustowości 250 m3 na dobę, oddaną do użytku w 2008 roku. Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 23,10 km. Kanalizacja swoim zasięgiem obejmuje miejscowości Rzeżuśnia, Gołcza, Wielkanoc, Chobędza.

Rysunek 3. Kanalizacja sanitarna w gminie.

Źródło: UG Gołcza

Pozostali mieszkańcy korzystają z licznych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rysunek 4. Mapa lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie.

Źródło: UG Gołcza

#### Komunikacja drogowa

Na aktualny układ drogowy gminy składa się sieć powiatowych i gminnych dróg. Gmina Gołcza jest dostępna z zewnątrz drogą wojewódzką Nr 783 Olkusz – Wolbrom – Miechów – Racławice – Skalbmierz, a za jej pośrednictwem również z drogą krajową nr 7 Gdańsk – Warszawa – Kielce – Kraków – Chyżne, umożliwiając sprawne dotarcie do stolicy regionu.

Rysunek 5. Lokalizacja głównych elementów komunikacyjnych gminy Gołcza.

Źródło: mapa.targeo.pl

Podstawowy układ drogowy gminy tworzą drogi:

- droga wojewódzka nr 783 (Olkusz - Wolbrom) – granica gminy – Trzebienice – Maków – granica gminy (Miechów),

- drogi powiatowe:

- droga powiatowa nr 1172K (18122) Maków – Cieplice – Gołcza – Żarnowica – Wysocice – Laski Dworskie – granica gminy - (Sieciechowice – Zerwana),

- droga powiatowa nr 1153K (18123) Gołcza – Wielkanoc – Chobędza – Buk – Mostek – granica gminy (Budzyń – Poręba Górna),

- droga powiatowa nr 1204K (18124) Gołcza – Rzeżuśnia – granica gminy -- (Jaksice –Smroków),

- droga powiatowa nr 1207K (18125) Żarnowica – Czaple Małe – Czaple Wielkie – granica gminy (Smroków),

- droga powiatowa nr 1150K (18126) Wysocice – granica gminy – (Sucha – Gołaczewy),

- droga powiatowa nr 1171K (18129) Wysocice – granica gminy – (Gołyszyn – Barbarka),

- droga powiatowa nr 1174K (18121) Szreniawa – Przybysławice – granica gminy – (Witowice),

- droga powiatowa nr 1155K (K 18127) Ulina Mała – Ulina Wielka – granica gminy – (Imbramowice – Skała),

- droga powiatowa nr 1173K (18133) r Wysocice – granica gminy – (Grzegorzowice – Januszowice).

- drogi gminne,  w tym najważniejsze to:

- Szreniawa – granica gminy,

- Szreniawa – Wygoda – granica gminy,

- Mostek – Zawadka – Ulina Wielka,

- dojazd do Trzebienic z drogi nr 783,

- Maków – Kamienica – Chobędza,

- Gołcza – Krępa – Rzeżuśnia,

- Czaple Małe – Wiktorka – Wysocice.

Wszystkie drogi powiatowe posiadają nawierzchnie utwardzone. Układ drogowy uzupełniający tworzą lokalne i dojazdowe drogi gminne, w większości o nawierzchni twardej, w tym o nawierzchni ulepszonej. Istniejąca sieć drogowa stanowi wystarczającą ilość połączeń komunikacyjnych, będących podstawą rozwoju regionu. Stan techniczny dróg gminnych jest na poziomie dobrym, natomiast stan dróg powiatowych na poziomie średnim.

Obciążenie sieci drogowej, szybki wzrost motoryzacji indywidualnej i znaczny wzrost ruchu będą wymagały ciągłego doinwestowywania sieci drogowej, aby utrzymać odpowiedni standard techniczny poszczególnych kategorii dróg. Dotyczy to przede wszystkim dróg wojewódzkich oraz pozostałych dróg powiatowych 
i gminnych. Ponadto, w większości przypadków brakuje oddzielnie wydzielonych ciągów pieszych 
i rowerowych, co wpływa na pogorszenie użytkowania dróg.

#### Transport publiczny i indywidualny

Przewozy pasażerskie na terenie gminy i w powiązaniach zewnętrznych (o znaczeniu międzyregionalnym, regionalnym i lokalnym) obsługiwane są przez autobusy i mikrobusy, zarówno dużych spółek transportowych, jak i mniejszych.

#### Komunikacja kolejowa

Przez obszar gminy przebiegają dwie zlokalizowane we wspólnym korytarzu linie kolejowe: pierwszorzędna normalnotorowa zelektryfikowana pasażersko-towarowa linia nr 62 (Tunel – Sosnowiec Główny) oraz pierwszorzędna szerokotorowa jednotorowa niezelektryfikowana pasażersko-towarowa linia: nr 65 Most na rzece Bug – Sławków Południowy (LHS). Przy granicy gminy na linii nr 62 zlokalizowany jest przystanek osobowy Gajówka. W zakresie połączeń międzyregionalnych obsługa gminy trakcją kolejową odbywa się poprzez stacje Miechów i Wolbrom.

#### System gazowniczy

Polska Spółka Gazownictwa posiada na terenie gminy sieć średniego ciśnienia  zlokalizowaną na trasie: Maków, Przybysławice, Adamowice, Szreniawa, Zawadka, Trzebienice, Ulina Wielka, Mostek o długości 
44 036 m oraz przyłącza gazowe 379 szt. (stan na 31.12.2014). Sieć gazowa jest w dobrym stanie technicznym i może być źródłem gazu dla potencjalnych odbiorców znajdujących się na terenie objętym planem.

Projekt Planu Rozwoju (Spółki PSG sp. z o.o.) na lata 2016-2020 nie przewiduje realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu budowy lub modernizacji sieci. Rozbudowa sieci jest realizowana  na bieżąco w miarę zgłaszanych potrzeb w ramach procesu przyłączeniowego.

Istniejący system sieci gazowych na terenie gminy posiada dalszą możliwość rozbudowy. Sieci gazowe nie stwarzają istotnych ograniczeń urbanistycznych. Głównym czynnikiem hamującym rozbudowę sieci gazowej jest czynnik ekonomiczny.

Wg danych PGNiG Obrót Detaliczny zużycie tego paliwa w Gminie na koniec 2014 osiągnęło wartość 118,6 m3  a liczba odbiorców wynosiła 223 użytkowników.

Tabela 5. Sieć gazowa w Gmina Gołcza dane porównawcze  GUS

| Sieć gazowa | Jedn. miary | 2013 |
| --- | --- | --- |
| długość czynnej sieci ogółem w m | m | 32815 |
| czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych | szt. | 428 |
| odbiorcy gazu | gosp.dom. | 238 |
| odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem | gosp.dom. | 68 |
| zużycie gazu w tys. m3 | tys.m3 | 120,8 |
| zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3 | tys.m3 | 62,5 |
| ludność korzystająca z sieci gazowej | osoba | 771 |

Źródło: GUS 2013.

#### Zaopatrzenie w ciepło

Na terenie gminy Gołcza nie ma zorganizowanego systemu ciepłowniczego, istnieją lokalne źródła ciepła z zastosowaniem indywidualnych systemów grzewczych, cechujące się znaczną emisją zanieczyszczeń 
w procesie spalania.

Do celów grzewczych i technologicznych wykorzystywane są paliwa stałe oraz energia elektryczna, gaz sieciowy, gaz w butlach i olej opałowy.

#### System elektroenergetyczny

Uzyskane w trakcie prac nad planem dane pochodzą od PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko Kamienna oraz Tauron Dystrybucja SA Oddziała w Krakowie.

Przez teren Gminy Golcza przebiega linia wysokiego napięcia 110 kV relacji Wolbrom-Miechów

Dane PGE Dystrybucja SA:

- Liczba stacji transformatorowych na terenie gminy Gołcza: 41

- Długość sieci kablowej SN – 680 m

- Długość sieci napowietrznej SN  - 34 087 m

- Długość sieci nN – 50 103 m

- Liczba przyłączy 876 szt.

- Długość przyłączy 21 910 m

- Stan techniczny sieci: 58% dobry, 42% średni

Plany inwestycyjne Spółki do roku 2030:

Inwestycje:

- Sieć nN – 2500 m

- Sieć SN – 2500 m

- Nowe przyłącza 390 szt o długości 7800 m

- Nowe stacje transformatorowe – 5 szt.

Modernizacje:

- Sieć nN – 33 000 m

- Sieć SN – 31 000 m

- Modernizacja przyłączy 900 szt. o długości 22 500 m

- Nowe stacje transformatorowe – 12 szt.

Do PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko Kamienna nie wpłyną (tj. wg danych na sierpień 2015) wniosek o  określenie warunków przyłączenia odnawialnych źródeł energii elektrycznej lub pracujących w układzie kogeneracji, które miały by być zlokalizowane na terenie gminy Golcza.

Dane Tauron Dystrybucja SA Oddział w Krakowie

- Liczba stacji transformatorowych na terenie gminy Gołcza: 31

- Długość sieci napowietrznej SN  - 30,03 km

- Długość sieci kablowej nN  –  3,5 km

- Długość sieci napowietrznej nN  –  112,3 km

Tabela 6. Lista projektów inwestycyjnych związana z przyłączeniem nowych odbiorców lata 2014-2019

| Nazwa/rodzaj projektu inwestycyjnego | Moc Przyłączeniowa po realizacji inwestycji [kW¦ | Informacje dotyczące przyłączenia | Zakres rzeczowy |
| --- | --- | --- | --- |
| Przyłączenie odbiorców IV.V i VI gr w gm. Golcza | 277 | Wydano warunki przyłączenia | 1.Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej dla przyłączy, budowa 0,26 km sieci elektroenergetycznej. 2.Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej rozbudowy sieci. Budowa 0,44 km sieci elektroenergetycznej. |

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Wyciąg z planu rozwoju TAURON Dystrybucja S.A. na lata 2014-2019

Tabela 7. Lista projektów inwestycyjnych związana z modernizacją i odtworzeniem majątku lata 2014-2019 – gmina Gołcza

Nazwa/rodzaj projektu inwestycyjnego

Wymiana słupów SN i izolatorów SN

Automatyzacja linii SN

Wymiana przewodów w In SN

Modernizacja linii napowietrznych SN

Modernizacja stacji transformatorowych SN/nN

Wymiana słupów nN

Modernizacja sieci napowietrznej nN

Wymiana przewodów w sieci nN

Modernizacja sieci kablowej

Modernizacja sieci związana z przyłączeniem Odbiorców.

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Wyciąg z planu rozwoju TAURON Dystrybucja S.A. na lata 2014-2019

Dodatkowo w latach 2015-2020 planowane jest wdrażanie programu szadziowego dotyczącego obwodów stacji transformatorowej 4874 w tym modernizacja sieci napowietrznej nN0,4 kV o długości 1,4 km, AsXSn 4x50 mm2.

Gmina rokrocznie dotykana jest awariami sieci energetycznych powiązanymi ze złymi warunkami atmosferycznymi jak intensywne opady śniegu czy silny wiatr.

#### Oświetlenie

Oprawy oświetlenia ulicznego zamontowane są na słupach energetycznych. Gmina wykorzystuje lampy sodowe (70 WAT, 100 WAT, 150 WAT) – w ilości 815 szt. oraz lampy LED / żarówki LED  - w liczbie 16 szt. Oświetlenie jest sterowane zegarem astronomicznym, ze średnim czasem świecenia  około 9 godz./dobę.

Stan punktów świetlnych (lamp sodowych) – oceniany jest jako dobry, jednak ze względu stały wzrost cen energii elektrycznej planuje się ich wymianę na lampy LED (oprawy LED, żarówki LED)

Roczny koszt za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie w Gminie to około 220 tys. zł.  Średnia cena energii elektrycznej – około 0,47 zł/kWh. Roczny koszt eksploatacyjny oświetlenia - około 93,70zł od punktu świetlnego.

#### Powierzchnia użytkowa budynków w podziale na sektory

Infrastruktura mieszkaniowa

Powierzchnia mieszkaniowa – 190 211 m2

Obiekty użyteczności publicznej

Powierzchnia budynków użyteczności publicznej  - 18 645 m2

Działalność gospodarcza

Powierzchnia budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza to – 14 634,84 m2 w tym:

- Usługi: 2 312,30 m2

- Produkcja:  7 415,54 m2

- Handel: 4 916,00 m2

## Analiza istniejącego stanu powietrza w gminie

Do emitorów zanieczyszczeń powietrza zlokalizowanych na terenie gminy Gołcza zaliczyć należy przede wszystkim niskosprawne piece i piony kominowe gospodarstw domowych na węgiel i drewno. Niska emisja jest źródłem takich zanieczyszczenia jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył w tym b(a)p, sadza, a więc typowych zanieczyszczeń powstających podczas spalania paliw stałych i gazowych. W przypadku emisji bytowej, związanej z mieszkalnictwem jednorodzinnym zanieczyszczenia uwalniane na niedużej wysokości często pozostają i kumulują się w otoczeniu źródła emisji. Położenie miejscowości gminy Gołcza powoduje okresowo słabe ruchy mas powietrza i dodatkowo utrudnia rozpraszanie zanieczyszczeń w atmosferze. Ponadto na terenie gminy zlokalizowane są jednostki produkcyjne i usługowe, które również są źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W piecach węglowych często spalane są wysokokaloryczne odpady komunalne. Palenie tworzyw sztucznych „metodą chałupniczą” a więc w piecach nie przystosowanych  do ich utylizacji powoduje emisję dioksyn – najbardziej toksycznych substancji chemicznych, które są wdychane przez ludzi i zwierzęta, a także osiadają na owocach, glebie i wodzie.

Poniżej przedstawiono szczegółową analizę stanu powietrza.

Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2014 roku wykonana wg zasad określonych w art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego prawa krajowego i UE, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, który zalicza Gminę Gołcza do obszarów przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń B(a)P/rok.

Gmina Gołcza znajduje się w strefie podlegającej ocenie jakości powietrza – strefa małopolska.

Tabela 8. Lista stref zaliczonych do klasy C (ochrona zdrowia) i obszary przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń (poziomów dopuszczalnych lub docelowych)

Źródło: WIOŚ Kraków, Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2014 r.

Rysunki poniżej prezentują stężenia poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń w roku 2014.

Pył PM10

Na poniższych rysunkach nr 3 i 4  przedstawiono stężenia 24 – godzinne oraz średnioroczne pyłu PM 10. Obszary należące do gminy Gołcza położone w powiecie miechowskim są w mniejszym stopniu narażone na niską emisję pyłu PM 10. Należy jednak zauważyć, że na tych obszarach stężenie tej substancji również przekracza normę.

Rysunek 6. Percentyl 90.4 ze stężeń dobowych pyłu PM 10 [µg/m³].

Źródło: WIOŚ Kraków, Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2014 r.

Rysunek 7. Stężenie średnioroczne pyłu PM 10 [µg/m³]

Źródło: WIOŚ Kraków, Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2014 r.

Pył PM2,5

Na rysunku poniżej przedstawiono stężenie średnioroczne pyłu PM 2.5. Stężenia tej substancji są przekroczone na całym obszarze powiatu i gminy. Można zaobserwować, że  północna część powiatu jest obszarem, na którym występują największe przekroczenia dopuszczalnych stężeń.

Rysunek 8. Stężenie średnioroczne pyłu PM 2.5 [µg/m³]

Źródło: WIOŚ Kraków, Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2014 r.

Benzo(a)piren

Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu wskazuje na przekroczenia na terenie całego województwa małopolskiego. Na całym obszarze gminy Gołcza występuje przekroczenie dopuszczalnych stężeń benzo(a)pirenu.

Rysunek 9. Stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu (BaP) [µg/m³]

Źródło: WIOŚ Kraków, Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2014 r.

Poniżej przedstawiono dane z Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego gdzie stężenia zanieczyszczeń zostały oszacowane według roku bazowego 2011. Analiza wyników pokazuje, że stan powietrza w gminie odbiega od przyjętych norm, co obrazują wyniki badań WIOŚ na podstawie których opracowywane są programy ochrony powietrza.

Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego wskazuje, że teren gminy Gołcza, charakteryzuje się małym i umiarkowanym narażeniem mieszkańców na zanieczyszczenia – rysunek poniżej.

Rysunek 10.  Narażenie mieszkańców gminy Gołcza na zanieczyszczenia.

Źródło: http://miip.geomalopolska.pl/imap/- Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego.

Pył PM10 i pył PM2,5

Poniższy rysunek przedstawia percentyl 90,4 ze stężeń pyłu zawieszonego PM10 – percentyl z rocznej serii stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze gminy Gołcza, odnoszący się do dozwolonej (35 razy) częstości przekraczania dopuszczalnej normy.

Dopuszczalna wartość percentyla 90,4 ze stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 wynosi 50 μg/m3. W gminie Gołcza nie występują przekroczenia stężeń 24-godzinne pyłu zawieszonego PM10 (dane:  Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego).

Rysunek 11. Percentyl 90.4 ze stężeń dobowych pyłu PM 10 [µg/m³].

Źródło: http://miip.geomalopolska.pl/imap/- Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego

40 µg/m³ to poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego pyłu PM 10. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 dla gminy Gołcza pokazuje brak przekroczenia dopuszczalnych norm 40  μg/m3.

Rysunek 12. Stężenie średnioroczne pyłu PM 10 [µg/m³]

Źródło: http://miip.geomalopolska.pl/imap/ - Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego

W granicach gminy Gołcza nie występują przekroczenia stężeń dopuszczalnych pyłu PM2,5 (cząstki pyłu o średnicy aerodynamicznej do 2,5 μm).

Rysunek 13. Stężenie średnioroczne pyłu PM 2.5 [µg/m³]

Źródło: http://miip.geomalopolska.pl/imap/ - Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego.

Benzo(a)piren

Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu dla gminy Gołcza, wskazuje na przekroczenia na terenie całej gminy.

Rysunek 14. Stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu (BaP) [µg/m³]

Źródło: http://miip.geomalopolska.pl/imap/ - Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego

Dwutlenek siarki

125 µg/m³ to poziom dopuszczalny dla stężenia 24-godzinnego i może być przekraczany nie więcej niż 3 razy w ciągu roku.  Poniższy rysunek przedstawia rozkład stężenia dwutlenku siarki w gminie Gołcza bez obszarów przekroczeń.

Rysunek 15. Percentyl ze stężeń dobowych SO2 [µg/m³]

Źródło: http://miip.geomalopolska.pl/imap/ - Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego

## Charakterystyka niskiej emisji  i problemy uciążliwości zjawiska niskiej emisji

„Niska emisja” - jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z domowych pieców grzewczych 
i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń. Duża ilość kominów o niewielkiej wysokości powoduje, że wprowadzanie zanieczyszczenia do środowiska jest bardzo uciążliwe, gdyż zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, a są to najczęściej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej.

### Pył PM10 i pył PM2,5

Pył składa się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany.

PM10 - pył (PM- ang. particulate matter) jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych, ciekłych lub obu naraz, zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Cząstki te różnią się wielkością, składem i pochodzeniem. PM10 to pyły 
o średnicy aerodynamicznej do 10 μm, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc.

PM2,5 – cząstki pyłu o średnicy aerodynamicznej do 2,5 μm, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc oraz przenikać przez ściany naczyń krwionośnych. Jak wynika z raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia. Szacuje się (2000 r.), że życie przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej jest krótsze z tego powodu o ponad 8 miesięcy. Krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu PM2,5 jest równie niebezpieczna, powodując wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego 
i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji.

Pyły PM 10 i PM 2,5 mogą wywoływać np. kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego. Przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych jak astmy, kataru siennego i zapalenia alergicznego spojówek. Nasilenie objawów zależy w dużym stopniu od stężenia pyłu w powietrzu, czasu ekspozycji, dodatkowego narażenia na czynniki pochodzenia środowiskowego oraz zwiększonej podatności osobniczej (dzieci i osoby w podeszłym wieku, współwystępowanie przewlekłych chorób serca i płuc). Ponieważ pewne składniki pyłów mogą przenikać do krwioobiegu, dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał serca) lub nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc.

Zgodnie z informacjami wynikającymi z analizy kobiet w Krakowie, które w okresie ciąży były eksponowane na PM2.5 powyżej 35 µg/m³ rodziły one dzieci z istotnie niższą masą urodzeniową (średnio o 128 g), mniejszym obwodem główki (średnio o 0,3 cm) i mniejszą długością ciała (średnio o 0,9 cm). Zaobserwowano, że u dzieci o niższej masie urodzeniowej częściej występował tzw. świszczący oddech 
w późniejszym okresach życia, co zwykle poprzedza występowanie objawów astmatycznych.

Badania wykonane u pięcioletnich dzieci, które były narażone na wyższe stężenia pyłu w okresie prenatalnym, wykazały wyraźnie niższą całkowitą objętość wydechową płuc o około 100 ml. Może to świadczyć o gorszym wykształceniu płuc u dzieci eksponowanych na wyższe stężenia pyłu w okresie życia płodowego. Okazało się, że nawet stosunkowo niskie stężenia PM2,5 powyżej 20 µg/m³ zwiększały podatność tych dzieci na nawracające zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc.

### Benzo(a)piren

Benzo(a)piren - B(a)P – jest przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie. Jak inne WWA, jest kancerogenem chemicznym, a mechanizm jego działania jest genotoksyczny, co oznacza, że reaguje z DNA.

Jest to substancja rakotwórcza, mutagenna, działająca na rozrodczość i niebezpieczna dla środowiska. Może powodować raka,  dziedziczne wady genetyczne, a także upośledzać płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

### Dwutlenek azotu

Dwutlenek azotu (NO2) jest nieorganicznym gazem utworzonym przez połączenie tlenu z azotem 
z powietrza. Może podrażniać płuca i powodować mniejszą odporność na infekcje dróg oddechowych, takich jak grypa. Przedłużające lub częste narażenie na stężenia, które są znacznie wyższe niż zwykle w powietrzu, mogą powodować zwiększoną częstość występowania ostrej choroby układu oddechowego u dzieci.

Wpływ zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu był badany w zakresie uciążliwości ruchu komunikacyjnego. Zanieczyszczenie powietrza produktami spalania paliw w silnikach pojazdów przyczynia się do poważnych problemów zdrowotnych takich jak przewlekłe choroby układu oddechowego, astma oskrzelowa, uczulenia, nowotwory, a nawet zwiększony wskaźnik śmiertelności. Kilkuminutowe do godzinnego przebywanie w pomieszczeniach, w których NO2 występuje w stężeniach 50-100 ppm (94÷188 mg/m3), powoduje zapalenie płuc, natomiast stężenie do 150-200 ppm (282÷376 mg/m3) wywołuje zapalenie oskrzeli i bardzo złe samopoczucie, a przy stężeniu powyżej 500 ppm (940 mg/m3) w przeciągu 2-10 dni następuje śmierć. Wieloletnie badania prowadzone w Niemczech udowodniły, że ryzyko zachorowania na obturacyjne zapalenie płuc było 1,79 razy większe wśród kobiet zamieszkałych w odległości mniejszej niż 100m od ruchliwych traktów komunikacyjnych. Autorzy badań włoskich stwierdzili, że liczba chorych przyjętych w trybie pilnym do szpitala jest istotnie związana ze wzrostem poziomu dwutlenku azotu i tlenku węgla w tym dniu (wzrost stężenia CO – o 4,3% więcej hospitalizacji z powodu zapalenia płuc, o 5,5% z powodu astmy oskrzelowej).

### Dwutlenek siarki

Dwutlenek siarki jest w warunkach normalnych bezbarwnym gazem o duszącym zapachu i kwaśnym smaku. W przypadku długotrwałego narażenia na działanie SO2 może wystąpić przewlekłe zapalenie górnych 
i dolnych dróg oddechowych oraz zapalenia spojówek. Jego nadmiar zostaje wydalony z organizmu. Dwutlenek siarki (SO2) jest absorbowany przez górne odcinki dróg oddechowych, a z nich dostaje się do krwioobiegu. Wysokie stężenie SO2 w powietrzu (spalanie paliw) może być przyczyną przewlekłego zapalenia oskrzeli, zaostrzenia chorób układu krążenia, zmniejszonej odporności płuc na infekcje. Bywa zwykle istotnym składnikiem smogu oraz czynnikiem wpływającym na powstawanie pyłu wtórnego.

## Rodzaje emisji

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Emisja to „wprowadzanie bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: substancji bądź energii takich jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne”. Emisję zanieczyszczeń do powietrza dzieli się ze względu na następujące kategorie:

- ze względu na sposób wprowadzania gazów i pyłów do powietrza:

- emisja zorganizowana – gdy zanieczyszczenia są wprowadzane do powietrza za pośrednictwem urządzeń technicznych – emitorów (np. emisja z kotłowni, z procesów technologicznych prowadzonych przy użyciu wentylacji mechanicznej),

- emisja niezorganizowana – gdy zanieczyszczenia są wprowadzane do powietrza bez pośrednictwa emitorów (np. emisja z procesów prowadzonych na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach wyposażonych wyłącznie w wentylację grawitacyjną, emisja ze spalania paliw w silnikach spalinowych i inne)

- ze względu na źródło :

- źródła punktowe – wprowadzanie substancji ze źródeł energetycznych i technologicznych do powietrza emitorem (kominem) w sposób zorganizowany;  w tym:

  - energetyczne (elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, elektrociepłownie przemysłowe, ciepłownie przemysłowe i komunalne, spalarnie)

  - przemysłowe (np. rafinerie, koksownie, huty, odlewnie, spiekalnie, cementownie, zakłady przemysłu chemicznego, kopalnie)

  - stacje i bazy paliw (napełnianie zbiorników, dystrybucja)

  - lotniska (cykl start-lądowanie, transport na terenie lotniska)

  - porty morskie (ruch statków i holowników)

  - kolejowe stacje rozrządowe (praca lokomotyw spalinowych)

- źródła powierzchniowe – wprowadzanie substancji z instalacji związanych z ogrzewaniem mieszkań w sektorze komunalno-bytowym oraz z instalacji, których eksploatacja nie wymaga uzyskania pozwolenia i nie musi być formalnie zgłaszana w stosownych urzędach, ale także emisja niezorganizowana z parkingów, wysypisk śmieci, wypalania traw, spalania liści, innych aktywności okołorolniczych, kopalni odkrywkowych, żwirowni, hałd, lotnisk; w tym:

- źródła liniowe – emisja ze źródeł ruchomych związanych z transportem pojazdów samochodowych 
i zużywanymi do tego celu paliwami - drogi i węzły komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu.

- ze względu na miejsce powstania:

- emisja z danego obszaru – emisja powstała na obszarze analizowanym.

- emisja napływowa – emisja pojawiająca się na obszarze badanym a powstała poza jego granicami.

## Identyfikacja obszarów problemowych

Problem główny

Brak zgodności pomiędzy strategiczną wizją rozwojową gminy a stanem obecnym.

Gmina chce budować swoją przeszłość w oparciu o rozwój rolnictwa ekologicznego, agroturystyki i funkcji turystycznych oraz uaktywnienie przemysłu przetwórczego i rolno-spożywczego. Obecnie poziom zanieczyszczenia powietrza (w tym niska emisja) nie pozwala w pełni korzystać z dóbr naturalnych
i istniejącego potencjału.

Na całość tego obrazu nakłada się niekorzystna sytuacja demograficzna gminy.

Problem szczegółowy 1

Niska emisja – generowana przez infrastrukturę publiczną. Pomimo dotychczasowych inwestycji, gmina identyfikuje potrzeby w zakresie termomodernizacji a także wymiany / unowocześnienia wykorzystywanych urządzeń i instalacji infrastruktury publicznej.

Problem  szczegółowy 2

Emisja pochodząca z transportu. Udział w niskiej emisji w gminie ma zanieczyszczenie pochodzące z transportu. W dalszym ciągu brak jest wystarczającej alternatywnej infrastruktury transportowej rowerowej.

Problem szczegółowy 3

Niska emisja tworzona przez gospodarstwa domowe oraz podmioty gospodarcze działające w gospodarstwach domowych, oparte o zaopatrzenie w ciepło przeważnie z domowych kotłowni.  Spalanie  paliw stałych  w kotłach o niskiej sprawności powoduje znaczące zanieczyszczenie powietrza. Ubożenie społeczeństwa.

Problem szczegółowy 4

Niska emisja tworzona przez podmioty gospodarcze działające na terenie gminy.

Problem  szczegółowy 5

Mieszkańcy zauważają istnienie niskiej emisji, angażują się w realizację działań ją ograniczających. Jest potrzeba działań podtrzymujących aktywność już istniejącą w środowisku i zachęcających nowych liderów lokalnych. W gminie dostrzega się stopniowe starzenie demograficzne miejscowej ludności (rosnący odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym, odpływ ludności, spadek dzietności).

## Aspekty organizacyjne i finansowe

### Proces przygotowania PGN

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  jest szczególnym dokumentem. Jego unikalność zawiera się w fakcie łączenia w sobie wielu elementów życia społeczno-gospodarczego gminy. Dotyka kwestii osób indywidualnych i przedsiębiorstw. Wiąże się ze wzrostem świadomości, a często też z koniecznością poniesienia nakładów finansowych.

Nie bez znaczenia jest więc właściwe ukształtowanie procesu jego tworzenia i późniejszej realizacji uwzględniające wszelkie zasady udziału społecznego i poszukiwania zgody na etapie tworzenia 
i konsekwencji na etapie realizacji.

Ostateczny dokument musi być oceniany nie jako dokument zewnętrzy, ale narzędzie i kierunek pracy. Należy ustalić jasną strukturę organizacyjną wdrażania.

Podjęcie uchwały dotyczącej rozpoczęcia prac nad opracowaniem PGN jest formalnym zobowiązaniem władz gminy do aktywnego uczestnictwa i odpowiedzialności za etap jego opracowania i późniejszego wdrażania. Jest to odpowiedzialność polityczna.

Realizacja PGN opiera się na dwóch  płaszczyznach : przygotowanie i wdrażanie.

Rysunek 16. Przygotowanie PGN

Dane: opracowanie własne

Prace nad PGN w gminie Gołcza trwały w okresie: czerwiec 2015 – listopad 2015.

Współpraca była prowadzona na linii:

Gmina Gołcza – koordynator wykonawczy oraz eksperci ECOVIDI.

Rysunek 17. Schemat procesu przygotowania PGN dla gminy

Dane: opracowanie własne

### Struktury organizacyjne i zasoby ludzkie

Założenia dla systemu wdrażania

Jak wspomniano powyżej przygotowanie i realizacja PGN są formalnym zobowiązaniem władz gminy. To one odpowiadają za efekty i uporządkowanie wdrażania poszczególnych działań. To one również, zgodnie 
z procedurą przewidzianą przepisami prawa, będą decydowały o jego aktualizacji.

Koordynacja i monitoring realizacji PGN będzie znajdował się w zakresie zadań Referatu Inwestycji i Rozwoju.

Zgodnie z dobrymi praktykami realizacji SEAP (jako wzorcowego dokumentu przyjętego dla tego opracowania) niezwykle ważne jest powołanie w strukturach urzędu stanowiska pracy  (lub przypisanie do zakresu czynności istniejącego stanowiska pracy zadań): koordynatora wykonawczego  Planu.

Ważne jest aby osoba sprawująca te funkcje (koordynator wykonawczy) miała możliwość bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje w urzędzie by dopilnować, aby cele i kierunki PGN były uwzględnione w:  zapisach prawa lokalnego, dokumentach strategicznych i planistycznych, wewnętrznych instrukcjach  
i regulacjach.

Sugerowany zakres kompetencji i zadań koordynatora wykonawczego Planu:

- koordynacja wdrażania PGN i podobnych Planów w gminie,

- przygotowanie analiz o stanie energetycznym gminy i podejmowanych działaniach ukierunkowanych na redukcję emisji zanieczyszczeń,

- identyfikacja potrzeb pozyskania zewnętrznego wsparcia na realizację inwestycji ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w zakresie tej tematyki,

- inicjowanie udziału w unijnych i międzynarodowych Planach i projektach z zakresu ochrony powietrza i efektywnego wykorzystania energii oraz prowadzenie tych projektów,

- przygotowanie planów termomodernizacyjnych dla obiektów gminnych i współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi gminy,

- prowadzenie punktu informacyjnego dla mieszkańców i podmiotów na temat rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej i OZE.

Powołanie koordynatora wykonawczego nie jest warunkiem koniecznym do prowadzenia wdrażania PGN. Decyzje o takim stanowisku mogą zostać  podjęte przez Władze Gminy w dowolnym momencie i będą zależne od ilości zadań oraz dostępnych środków.  Funkcje koordynatora wykonawczego do momentu podjęcia decyzji o powstaniu odrębnego stanowiska pracy będzie spełniać Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju,  współpracując w zakresie wdrażania Planu bezpośrednio z Wójtem.

### Proponowany system wdrażania PGN

Rysunek 18. Zarządzanie strategiczne - długofalowe

Dane: opracowanie własne

Rysunek 19. Zarządzanie operacyjne – praca bieżąca

Dane: opracowanie własne

Zasoby ludzkie

Do realizacji PGN przewiduje się zaangażowanie całej kadry UG oraz jednostek gminnych. Miejscem bezpośredniej koordynacji i monitorowania wdrażania PGN będzie Referat Inwestycji i Rozwoju

Do zadań Referatu Inwestycji i Rozwoju należy m.in.:

1. Z zakresu inwestycji, remontów:

- opracowywanie planów inwestycji, remontów,

- przygotowywanie dokumentacji technicznej i stosownych zezwoleń związanych z prowadzonymi przez Gminę inwestycjami, remontami i inicjatywami społecznymi,

- nadzorowanie spraw związanych z inwentaryzacją materiałów i kosztów poszczególnych zadań inwestycyjnych, remontowych i czynów społecznych,

- protokolarne przekazywanie wykonawcom placów budów, zabezpieczanie na zadaniach inwestycyjnych, remontowych inspektora nadzoru oraz kierownika budowy,

- prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dla Wójta stosownych umów i porozumień,

- dokonywanie kompleksowych analiz, prognoz i opinii oraz ocen dotychczasowej działalności inwestycyjnej, remontowej, modernizacyjnej,

- przygotowanie informacji związanych z zagrożeniem realizacji inwestycji czy remontu i przedstawienie ich Wójtowi i Radzie Gminy,

- kontrola realizacji zadań inwestycyjnych,

- przeprowadzanie przetargów na prace inwestycyjne, w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej,

- prowadzenie rejestru zamówień publicznych

- prowadzenie rejestru umów gminy Gołcza.

2. W zakresie rozwoju gospodarczego Gminy:

- opracowywanie planów mających na celu społeczno-gospodarczy rozwój Gminy,

- zbieranie informacji na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych,

- opracowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

### Zaangażowane strony

Niezwykle ważne jest aby decyzje podejmowane były z pełnym udziałem interesariuszy. Dlatego celowym wydaje się aby uzupełnieniem struktury wdrażania strategicznego PGN był zespół interesariuszy / lub inne ciało już istniejące, o zasięgu powiatowym, skupiające wszystkie gminy i reprezentacje ich środowisk, które uczestniczą w projekcie związanym z opracowaniem PGN. Głównym celem działania takiego zespołu powinno być opiniowanie i doradzanie władzom gminy w realizacji PGN i planowaniu szczegółowych działań wykonawczych.

Opis interesariuszy PGN

Dwie główne grupy interesariuszy to: interesariusze zewnętrzni oraz interesariusze wewnętrzni.

Interesariusze zewnętrzni PGN dla gminy Gołcza:

- Sołtysi / przedstawiciele Sołectw,

- mieszkańcy,

- firmy działające na terenie gminy,

- organizacje i instytucje niezależne od gminy a zlokalizowane na jej terenie,

- przedstawiciele podmiotów administracyjnych, dla których obszar gminy jest elementem programów i planów strategicznych (np.: przedstawiciel Powiatu Miechowskiego, przedstawiciel Województwa Małopolskiego),

- podmioty będące producentami energii,

- podmioty będące odbiorcami energii.

Interesariusze wewnętrzni, wśród których można wymienić:

- członków Rady Gminy,

- pracowników Urzędu Gminy,

- kadrę zarządzającą / pracowników jednostek gminnych takich jak:  Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarki Komunalnej, Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury.

W każdej z tych grup mogą pojawić się zarówno osoby pozytywnie nastawione jak i oponenci. Ich udział 
w pracach nad dokumentem jest jednak niezbędny.

Komunikacja z interesariuszami powinna się opierać na następujących formach:

- Spotkania zespołu interesariuszy,

- Strona internetowa Urzędu Gminy,

- Informacje podawane na posiedzeniach Rady, spotkaniach z sołtysami i mieszkańcami,

- Materiały prasowe,

- Spotkania tematyczne informacyjne,

- Dyżury pracowników,

- Ankiety satysfakcji.

### Budżet

Budżet Planu to ponad 15 000 000 zł wydatkowanych na ograniczenie niskiej emisji w latach 2015-2020

Przewiduje się, że najwięcej środków będzie pochodziło z NFOŚiGW i WFOŚiGW, a także RPO Województwa Małopolskiego

Na drugim miejscu w wielkości zaangażowania pojawiają się środki finansowe własne gminy oraz środki własne właścicieli instalacji - mieszkańców. Pozostałe środki pochodzić będą m.in. od inwestorów zewnętrznych współfinansujących inwestycje i przedsięwzięcia.

## Dotychczasowe działania gminy i powiatu w zakresie ograniczenia niskiej emisji

Zrealizowane projekty związane z OZE:

„Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz pomp powietrznych ciepła 
w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Gołcza”. Wartość projektu: 1 900 063 zł, w tym wkład własny gminy 285 009 zł. Projekt był realizowany w latach 2013-2015 a finansowany ze środków MRPO oś 7 działanie 7.2.

W wyniku jego realizacji zamontowano: 250 zestawów paneli słonecznych w gospodarstwach domowych na obszarze Gminy Gołcza oraz 3 szt. pomp ciepła w: Ośrodku Zdrowia w Gołczy, Szkole Podstawowej 
i Gimnazjum w Gołczy, Urzędzie Gminy Gołcza.

Planowane do realizacji przedsięwzięcia

Gmina przygotowała i oczekuje na pozyskanie dofinansowania projektu pn. Ograniczenie niskiej emisji poprzez budowę mikroinstalacji prosumenckich w gminie Gołcza – montaż 50 instalacji o mocy 3,15 kW w gospodarstwach domowych na terenie gminy Gołcza (wniosek na etapie oceny, złożony w ramach działania podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW 2007-2013), wartość całkowita projektu: 995 682,00 PLN.

Przeprowadzone termomodernizacje:

- Szkoła Podstawowa w Szreniawie,

- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gołczy

- Remiz OSP: Buk, Czaple Wielkie, Wysocice, Wielkanoc, Żarnowica, Przybysławice, Maków, Kamienica, Krępa

# BILANS ENERGETYCZNY – ROK BAZOWY 2014

Dla opracowania bazy inwentaryzacji zanieczyszczeń należy określić strukturę zużycia nośników energii 
w gminie. Zużycie nośników energii obliczono natomiast na podstawie bilansu energetycznego gminy.  Dla oszacowania ilości energii posłużono się różnymi metodami: wskaźnikową, statystyczną oraz ankietyzacją 
z natury.  Za rok bazowy przyjęto rok 2014, gdyż tylko dla tego roku można było pozyskać wiarygodne 
i kompletne dane.

Rokiem bazowym dla opracowania Planu wybrano rok 2014. Jest to rok poprzedzający przeprowadzenie inwentaryzacji – najbliższy pełen rok obejmujący sezon grzewczy. Rok ten jest rokiem najbardziej miarodajnym jeśli chodzi o stworzenie bilansu energetycznego gminy i określenie struktury zużycia poszczególnych nośników energii. Wg metodyki wykorzystanej w dokumencie (i która jest również zalecana przez poradnik SEAP) do obliczenia ilości emisji zanieczyszczeń podstawową rzeczą jest właśnie obliczenie zapotrzebowania na ciepło, a następnie określenie ilości GJ pochodzących z poszczególnych nośników energii w poszczególnych sektorach. Pozyskanie szczegółowych danych służących do wykonania ww. obliczeń jest trudne nawet dla roku bieżącego – szczególnie w przypadku mieszkańców (sektor mieszkaniowy – gospodarstwa domowe). Im rok bazowy będzie bardziej oddalony pozyskanie danych będzie trudniejsze, a czasem wręcz niemożliwe. W takim przypadku pozostałoby jedynie oszacowanie ilości GJ energii i ilości paliw wg wskaźników. Analogiczna sytuacja ma miejsce podczas obliczeń zużycia energii i paliw dla sektora budynków gminnych (przeankietowanie wszystkich budynków gminnych) oraz pozostałych sektorów. Podsumowując, wybrany rok jest rokiem najbardziej  wiarygodnym, a wszelkie obliczenia są najbardziej zbliżone faktycznemu stanowi zużycia energii i emisji zanieczyszczeń w gminie.

Do obliczeń energetycznych (przeliczenie ilości masowych i objętościowych wykorzystywanych na terenie gminy paliw na wartości zużycia energii) skorzystano z wartości opałowych poszczególnych paliw podanych 
w KOBIZE 2014, a w przypadku gazu ziemnego skorzystano z danych PGNiG (współczynnik konwersji [GJ/m3]).

## Sektory bilansowe w gminie

Na podstawie podręcznika SEAP – „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii” – rekomendowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jednostkom samorządów terytorialnych do sporządzania dokumentów dotyczących gospodarki energetycznej 
i ograniczania emisji zanieczyszczeń wydzielono w gminie sektory bilansowe ze względu na odmienną specyfikę i różne współczynniki energochłonności i są to:

            - Sektor budownictwa mieszkaniowego,

            - Sektor budownictwa komunalnego  (jednostki gminne) i użyteczności publicznej

            - Sektor działalności gospodarczej,

            - Sektor oświetlenia ulicznego,

            - Sektor transportu

Zużycie energii/nośników energii z procesów produkcyjnych z nielicznych nadesłanych zwrotnie ankiet zostanie uwzględniona w rozdziale dotyczącym obliczeń emisji.

Bilans energetyczny dla sektorów 1-3  będzie uwzględniał potrzeby energetyczne na cele grzewcze, 
w tym na podgrzanie powietrza do wentylacji budynków i podgrzania ciepłej wody użytkowej.

Do obliczeń emisji zanieczyszczeń (baza danych) gmina zostanie podzielona na identyczne sektory.

## Założenia ogólne (sektory 1-3)

### Definicje

Wskaźnikowy bilans energetyczny gminy Gołcza opracowano w oparciu o dane uzyskane podczas ankietyzacji terenowej oraz dane od następujących przedsiębiorstw i instytucji:

- Urząd Gminy  Gołcza,

- Tauron Dystrybucja Oddział w Krakowie,

- Polska Spółka Gazownicza Oddział Zabrze,

- Jednostki Gminne.

Stworzenie bilansu energetycznego gminy polegało na określeniu zapotrzebowania energii na potrzeby grzewcze w tym na podgrzanie powietrza do wentylacji budynków i podgrzania ciepłej wody użytkowej. Do obliczeń zapotrzebowania i zużycia energii w gminie zostały wykorzystane wskaźniki określone 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. Są to:

Wskaźnik EP wyraża wielkość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną niezbędną do zaspokajania potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, odniesioną do 1 m2 powierzchni użytkowej, podaną w kWh/(m2rok).  Wskaźnik EP jest to ilościowa ocena zużycia energii.

Wskaźnik EK wyraża zapotrzebowanie na energię końcową dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wielkość ta odniesiona jest do 1 m2 powierzchni użytkowej, podana w kWh/(m2rok). Wskaźnik EK jest miarą efektywności energetycznej budynku.

Energia pierwotna

Pojęcie energii pierwotnej dotyczy energii zawartej w kopalnych surowcach energetycznych, która nie została poddana procesowi konwersji lub transformacji. Pojęcie istotne z punktu widzenia strategii zrównoważonego rozwoju, wykorzystywane przede wszystkim w polityce, ekonomii i ekologii.

Energia końcowa

Energia końcowa – energia dostarczana do budynku dla systemów technicznych. Pojęcie istotne z punktu widzenia użytkownika budynku ponoszącego konkretne koszty związane z potrzebami energetycznymi 
w fazie eksploatacji obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Energia użytkowa

Energia użytkowa

a) w przypadku ogrzewania budynku - energia przenoszona z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, pomniejszoną o zyski ciepła,

b) w przypadku chłodzenia budynku – zyski ciepła pomniejszone o energię przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,

c) w przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej – energia przenoszona z budynku do jego otoczenia ze ściekami.

Pojęcie istotne z punktu widzenia projektanta (architekta, konstruktora), charakteryzujące między innymi jakość ochrony cieplnej pomieszczeń, czyli izolacyjność termiczną oraz szczelność całej obudowy zewnętrznej.

Sezonowe zapotrzebowanie i zużycie energii dla gminy Gołcza wyliczono wskaźnikowo. Wynikowa ilość energii jest energią pierwotną wykorzystywaną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej. Podstawowym wskaźnikiem wykorzystanym do obliczeń jest EP H+W - cząstkowa maksymalna wartość zużycia energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej (tzw. współczynnik energochłonności).

Według zmieniających się na przestrzeni lat norm budowlanych, poszczególny typ budownictwa podyktowany okresem jego powstania charakteryzuje się innym, orientacyjnym wskaźnikiem energochłonności.

Wskaźniki wykorzystane do obliczeń zostały dobrane według obowiązujących w poszczególnych okresach normach i przepisach prawnych oraz na podstawie obowiązującego obecnie Rozporządzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

### Kryteria przeprowadzania wskaźnikowych obliczeń zapotrzebowania na energię

Obliczenia zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzewania budynków dla budownictwa w gminie przeprowadzano w oparciu o wskaźniki przeciętnego rocznego zużycia energii na ogrzewanie 1 m2 powierzchni użytkowej budynku. Użytkowane aktualnie na terenie gminy Gołcza budynki powstawały w różnym okresie czasu, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w okresie ich budowy. Poniższa tabela przedstawia zestawienie wskaźników sezonowego zużycia energii na ogrzewanie w zależności od wieku budynków.

Tabela 9. Wskaźniki sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji w zależności od wieku budynków (nieuwzględniające podgrzania ciepłej wody i strat).

| Budynki budowane w okresie | Obowiązująca norma | Orientacyjne sezonowe zużycie energii na ogrzewanie kWh/(m2rok) |
| --- | --- | --- |
| Do 1966 | Brak uregulowań | 270-350 |
| 1967-1985 | BN-64/B-03404 BN-74/B-03404 | 240-280 |
| 1986-1992 | PN-82/B-02020 | 160-200 |
| 1993 - 1996 | PN-91/B-02020 | 120-160 |
| 1997-2012 | Zarządzenia MGPiM dot. wskaźnika „Eo” | 90-120 |

Źródło: Obowiązujące normy prawne lub przepisy

Tabela 10. Obowiązujące od stycznia 2014 wskaźniki sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej (wraz ze stratami).

| Rodzaj budynku | Od 1 stycznia 2014 | Od 1 stycznia 2017 | Od 1 stycznia 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | w kWh/(m2rok) |  |  |
| Budynek mieszkaniowy: jednorodzinny wielorodzinny | 120 105 | 95 85 | 70 65 |
| Budynek zamieszkania zbiorowego | 95 | 85 | 75 |
| Budynek użyteczności publicznej: opieki zdrowotnej. pozostałe | 390 65 | 290 60 | 195 45 |
| Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny | 110 | 90 | 70 |

Źródło: Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Kolejnym etapem przeprowadzania bilansu energetycznego na potrzeby ogrzewania dla gminy jest  wyznaczenie powierzchni zasobów mieszkaniowych i pozostałych zasobów budownictwa w gminie. Posłużą temu dane uzyskane z Urzędu Gminy oraz GUS-u przedstawiające dokładne zestawienie powierzchni użytkowej budownictwa na terenie gminy.

Tabela 11. Powierzchnia użytkowa dla poszczególnych sektorów budownictwa w gminie Gołcza.

| Rodzaj budownictwa | Powierzchnia użytkowa [m2] |
| --- | --- |
| Mieszkalnictwo jednorodzinne | 190 211 |
| Sektor budownictwa komunalnego (jednostki gminne) | 18645,41 |
| Sektor budownictwa produkcyjno-usługowego i handlowego | 14 634,84 |
| Razem: | 223 491 |

Źródło: Urząd Gminy  Gołcza 2014 r. oraz GUS oraz otrzymane ankiety

## Sektor budownictwa mieszkaniowego

### Bilans energetyczny metodą wskaźnikową

W gminie Gołcza zabudowę mieszkaniową stanowią głównie budynki jednorodzinne intensywnie zagęszczone w centrum miejscowości  oraz przy głównych drogach, rzadko bliźniaki lub budynki szeregowe.

Poniższa tabela przedstawia założenia do obliczeń zużycia energii dla sektora budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Przedstawia ona oszacowane wskaźniki energochłonności dla budynków podzielonych na grupy wiekowe oraz uwzględnia działania termomodernizacyjne przeprowadzone w tychże budynkach wraz z dobranymi wskaźnikami po termomodernizacji.

W zależności od stopnia kompleksowości przeprowadzonych zabiegów termomodernizacyjnych wyznaczono współczynniki energochłonności po termomodernizacji.

Następnie wyznaczono uśredniony wskaźnik energochłonności dla sektora budownictwa mieszkaniowego 
w gminie.

Tabela 12. Obliczony wskaźnik zużycia energii dla sektora budownictwa mieszkaniowego w gminie w roku 2014

| Budynki budowane w okresie | Odsetek powierzchni z danego okresu | Odsetek powierzchni poddanej termomodernizacji danego okresu | Uśredniony wskaźnik zużycia energii po termomodernizacji [kWh/(m2rok)] | Uśredniony wskaźnik zużycia energii budynków z danego okresu [kWh/(m2rok)] | Uśredniony wskaźnik dla danego sektora łącznie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Do 1966 | 28,5% | 28% | 110 | 166 | 169 |
| 1967 - 1985 | 44,4% | 68% | 110 | 153 |  |
| 1986 - 1992 | 11,7% | 54% | 110 | 133 |  |
| 1993 - 1996 | 1,7% | 5% | 100 | 120 |  |
| 1997 - 2014 | 13,6% | 0% | - | 100 |  |

Źródło: opracowanie własne

Do dalszych wyliczeń orientacyjnego zapotrzebowania na ciepło w sektorze mieszkalnictwa dla gminy Gołcza przyjęto współczynnik 169 [kWh/m2 rok].

Energia użytkowa:

- 169 [kWh/m2rok]* 190 211 m2 =   115 777    GJ rocznie

Powyższe obliczenia uwzględniają energię cieplną użytkową niezbędną do ogrzania pomieszczeń oraz powietrza do wentylacji.

Do powyższych obliczeń niezbędne jest doliczenie zapotrzebowania na energię cieplną na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Do tych obliczeń skorzystano z metodologii określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. Skorzystano także z tabeli „Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkań w gospodarstwach domowych” wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Założono:

- Jednostkowe zużycie wody: 35 dm3/(j.o.)*doba;

- Współczynnik wykorzystania systemu c.w.u.: 0,9;

- Liczba mieszkańców: 6 240

- Temperatura wody ciepłej: 55oC;

- Temperatura wody zimnej: 10oC;

Oszacowano, że ilość energii niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej wyniesie:

13 527  GJ rocznie

Należy zwrócić uwagę, że oszacowana ilość energii jest to tzw. energia użytkowa, nieuwzględniająca średniej sprawności całkowitej, na którą składa się między innymi sprawność wytwarzania, regulacji, wykorzystania przesyłu i akumulacji energii. Do wyznaczenia sprawności całkowitej posłużono się metodologią zawartą 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.

Po uwzględnieniu łącznych strat oszacowano całkowitą sprawność na 50 - 75% w zależności od wieku dla budynków niemodernizowanych oraz 70-85 % dla nowych oraz zmodernizowanych budynków. Dla przygotowania ciepłej założono uśrednione sprawności 60 - 80%. Biorąc pod uwagę powyższe ilość energii pierwotnej u źródła potrzebnej do pokrycia zapotrzebowania na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz wentylację wyniesie dla sektora budownictwa mieszkaniowego dla gminy ok.:

202 807    GJ rocznie.

Na potrzeby przygotowania posiłków oszacowano zużycie energii:

4 992  GJ rocznie.

Łączne zużycie energii pierwotnej dla sektora mieszkalnictwa wynosi:

207 779    GJ rocznie.

### Bilans energetyczny na podstawie ankiet

Na potrzeby przygotowania Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz bazy inwentaryzacji zanieczyszczeń opracowane zostały szczegółowe ankiety przeznaczone dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej.  Ankieta dla sektora budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego stanowi załącznik 1.

Ankietyzacja została przeprowadzona przez pracowników wykonawcy planu, którzy przeankietyzowali 200 gospodarstw domowy na terenie gminy, położonych w różnych jej częściach. Rejony do ankietyzacji zostały wybrane w taki sposób, aby próba była jak najbardziej miarodajna (tzw. próba reprezentatywna).

Na podstawie ankiet (ilości zużytego paliwa grzewczego oraz wskaźników energochłonności) dokonano obliczeń zapotrzebowania energii na potrzeby grzewcze, w tym na podgrzanie powietrza do wentylacji budynków i podgrzania ciepłej wody użytkowej dla poszczególnych nośników energii.

Na podstawie obliczeń wynikających z próby odniesiono je do całkowitej liczby domów w gminie i ich  łącznej powierzchni, następnie stworzono strukturę zużycia poszczególnych paliw na potrzeby grzewcze oraz obliczono ilość energii pierwotnej.

Dla sektora budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego rzeczywiste zużycie energii pierwotnej (na podstawie ankiet i ww. metodyki) wyniosło w 2014 roku 148 939 GJ/rok.

Zużycie to jest o 28 % mniejsze niż wskaźnikowe, obliczone we wcześniejszym podrozdziale. Różnica wynika z tego, że metoda wskaźnikowa opiera się na obliczeniach wg norm czyli założonej, stałej temperaturze we wszystkich zamieszkałych pomieszczeniach oraz normatywnych wskaźnikach energochłonności (uwzględniają one zewnętrzną temperaturę obliczeniową - 20oC dla gminy Gołcza).

W rzeczywistości ludzie mieszkający w domach jednorodzinnych, posiadających indywidualne kotłownie, oszczędzają poprzez niedogrzewanie wszystkich pomieszczeń użytkowych lub obniżanie temperatury.  Do różnicy przyczyniają się również temperatury zewnętrzne podczas sezonu grzewczego – ostatnimi laty zimy były stosunkowo ciepłe.

Do obliczeń emisji zanieczyszczeń wykorzystano ilość energii pierwotnej zawartej w ilości zużytych nośników energii.

Do obliczeń emisji wg podręcznika SEAP należy uwzględnić zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Wyliczono ją na podstawie ankiet przeprowadzonych w gminie oraz danych uzyskanych od Tauron Dystybucja. W 2014 roku w gminie Gołcza zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych wyniosło 4 613 MWh/rok. Jedno gospodarstwo zużywa średnio 2,06 MWh/rok.

## Sektor budownictwa komunalnego i użyteczności publicznej

### Bilans energetyczny metoda wskaźnikową

W niniejszym rozdziale uwzględniono wszystkie budynki będące jednostkami. Poniższa tabela przedstawia założenia do obliczeń zużycia energii dla sektora budownictwa użyteczności publicznej. Przedstawia ona oszacowane wskaźniki energochłonności dla budynków podzielonych na grupy wiekowe oraz uwzględnia działania termomodernizacyjne przeprowadzone w tychże budynkach wraz z dobranymi wskaźnikami po termomodernizacji.

Tabela 13. Obliczony wskaźnik zużycia energii dla sektora budownictwa użyteczności publicznej w gminie Gołcza  w roku 2014.

| Budynki budowane w okresie | Odsetek powierzchni z danego okresu | Odsetek powierzchni poddanej termomodernizacji z danego okresu | Uśredniony wskaźnik zużycia energii po termomodernizacji [kWh/(m2rok)] | Uśredniony wskaźnik zużycia energii budynków z danego okresu [kWh/(m2rok)] | Uśredniony wskaźnik dla danego sektora łącznie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Do 1966 | 26,9% | 53% | 100 | 191 | 140 |
| 1967 - 1985 | 12,4% | 59% | 100 | 157 |  |
| 1986 - 1992 | 9,1% | 55% | 90 | 121 |  |
| 1993 - 1996 | 38,2% | 0% | 90 | 120 |  |
| 1997 - 2014 | 13,5% | 0% | - | 90 |  |

Źródło: opracowanie własne

Do dalszych wyliczeń orientacyjnego zapotrzebowania na ciepło w sektorze budownictwa użyteczności publicznej dla gminy Gołcza przyjęto współczynnik 140  [kWh/m2 rok].

Energia użytkowa:

140 kWh/(m2rok)* 18 645  m2 =  9 373 GJ/rok.

Powyższe obliczenia zawierają w sobie energię cieplną użytkową niezbędną na ogrzanie pomieszczeń oraz powietrza do wentylacji.

Do powyższych obliczeń niezbędne jest doliczenie zapotrzebowania na energię cieplną na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Obliczeń dokonano analogicznie jak dla mieszkalnictwa jednak przy następujących założeniach:

- Jednostkowe zużycie wody: 5 dm3/(j.o.)*doba - szkoły, 8 dm3/(j.o.)*doba – urzędy;

- Czas wykorzystania systemów c.w.u.: 0,55 – szkoły, 0,6 – urzędy;

- Liczba osób: 996;

- Temperatura wody ciepłej: 55oC;

- Temperatura wody zimnej: 10oC.

Oszacowano, że ilość energii niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej wyniesie:

205 GJ rocznie.

Po uwzględnieniu strat analogicznie jak dla sektora budownictwa mieszkaniowego ilość energii potrzebnej do pokrycia zapotrzebowania na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz wentylację wyniesie dla sektora budownictwa użyteczności publicznej dla gminy Gołcza ok.:

14 358  GJ rocznie.

### Bilans energetyczny na podstawie ankiet

Analogicznie jak dla pozostałych sektorów na potrzeby stworzenia bazy inwentaryzacji zanieczyszczeń opracowane zostały szczegółowe ankiety dotyczące przeprowadzonych oraz planowanych zabiegów termomodernizacyjnych, zużycia ilości ciepła oraz nośników energii oraz innych danych niezbędnych do obliczenia zapotrzebowania na ciepło oraz ilości emisji zanieczyszczeń.

Dla sektora budownictwa komunalnego rzeczywiste zużycie energii pierwotnej wyniosło w 2014 roku  
ok. 8 401 GJ/rok.

Dla tego sektora rzeczywiste zużycie energii pierwotnej jest 41 % mniejsze niż wskaźnikowe, obliczone we wcześniejszym podrozdziale. Uzasadnienie tej różnicy jest podobne jak w przypadku mieszkalnictwa oraz dodatkowo  różnica wynika z tego, że w gminie znajduje się dużo remiz OSP które są ogrzewane okazjonalne.

## Sektor działalności gospodarczej

### Bilans energetyczny metodą wskaźnikową

Poniższa tabela przedstawia założenia do obliczeń zużycia energii dla sektora działalności gospodarczej.  Przedstawia ona oszacowane wskaźniki energochłonności dla budynków podzielonych na grupy wiekowe oraz uwzględnia odsetek oszacowanych działań termomodernizacyjnych przeprowadzonych w tychże budynkach wraz z dobranymi wskaźnikami po termomodernizacji.

Tabela 14. Obliczony wskaźnik zużycia energii dla sektora działalności gospodarczej w gminie w roku 2014.

| Budynki budowane w okresie | Odsetek powierzchni z danego okresu | Odsetek powierzchni poddanej termomodernizacji z danego okresu | Uśredniony wskaźnik zużycia energii po termomodernizacji [kWh/(m2rok)] | Uśredniony wskaźnik zużycia energii budynków z danego okresu [kWh/(m2rok)] | Uśredniony wskaźnik dla danego sektora łącznie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Do 1966 | 21,0% | 45% | 110 | 198 | 164 |
| 1967 - 1985 | 30,0% | 35% | 110 | 196 |  |
| 1986 - 1992 | 10,0% | 30% | 110 | 163 |  |
| 1993 - 1996 | 4,0% | 15% | 100 | 150 |  |
| 1997 - 2014 | 34,6% | 5% | 90 | 120 |  |

Źródło: opracowanie własne

Do dalszych wyliczeń orientacyjnego zapotrzebowania na ciepło w sektorze działalności gospodarczej 
w gminie przyjęto współczynnik 164 [kWh/m2 rok].

Energia użytkowa:

164 kWh/(m2rok)* 14 635 m2 =  8 648 GJ/rok.

Powyższe obliczenia zawierają w sobie energię cieplną użytkową niezbędną na ogrzanie pomieszczeń oraz powietrza do wentylacji.

Do powyższych obliczeń niezbędne jest doliczenie zapotrzebowania na energię cieplną na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Obliczeń dokonano analogicznie jak dla mieszkalnictwa jednak przy następujących założeniach:

- Jednostkowe zużycie wody: 5 dm3/(j.o.)*doba;

- Czas wykorzystania systemów c.w.u.: 0,9;

- Liczba osób:  220;

- Temperatura wody ciepłej: 55oC;

- Temperatura wody zimnej: 10oC.

Oszacowano, że ilość energii niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej wyniesie:

68 GJ rocznie.

Po uwzględnieniu strat analogicznie jak dla sektora budownictwa mieszkaniowego ilość energii potrzebnej do pokrycia zapotrzebowania na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz wentylacje wyniesie dla sektora gospodarczego dla gminy ok.:

13 376  GJ rocznie.

Z uwagi na tendencje panujące wśród mieszkańców do obniżania temperatury pomieszczeń czyli ogólnie pojętej oszczędności energii wielkość tą obniżono o 10%.

Ilość energii pierwotnej na potrzeby grzewcze w tym sektorze wyniesie:  12 038 GJ rocznie.

## Sektor oświetlenie uliczne

Charakterystyka oświetlenia ulicznego na terenie gminy została przedstawiona w rozdziale 4. Roczne zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne wynosi ok. 356  MWh/rok.

## Transport publiczny i prywatny

Założenia do obliczeń

Sektor transportu obejmuje pojazdy zarejestrowane na terenie gmina oraz pojazdy przejeżdżające przez gminę (tranzyt).

Ruch tranzytowy odbywa się drogą wojewódzka  nr 783  na odcinku ok. 4,9 km. Pozostała cześć ruchu to ruch lokalny odbywający się na drogach lokalnych w poszczególnych sołectwach gminy.

W ruchu tranzytowym i lokalnym natężenie ruchu oszacowano na podstawie pomiaru ruchu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) z roku 2010.

Generalny Pomiar Ruchu w 2010 roku (GPR 2010) został wykonany na istniejącej sieci dróg. Pomiarem objęta została sieć dróg krajowych o łącznej długości 17 247 km. Rejestracja ruchu w 1793 punktach pomiarowych prowadzona była przez przeszkolonych obserwatorów sposobem ręcznym oraz przy wykorzystaniu technik automatycznych (video rejestracja oraz stacji ciągłych pomiarów ruchu).

W czasie pomiaru rejestracji podlegały wszystkie pojazdy silnikowe korzystające z dróg publicznych 
(w podziale na 7 kategorii):

- motocykle,

- samochody osobowe,

- lekkie samochody ciężarowe (dostawcze),

- samochody ciężarowe bez przyczep,

- samochody ciężarowe z przyczepami,

- autobusy,

- ciągniki rolnicze,

- oraz rowery.

Całoroczny cykl pomiarowy w 2010 roku składał się z 9 dni pomiarowych. Pomiar obejmował wykonanie dziewięciu pomiarów „dziennych” (od godz. 6:00 do 22:00), dwóch pomiarów „nocnych” (od godz. 22:00 do 6:00) w tym dwóch pomiarów całodobowych, według ściśle określonego harmonogramu.

Na podstawie danych uzyskanych z pomiarów ręcznych i automatycznych przeprowadzono obliczenia 
i określono następujące podstawowe parametry ruchu:

- średni dobowy ruch w roku (SDR) i rodzajową strukturę ruchu w punktach pomiarowych,

- obciążenie ruchem sieci dróg krajowych w kraju i poszczególnych województwach z uwzględnieniem podziału funkcjonalnego dróg,

- obciążenie ruchem sieci dróg krajowych z uwzględnieniem podziału na klasy techniczne.

Do obliczeń zastosowano strukturę paliw według danych GUS – Transport wyniki działalności- rok 2014.

Tabela 15. Liczba przejechanych kilometrów w podziale na rodzaj pojazdu i rodzaj paliwa

| Opisy | Samochody osobowe i mikrobusy | Motocykle | Lekkie samochody ciężarowe | Samochody ciężarowe | Autobusy | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Średni Dobowy Ruch (SDR) w 2010 roku |  |  |  |  |  |  |
| Droga krajowa nr 28 | 3671 | 27 | 505 | 318 | 18 | 4539 |
| Ilość km SDR tranzyt 80% | 17987,9 | 132,3 | 2474,5 | 1558,2 | 88,2 | 22241,1 |
| Ilość km SDR miejscowy 20 % | 11992 | 88 | 1650 | 1039 | 59 | 14828 |
| Liczba przejechanych kilometrów rocznie [km] |  |  |  |  |  |  |
| Benzyna | 6 237 318 | 80 410 | 361 306 | 0 | 0 | 6 679 034 |
| Olej napędowy | 3 063 946 | 0 | 1 144 136 | 947 978 | 53 728 | 5 209 788 |
| LPG | 1 641 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 641 400 |

Źródło: Obliczenia własne

Oszacowanie zużycia paliw transportowych

Do oszacowania zużycia paliw transportowych użyto metody VKT - wozokilometrowej – obliczenie na podstawie ilości przebytych kilometrów przez wszystkie pojazdy na terenie gminy (dane pozyskane 
z pomiarów natężenia ruchu).

Metoda VKT polega na:

- określeniu struktury pojazdów poruszających się na terenie gminy (rodzaj pojazdu, rodzaj paliwa) – zarówno ruch lokalny, jak i tranzytowy,

- określeniu średnich parametrów zużycia paliwa przez poszczególne kategorie pojazdów,

- oszacowanie średnich ilości kilometrów przejeżdżanych przez poszczególne kategorie pojazdów na obszarze gminy,

- oblicza się całkowite roczne zużycie paliw (benzyna, diesel, LPG), które następnie przelicza się na poszczególne emisje.

Tabela 16. Zużycie paliw w podziale na rodzaj pojazdu i rodzaj paliwa

| Opisy | Samochody osobowe i mikrobusy | Motocykle | Lekkie samochody ciężarowe | Samochody ciężarowe | Autobusy | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyliczone zużycie paliwa kg |  |  |  |  |  | 1 085 715 |
| Benzyna | 436 612 | 2 814 | 36 131 | 0 | 0 | 475 557 |
| Olej napędowy | 183 837 | 0 | 91 531 | 227 515 | 12 895 | 515 777 |
| LPG | 94 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 380 |

Źródło: Obliczenia własne

## Zużycie energii – wszystkie sektory w gminie

W poniższej tabeli zestawiono całkowite, roczne zużycie energii pierwotnej w gminie Gołcza. Energia ze wszystkich sektorów została przeliczona na tą samą jednostkę – GJ. Energię elektryczną przeliczono z MWh.

Tabela 17 Całkowite zużycie energii pierwotnej  – wszystkie sektory w gminie Gołcza w roku 2014.

| Sektor | Ilość energii pierwotnej [GJ/rok] | Udział procentowy |
| --- | --- | --- |
| Budynki mieszkalne jednorodzinne - potrzeby grzewcze | 148 939 | 62,98% |
| Budynki komunalne (gminne) - potrzeby grzewcze | 8 331 | 3,52% |
| Oświetlenie uliczne - energia elektryczna | 1 282 | 0,54% |
| Transport - energia zawarta w paliwach | 46 686 | 19,74% |
| Budynki mieszkalne - energia elektryczna (bez ogrzewania) | 16 607 | 7,02% |
| Budynki komunalne, urządzenia (gminne) - energia elektryczna (bez ogrzewania) | 1 680 | 0,71% |
| Budynki usługowo-użytkowe - potrzeby grzewcze | 12 038 | 5,09% |
| Budynki usługowo-użytkowe - energia elektryczna | 940 | 0,40% |
| Łącznie | 236 502 | 100% |

Źródło: Obliczenia własne

Wykres 5.  Całkowite zużycie energii pierwotnej  – wszystkie sektory w gminie Gołcza  w roku 2014

Źródło: Obliczenia własne

W gminie Gołcza największa część energii zużywana jest w gospodarstwach domowych.

# WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI PM10, PM2,5, SO2, NOX, CO2, B(A)P

## Metodyka bazowej inwentaryzacji

Do opracowania bazy danych emisji zanieczyszczeń gmina została podzielona na następujące sektory:

            - Sektor budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,

            - Sektor budownictwa komunalnego (budynki gminne),

            - Sektor działalności gospodarczej,

            - Sektor przemysłowy,

            - Sektor oświetlenia ulicznego,

            - Transport publiczny i prywatny,

Przystępując do obliczeń zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł energetycznego spalania paliw w gminie jak dla sektorów 1-3 lub procesów technologicznych jak dla sektora 4 czy pochodzących z transportu lub oświetlenia podstawową rzeczą jest określenie ilości i struktura zużytych paliw oraz energii.

Dla każdego z powyższych sektorów z uwagi na różne sposoby pozyskiwania danych oraz różną metodykę wyznaczoną w podręczniku SEAP metodyka została opisana oddzielnie.

## Emisja zanieczyszczeń wg sektorów

Przed przystąpieniem do obliczeń emisji poszczególnych zanieczyszczeń należy wybrać służącą temu metodykę. Podręcznik SEAP proponuje dwie metody służące do obliczania emisji.  Dokonując wyboru wskaźników emisji można zastosować dwa różne podejścia:

  - Wykorzystać „standardowe” wskaźniki emisji zgodne z zasadami IPCC, które obejmują całość emisji CO2 wynikłej z końcowego zużycia energii na terenie Gminy lub gminy – zarówno emisje bezpośrednie ze spalania paliw w budynkach, instalacjach i transporcie, jak i emisje pośrednie towarzyszące produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu wykorzystywanych przez mieszkańców. Standardowe wskaźniki emisji bazują na zawartości węgla w poszczególnych paliwach i są wykorzystywane w krajowych inwentaryzacjach gazów cieplarnianych wykonywanych w kontekście Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu oraz Protokołu z Kioto do tej konwencji. W tym przypadku najważniejszym gazem cieplarnianym jest CO2, a emisje CH4 i N2O można pominąć (nie trzeba ich wyliczać). Co więcej, emisje CO2 powstające w wyniku spalania biomasy/biopaliw wytwarzanych 
w zrównoważony sposób oraz emisje związane z wykorzystaniem certyfikowanej zielonej energii elektrycznej są traktowane jako zerowe. Standardowe wskaźniki emisji podane w tym Poradniku bazują na Wytycznych IPCC z 2006 roku. Władze lokalne mogą jednak zdecydować się na wykorzystanie innych wskaźników, które również są zgodne z zasadami IPCC.

  - Wykorzystać wskaźniki emisji LCA (od: Life Cycle Assessment – Ocena Cyklu Życia), które uwzględniają cały cykl życia poszczególnych nośników energii. W podejściu tym pod uwagę bierze się nie tylko emisje związane ze spalaniem paliw, ale też emisje powstałe na wszystkich pozostałych etapach łańcucha dostaw, w tym emisje związane z pozyskaniem surowców, ich transportem i przeróbką (np. w rafinerii). W zakres inwentaryzacji wchodzą więc też emisje, które występują poza granicami obszaru, na którym wykorzystywane są paliwa. W podejściu tym emisje gazów cieplarnianych związane z wykorzystaniem biomasy/biopaliw oraz certyfikowanej zielonej energii elektrycznej są uznawane za wyższe od zera. 
W tym przypadku ważną rolę mogą odgrywać także emisje innych niż CO2 gazów cieplarnianych. 
W związku z tym samorząd lokalny, który zdecyduje się na zastosowanie podejścia LCA, może raportować powstałe emisje jako ekwiwalent CO2. Jeżeli jednak użyta metodologia/narzędzie pozwala na zliczanie jedynie emisji CO2, wówczas emisje należy raportować w tonach CO2.

W przypadku gminy Gołcza wykorzystano metodę standardowych wskaźników emisji. W niniejszym opracowaniu, oprócz CO2 obliczone zostały emisje pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 oraz dodatkowo SO2, NOX i CO.

Dla sektorów 1-3 w gminie przed przystąpieniem do obliczeń emisji wyliczono/oszacowano ilości energii pierwotnej na potrzeby energetyczne na cele grzewcze w tym na podgrzanie powietrza do wentylacji budynków i podgrzania ciepłej wody użytkowej. Ilość obliczonej energii pierwotnej podana została 
w gigadżulach (jednostka energii lub ciepła w układzie SI o symbolu GJ).

Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej przy współpracy z Funduszami Wojewódzkimi opracował wskaźniki emisji zanieczyszczeń: Pył PM 10, Pył PM 2,5, CO2, Benzo(a)piren, SO2, NOX dla poszczególnych nośników energii: paliwo stałe(z wyłączeniem biomasy), gaz ziemny, olej opałowy, biomasa drewno. Ponadto określone zostały wskaźniki dla zamiany sposobu ogrzewania lub wytwarzania ciepłej wody użytkowej na źródła elektryczne (piece, grzałki, pompy ciepła, bojlery, ogrzewacze c.w.u. itp.).

Poniżej przedstawiono wskaźniki emisji zanieczyszczeń służące dla wyznaczenia emisji oraz efektu ekologicznego w jednostkach masy na jednostkę energii.

Tabela 18. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla źródła poniżej 50 KW

| Zanieczyszczenie | Wskaźniki emisji (źródła <50kW) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | miano | Paliwo stałe |  | Gaz ziemny | Olej opałowy | Biomasa drewno |  |
|  |  | (z wyłączeniem biomasy) |  |  |  |  |  |
|  |  | Kotły starej generacji | Kotły automatyczne nowej generacji |  |  | Kotły starej generacji | Kotły automatyczne nowej generacji |
| Pył PM 10, | g/GJ | 225 | 78 | 0,5 | 3 | 480 | 34 |
| Pył PM 2,5 | g/GJ | 201 | 70 | 0,5 | 3 | 470 | 33 |
| CO2 | kg/GJ | 93,74 | 93,74 | 55,82 | 76,59 | 0 | 0 |
| Benzo(a)piren | mg/GJ | 270 | 0,079 | no | 10 | 121 | 10 |
| SO2 | g/GJ | 900 | 450 | 0,5 | 140 | 11 | 11 |
| NOx | g/GJ | 158 | 165 | 50 | 70 | 80 | 91 |

Źródło: NFOŚiGW

Tabela 19. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla źródła powyżej 50 kW

| Zanieczyszczenie | Wskaźniki emisji (źródła <50kW) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | miano | Paliwo stałe |  | Gaz ziemny | Olej opałowy | Biomasa drewno |  |
|  |  | (z wyłączeniem biomasy) |  |  |  |  |  |
|  |  | Kotły starej generacji | Kotły automatyczne nowej generacji |  |  | Kotły starej generacji | Kotły automatyczne nowej generacji |
| Pył PM 10, | g/GJ | 190 | 78 | 0,5 | 3 | 76 | 34 |
| Pył PM 2,5 | g/GJ | 170 | 70 | 0,5 | 3 | 76 | 33 |
| CO2 | kg/GJ | 93,74 | 93,74 | 55,82 | 76,59 | 0 | 0 |
| Benzo(a)piren | mg/GJ | 100 | 0,079 | no | 10 | 50 | 10 |
| SO2 | g/GJ | 900 | 450 | 0,5 | 140 | 20 | 11 |
| NOx | g/GJ | 160 | 165 | 70 | 70 | 150 | 91 |

Źródło: NFOŚiGW

Uwagi dodatkowe:

- W przypadku likwidacji indywidualnych węglowych źródeł ciepła i podłączania odbiorców do sieci ciepłowniczych zasilanych ze źródeł powyżej 50 MW efekt redukcji pyłu PM 10, PM 2,5, SOX, NOx 
i benzo(a)pirenu należy określić jako 100 % dotychczasowej emisji. Dla CO2 wielkość redukcji należy wyznaczyć w oparciu o wskaźniki uwzględniając dominujące paliwo jakim jest opalane źródło zasilające sieć ciepłowniczą.

Tabela 20. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla ciepła pochodzącego z sieci ciepłowniczej w zależności od rodzaju  paliwa

| Wskaźniki emisji dla źródeł ciepła powyżej 50 MW | Jednostka | Węgiel kamienny | Węgiel brunatny | Gaz ziemny | Olej opałowy | Biomasa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg/GJ | 93,97 | 109,51 | 55,82 | 76,59 | 0 |

Źródło: NFOŚiGW

- W przypadku likwidacji indywidualnych węglowych źródeł ciepła i zamiany sposobu ogrzewania lub wytwarzania ciepłej wody użytkowej na źródła elektryczne (piece, grzałki, pompy ciepła, bojlery, ogrzewacze c.w.u. itp.) , efekt redukcji pyłu PM 10, PM 2,5, SOX, NOx i benzo(a)pirenu należy określić jako 100 % dotychczasowej emisji. Dla CO2 wielkość redukcji należy wyznaczyć w oparciu o wskaźnik 0,812 Mg CO2/MWh uwzględniając obliczeniową ilość energii elektrycznej jaka będzie zużywana na potrzeby ogrzewania lub produkcji ciepłej wody.

Wskaźniki emisji CO2 podane w podręczniku SEAP są bardzo zbliżone do powyższych. Do obliczeń emisji 
w gminie Gołcza wykorzystano powyższe wskaźniki.

### Sektor budownictwa mieszkaniowego

#### Struktura zużycia paliw/energii w sektorze

Ilość energii pierwotnej w GJ dla sektora budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, która posłużyła do określenia struktury zużycia energii z poszczególnych nośników oraz emisji to rzeczywista ilość energii pierwotnej zużytej dla sektora wg podrozdziału „Bilans energetyczny na podstawie ankiet” dla sektora budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

Tabela 21. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora budownictwa mieszkaniowego w gminie Gołcza  w roku 2014.

| Rodzaj nośnika energii | Ilość energii pierwotnej [GJ/rok] | Udział procentowy |
| --- | --- | --- |
| węgiel | 117 057 | 80,05% |
| gaz płynny | 2 398 | 0,15% |
| drewno | 26 515 | 17,80% |
| pelet | 597 | 0,40% |
| energia elektryczna | 149 | 0,10% |
| OŹE (kolektory słoneczne) | 2 224 | 1,49% |
| łącznie | 218 617 | 100,0% |

Źródło: Obliczenia własne

Wykres 6. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora budownictwa mieszkaniowego w gminie Gołcza w roku 2014 [GJ/rok].

Źródło: Opracowanie własne

#### Wielkość emisji w sektorze

Tabela 22. Emisja zanieczyszczeń z sektora budownictwa mieszkaniowego w gminie Gołcza  w roku 2014

| Substancja | PM 10 | PM 2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość [Mg/rok] | 39,4 | 36,3 | 16 600,7 | 0,03 | 105,7 | 20,8 | 240,4 |

Źródło: Obliczenia własne

Wykres 7. Emisja zanieczyszczeń w Mg/rok z sektora budownictwa mieszkaniowego w gminie Gołcza w roku 2014  [Mg/rok]

* dla CO2 ilość podana w setkach ton, ** dla BaP ilość podana w kg

Źródło: Opracowanie własne

### Sektor budownictwa komunalnego i użyteczności publicznej

#### Struktura zużycia paliw/energii w sektorze

Ilość energii pierwotnej w GJ dla sektora budownictwa użyteczności publicznej, która posłużyła do określenia struktury zużycia energii z poszczególnych nośników oraz emisji to rzeczywista ilość energii pierwotnej zużytej dla sektora wg podrozdziału „Bilans energetyczny na podstawie ankiet” dla sektora budownictwa użyteczności publicznej.

Tabela 23. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora budownictwa użyteczności publicznej w gminie Gołcza w roku 2014.

| Rodzaj nośnika energii | Ilość energii pierwotnej [GJ/rok] | Udział procentowy |
| --- | --- | --- |
| węgiel | 4 934 | 58,7% |
| gaz | 1 398 | 16,6% |
| drewno | 907 | 10,8% |
| energia elektryczna | 1 082 | 12,9% |
| OŹE (kolektory słoneczne) | 9 | 0,1% |
| OŹE (pompy ciepła) | 71 | 0,8% |
| łącznie | 8 401 | 100,0% |

Źródło: Obliczenia własne

W tym sektorze widać wysoki udział, w produkcji energii do celów grzewczych, nośników niegenerujących niskiej emisji. Miały na to wpływ inwestycje poczynione w zakresie wymiany źródeł ciepła w ostatnich latach.

Wykres 8. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora budownictwa użyteczności publicznej w gminie Gołcza  w roku 2014 [GJ/rok].

Źródło: Opracowanie własne.

#### Wielkość emisji w sektorze

Tabela 24. Emisja zanieczyszczeń z sektora budownictwa użyteczności publicznej w gminie Gołcza  w  roku 2014

| Substancja | PM 10 | PM 2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość [Mg/rok] | 1,24 | 1,08 | 1 111,93 | 0,00 | 4,73 | 0,95 | 10,68 |

Źródło: Obliczenia własne

Wykres 9. Emisja zanieczyszczeń z sektora budownictwa użyteczności publicznej w gminie Gołcza  w roku 2014 [Mg/rok]

* dla CO2 ilość podana w setkach ton, ** dla BaP ilość podana w kg

Źródło: Opracowanie własne

Szczegółowa tabela z inwentaryzacji z wynikami emisji znajduje się załączniku w wersji elektronicznej – Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI).

### Sektor działalności gospodarczej (budynki usługowo-użytkowe)

#### Struktura zużycia paliw/energii w sektorze

Emisję zanieczyszczeń obliczono w oparciu o zużycie energii obliczone w rozdziale 5.

Struktura zużycia paliw i energii na cele grzewcze w tym na podgrzanie powietrza do wentylacji budynków 
i podgrzania ciepłej wody użytkowej została oszacowana na podstawie na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców.

Tabela 25. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora działalności gospodarczej w gminie Gołcza w roku 2014

| Rodzaj nośnika energii | Ilość energii pierwotnej [GJ/rok] | Udział procentowy |
| --- | --- | --- |
| węgiel | 9 147 | 75,98% |
| gaz | 640 | 5,32% |
| drewno | 2 167 | 18,00% |
| pelet | 48 | 0,40% |
| energia elektryczna | 36 | 0,30% |
| łącznie | 12 038,00 | 100,00% |

Źródło: Obliczenia własne

Wykres 10. Zużycie energii z poszczególnych nośników do celów grzewczych dla sektora działalności gospodarczej w gminie Gołcza w roku 2014 [GJ/rok]

Źródło: Opracowanie własne

#### Wielkość emisji w sektorze

Tabela 26. Emisja zanieczyszczeń z sektora działalności gospodarczej w roku 2014

| Substancja | PM 10 | PM 2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość [Mg/rok] | 3,12 | 2,88 | 1 203,98 | 0,00 | 8,26 | 1,65 | 18,80 |

Źródło: Obliczenia własne

Wykres 11. Emisja zanieczyszczeń z sektora działalności gospodarczej w gminie Gołcza  w roku 2014 [Mg/rok]

* dla CO2 ilość podana w setkach ton, ** dla BaP ilość podana w kg, Źródło: Opracowanie własne.

### Oświetlenie uliczne

W celu wyliczenia emisji  CO2 powstającej w związku ze zużyciem energii elektrycznej konieczne jest przyjęcie odpowiedniego wskaźnika emisji. Ten sam wskaźnik emisji będzie stosowany dla całości energii elektrycznej wykorzystywanej na terenie gminy, w tym wykorzystywanej w transporcie szynowym. Lokalny wskaźnik emisji dla energii elektrycznej powinien uwzględniać trzy wymienione poniżej komponenty:

a) Krajowy/europejski wskaźnik emisji

b) Lokalna produkcja energii elektrycznej

c) Zakup certyfikowanej zielonej energii elektrycznej przez samorząd lokalny

Ponieważ oszacowania wielkości emisji związanej z energią elektryczną dokonuje się na podstawie danych na temat jej zużycia, a wskaźniki emisji są wyrażane w t/MWhe, zużycie energii elektrycznej należy przeliczyć na MWhe. W przypadku gminy Gołcza skorzystano z krajowego wskaźnika równego 1,191 [Mg CO2/MWh]

Dla tego wskaźnika emisja z oświetlenia ulicznego na terenie gminy wynosi 424 MgCO2/rok.

### Sektor przemysłowy (fakultatywnie)

Tabela 27. Emisja zanieczyszczeń z sektora przemysłu  na podstawie otrzymanych ankiet w roku 2014

| Substancja | PM 10 | PM 2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość [Mg/rok] | 53,00 | 14,00 | 51979,25 | 0,01 | 55,00 | 35,00 | 85,00 |

Źródło: Obliczenia własne

### Transport publiczny i prywatny

Emisję obliczono na podstawie rozdziału 5.7 oraz wskaźników emisji  wg Podręcznika SEAP -  EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013 Technical guidance to prepare national emission inventories.

Tabela 28. Roczne zużycie paliw oraz emisja substancji z transportu

| Opisy | Samochody osobowe i mikrobusy | Motocykle | Lekkie samochody ciężarowe | Samochody ciężarowe | Autobusy | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisja CO2 Mg |  |  |  |  |  | 3 417 |
| Benzyna | 1 388 | 9 | 115 | 0 | 0 | 1 512 |
| Olej napędowy | 577 | 0 | 287 | 714 | 40 | 1 620 |
| LPG | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| Emisja CO kg |  |  |  |  |  | 85 618 |
| Benzyna | 36 981 | 1 401 | 36 131 | 0 | 0 | 74 513 |
| Olej napędowy | 612 | 0 | 677 | 1 725 | 98 | 3 112 |
| LPG | 7 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 994 |
| Emisja NOX kg |  |  |  |  |  | 17 512 |
| Benzyna | 3 812 | 19 | 478 | 0 | 0 | 4 308 |
| Olej napędowy | 2 383 | 0 | 1 365 | 7 592 | 430 | 11 770 |
| LPG | 1 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 435 |
| Emisja PM 2,5 kg |  |  |  |  |  | 233 |
| Benzyna | 6,5 | 3,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| Olej napędowy | 40,4 | 0,0 | 69,6 | 106,9 | 6,1 | 223,0 |
| LPG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Emisja PM 10 kg |  |  |  |  |  | 233 |
| Benzyna | 6,5 | 3,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| Olej napędowy | 40,4 | 0,0 | 69,6 | 106,9 | 6,1 | 223,0 |
| LPG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Emisja B(a)P g |  |  |  |  |  | 9 |
| Benzyna | 2,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
| Olej napędowy | 3,9 | 0,0 | 1,4 | 1,2 | 0,1 | 6,6 |
| LPG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Emisja SO2 kg |  |  |  |  |  | 23 |
| Benzyna | 17,5 | 0,1 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 19,0 |
| Olej napędowy | 1,5 | 0,0 | 0,7 | 1,8 | 0,1 | 4,1 |
| LPG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013 Technical guidance to prepare national emission inventories

### Gospodarka odpadami

W gminie Gołcza nie ma składowiska odpadów w związku z tym nie występuje emisja z tego sektora.

Biorąc tą przesłankę pod uwagę, Gmina nie planuje działań inwestycyjnych  w gospodarce odpadami, w tym np. odnośnie CH4 ze składowisk.

Nie wyklucza się możliwości realizacji takich działań w przyszłości.

## Łączna emisja zanieczyszczeń w gminie Gołcza

### Struktura zużycia paliw w gminie

Poniżej przedstawiono strukturę energii pochodzącej z różnych nośników energii niezależnie od celu, któremu ma służyć. Jest to całkowita ilość energii zużywanej w gminie z wyłączeniem energii przeznaczonej na cele technologiczne (przemysł).

Tabela 29. Łączne zużycie energii z poszczególnych nośników w gminie Gołcza w roku 2014

| Nośnik energii | Ilość energii pochodząca z danego nośnika [GJ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budynki mieszkalne - potrzeby grzewcze | Budynki komunalne (gminne) - potrzeby grzewcze | Oświetlenie uliczne - energia elektryczna | Transport - energia zawarta w paliwach | Budynki mieszkalne - energia elektryczna (bez ogrzewania) | Budynki komunalne (gminne) - energia elektryczna (bez ogrzewania) | Budynki usługowo-użytkowe - potrzeby grzewcze | Budynki usługowo-użytkowe -energia elektryczna (bez ogrzewania) | Łącznie |
| węgiel | 117 057 | 4 934 | - | - | - | - | 9 147 | - | 131 138 |
| gaz płynny | 2 398 | 1 398 | - | - | - | - | 640 | - | 4 436 |
| drewno | 26 515 | 907 | - | - | - | - | 2 167 | - | 29 589 |
| pelet | 597 | 0 | - | - | - | - | 48 | - | 645 |
| olej opałowy | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| energia elektryczna | 149 | 1 082 | 1 282 |  | 16 607 | 1 680 | 36 | 940 | 21 775 |
| oźe (kolektory słoneczne) | 2 224 | 9 | - | - | - | - | 0 | - | 2 233 |
| oźe (pompy ciepła) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| paliwa transportowe | - | - | - | 46 686 | - | - | - | - | 46 686 |
| Łącznie | 148 939 | 8 331 | 1 282 | 46 686 | 16 607 | 1 680 | 12 038 | 940 | 236 502 |

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 12. Łączne zużycie energii pochodzącej z poszczególnych nośników w gminie Gołcza w roku 2014  [GJ/rok]

Źródło: Opracowanie własne

W ujęciu globalnym w gminie Gołcza najwięcej zużywanej energii pochodzi z węgla  (ok. 55%). Kolejnym nośnikiem energii pod kątem ilości zużycia są paliwa transportowe (ok. 20%), a następnie jest biomasa drzewna (ok. 13%).

Wykres 13. Zużycie energii pochodzącej z poszczególnych nośników w sektorze budownictwa mieszkaniowego gminie Gołcza w roku 2014 [GJ/rok]

Źródło: Opracowanie własne

W gminie Gołcza dominującą grupą paliw stosowanych w gospodarstwach domowych na potrzeby cieplne są paliwa stałe. Niemal 80% energii pierwotnej pochodzi tutaj z różnego rodzaju odmian węgla kamiennego. Znaczna cześć energii pochodzi również z biomasy drzewnej. Pozostałe paliwa wykorzystywane w mało znaczącym stopniu. Węgiel i drewno są paliwami, które podczas spalania emitują najwięcej pyłów spośród dostępnych paliw. Z uwagi na ten fakt oraz dużą zawartość benzo(a)pirenu w pyle przyczyną przekroczeń dopuszczalnych stężeń pyłów (PM10 oraz PM 2,5) oraz benzo(a)pirenu w gminie jest właśnie spalanie paliw stałych w przestarzałych kotłach o niskiej sprawności  w sektorze budynków mieszkalnych.  Energia z kolektorów słonecznych stanowi ok. 1,5%  energii grzewczej wykorzystywanej w gminie co jest dobrym wynikiem w porównaniu do małopolskich gmin.

Tabela 30. Łączna emisja zanieczyszczeń w gminie Gołcza w roku 2014

| Sektor | Ilość danej substancji [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM 10 | PM 2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
| Budynki mieszkalne jednorodzinne | 39,35 | 36,27 | 16 600,74 | 0,03 | 105,65 | 20,78 | 240,36 |
| Budynki komunalne (gminne) | 1,24 | 1,08 | 1 111,93 | 0,00 | 4,73 | 0,95 | 10,68 |
| Budynki usługowo-użytkowe | 3,12 | 2,88 | 1 203,98 | 0,00 | 8,26 | 1,65 | 18,80 |
| Przemysł | 7,07 | 6,93 | 51979,25 | 0,01 | 55,00 | 35,00 | 85,00 |
| Transport publiczny i prywatny | 0,23 | 0,23 | 3 416,56 | 0,00 | 0,02 | 17,51 | 85,62 |
| Oświetlenie uliczne | - | - | 424,00 | - | - | - | - |
| Łącznie | 51,01 | 47,40 | 74 736,45 | 0,05 | 173,66 | 75,90 | 440,45 |

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 14. Łączna emisja zanieczyszczeń w gminie Gołcza w roku 2014 [Mg/rok]

* dla CO2 ilość podana w setkach ton, ** dla BaP ilość podana w kg, Źródło: Opracowanie własne

### Emisja pyłu PM10 z poszczególnych sektorów

W niniejszym rozdziale przedstawiono ilości zanieczyszczeń w postaci pyłu PM10 z poszczególnych sektorów w gminie z uwagi na jego wysoką szkodliwość na zdrowie ludzi. Konieczność zmniejszenia narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczne przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów zanieczyszczeń, a w szczególności PM 10, PM 2,5 oraz emisji CO2, wynika z obowiązującej w zakresie ochrony powietrza dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).

Pył PM10 jest istotnym składnikiem niskiej emisji. W składzie chemicznym pyłu zawieszonego znajdują się groźne dla życia i zdrowia składniki chemiczne. np. rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, najgroźniejsze z trucizn – dioksyny, metale ciężkie, związki chloru, dwutlenki siarki, tlenki azotu, tlenki węgla i wiele innych związków, łączących się ze sobą pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Wykres 15. Łączna emisja pyłu PM10 z poszczególnych sektorów w gminie Gołcza  w roku 2014 w [Mg]

Źródło: Opracowanie własne

Z powyższego wykresu wynika, że największym emitorem pyłów jest sektor budynków mieszkalnych z uwagi na duży odsetek paliw stałych (węgiel oraz drewno) używanych na potrzeby grzewcze oraz niską sprawność kotłów grzewczych, dlatego należy się skupić na działaniach naprawczych właśnie w tym sektorze.

### Emisja CO2 z poszczególnych sektorów

Kolejną substancją, której emisję należy zmniejszać i monitorować, co wynika z Dyrektywy wymienionej 
w poprzednim rozdziale jest CO2.

Wykres 16. Łączna emisja CO2 z poszczególnych sektorów w gminie Gołcza w roku 2014 w [Mg]

Źródło: Opracowanie własne

W przypadku CO2 najwięcej tego zanieczyszczenia w gminie Gołcza pochodzi z sektora przemysłowego z uwagi na dużą ilość energii potrzebnej do procesów produkcyjnych budynków mieszkalnych. Kolejnym emitorem dwutlenku węgla pod względem ilość jest transport.

Należy mieć na uwadze, że każde z paliw kopalnych w wyniku spalania emituje dwutlenek węgla dlatego 
w przypadku tej substancji wielkość emisji będzie tym większa im większe będzie zużycie energii (zużycie paliw) w danym sektorze  oraz im mniejsza będzie sprawność kotłów grzewczych.

# DZIAŁANIA/ZADANIA I ŚRODKI ZAPLANOWANE NA CAŁY OKRES OBJĘTY PLANEM

## Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Gołcza ma przyczynić się do osiągnięcia celów Unii Europejskiej określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,

- a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są Plany (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).

Wizja długoterminowa gminy Gołcza

DBAMY O POWIETRZE

DZIAŁANIA DŁUGOTERMINOWE 2015-2030

DZIAŁANIE 1. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII  i WYTWARZANIE ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ - BUDYNKI I INFRASTRUKTURA  PUBLICZNA.

Typ przedsięwzięć:

- Audyty energetyczne i efektywności energetycznej budynków publicznych.

- Modernizacja budynków użyteczności publicznej (termomodernizacja, instalacja OZE, wymiana źródła c.o. i c.w.u., wymiana oświetlenia).

- Poprawa efektywności energetycznej urządzeń  infrastruktury komunalnej.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego.

DZIAŁANIE 2. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII -  TRANSPORT.

Typy przedsięwzięć

- Rozwój sieci komunikacji rowerowej (budowa, remont i oznakowanie ścieżek rowerowych).

- Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń (poprzez regularne mycie, remonty i poprawę stanu nawierzchni dróg).

- Zakup energooszczędnych pojazdów.

DZIAŁANIE 3. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII i WYTWARZANIE ENERGII 
Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ - BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE.

Typ przedsięwzięć:

- Wymiana kotłów węglowych na węglowe tzw. V klasy

- Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe

- Wymiana kotłów węglowych na kotły olejowe i kotły na biomasę

- Montaż kolektorów słonecznych

- Montaż paneli fotowoltaicznych

- Montaż pomp ciepła

- Montaż przydomowych elektrowni wiatrowych

- Modernizacja instalacji co i c.w.u

- Termomodernizacja budynków mieszkalnych,

- Montaż elektrofiltrów.

DZIAŁANIE 4. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII - SEKTOR DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Typ przedsięwzięć:

- Termomodernizacja budynków,  instalacja odnawialnych źródeł energii, wymiana źródła c.o. i c.w.u.

- Poprawa efektywności energetycznej urządzeń, technologii i pojazdów.

DZIAŁANIE 5. DZIAŁANIA INFORMACYJNE, EDUKACYJNE i PLANISTYCZNE

Typy przedsięwzięć:

- Planowanie działań w obszarze efektywności energetycznej (Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło…., Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji).

- Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

- Edukacja i informacja o niskiej emisji /kampanie informacyjne i promocyjne.

- Wdrożenie zasad zielonych zamówień publicznych w urzędzie gminy i jednostkach

- Planowanie przestrzenne z uwzględnieniem ochrony powietrza.

## Cele i działania przyjęte do realizacji w okresie 2015-2020

Cel główny Planu:

ograniczenie zużycia energii o 11 347,26 GJ/rok, o 4,82%

ograniczenie emisji: CO2 o 1 818,58 Mg/rok, o 8,10%

ograniczenie emisji PM 10 o 2,48 Mg/rok,

ograniczenie emisji PM 2,5 2,21 Mg/rok,

ograniczenie emisji Benzo(a)pirenu o  3 kg/rok,

produkcja energii z OŹE 3 945,46 GJ/rok, 2,8%

do roku 2020 w stosunku do roku bazowego 2014

Cel szczegółowy 1. Ograniczenie emisji CO2 o 311,18Mg/rok i ograniczenie emisji  pyłu PM 10 o 0,06 Mg/rok poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze o  1 089,8GJ/rok, produkcję energii z OZE  227 GJ/rok, uzyskane w okresie 2015-2020.

DZIAŁANIE 1. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII  i WYTWARZANIE ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ - BUDYNKI I INFRASTRUKTURA  PUBLICZNA.

Cel szczegółowy 2. Ograniczenie emisji CO2 o 299,55 Mg/rok generowanej przez transport poprzez ograniczenie zużycia energii o  3 971 GJ/rok uzyskane w okresie 2015-2020.

DZIAŁANIE 2. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII -  TRANSPORT

Cel szczegółowy 3. Ograniczenie emisji pyłów PM10 o 2,40 Mg/rok, CO2 o 1 207,85 Mg/rok poprzez zmianę systemów  zaopatrzenia budynków m.in. mieszkalnych w energię elektryczną i cieplną, ograniczające zużycie energii o  6 286,46 GJ/rok, z równoczesną produkcją energii z OZE 3718,46 GJ/rok uzyskane w okresie 2015-2020.

DZIAŁANIE 3. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII i WYTWARZANIE ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ - BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE.

Cel szczegółowy 4. Aktywizacja sektora działalności gospodarczej i sektora przedsiębiorstw w realizacji działań ograniczających niską emisję.

DZIAŁANIE 4. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII - SEKTOR DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Cel szczegółowy 5. Zwiększenie świadomości wpływu niskiej emisji w grupach: mieszkańców,  liderów społecznych oraz wdrożenie nowych rozwiązań wewnątrz urzędu w okresie 2015-2020.

DZIAŁANIE 5. DZIAŁANIA INFORMACYJNE, EDUKACYJNE i PLANISTYCZNE

## Krótko/średnioterminowe działania

Na podstawie opracowanej bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) wyznaczono sektory i obszary problemowe, którym odpowiadają poniższe cele i działania krótkoterminowe na lata 2015 – 2020. BEI wskazała na potrzebę działań przede wszystkim w sektorze budynków użyteczności publicznej i sektorze budynków mieszkalnych. Efekt ekologiczny i harmonogram działań jest realizacją celów wynikających z analizy BEI.

Tabela 31. Opis działań krótkoterminowych gminy Gołcza

Cel/działanie krótkoterminowe

DZIAŁANIE 1. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII i WYTWARZANIE ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ - BUDYNKI I INFRASTRUKTURA PUBLICZNA. Cel szczegółowy 1. Ograniczenie emisji CO2 o 311,18Mg/rok i ograniczenie emisji pyłu PM 10 o 0,06 Mg/rok poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze o 1 089,8GJ/rok, produkcję energii z OZE 227 GJ/rok, uzyskane w okresie 2015-2020. Działanie to skupia się na rozwiązywaniu problemów nadmiernej energochłonności infrastruktury komunalnej i ograniczeniu jej emisyjności. Przewidziane zostały następujące typy przedsięwzięć: 1.1. Audyty energetyczne i efektywności energetycznej budynków publicznych. 1.2. Modernizacja budynków użyteczności publicznej. 1.3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie.

| 1.1. Audyty energetyczne i efektywności energetycznej budynków publicznych Przewiduje się wykonanie 5 audytów dla budynków gminnych. |  |
| --- | --- |
| Tryb wyboru projektów do realizacji | Projekt własny gminy |
| Efekt ekologiczny | Nie dotyczy |
| Wskaźnik produktu | Wykonanie 5 audytów |
| Okres realizacji | 2016-2020 |
| Koszty | Dokumentacja audytów |
| Beneficjenci | Gmina Gołcza |
| Tryb dofinansowania | Projekt własny Gminy |
| Budżet | 50 000 zł |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy |
| Pomoc publiczna | Nie dotyczy |
| Odpowiedzialny | Urząd Gminy |

| 1.2. Modernizacja budynków użyteczności publicznej. Planuje się modernizacje: - Budynek Wielorodzinny w Gołczy – termomodernizacja, wymiana drzwi zewnętrznych , części okien, kompleksowa wymiana oświetlenia, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., montaż kolektorów słonecznych, montaż paneli fotowoltaicznych. - Budynek po szkole podstawowej w Ulinie Wielkiej – termomodernizacja, wymiana drzwi zewnętrznych, części okien, kompleksowa wymiana oświetlenia, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., montaż kolektorów słonecznych, montaż paneli fotowoltaicznych. - Budynek po szkole podstawowej w Mostku – termomodernizacja, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien, kompleksowa wymiana oświetlenia, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u., montaż kolektorów słonecznych, montaż paneli fotowoltaicznych. |  |
| --- | --- |
| Tryb wyboru projektów do realizacji | Projekt własny Gminy |
| Efekt ekologiczny | Zmniejszenie zużycia energii o 323GJ/rok, redukcja emisji CO2 o 57,49 Mg/rok, redukcja emisji pyłu PM10 o 0,06 Mg/rok, produkcja energii z OZE 227 GJ/rok |
| Wskaźnik produktu | Termomodernizacja 3 obiektów Instalacja OZE 6 szt. |
| Okres realizacji | 2016-2018 |
| Koszty | Koszty zgodnie z planem inwestycji, m.in.: docieplenie ścian, stropów, remont instalacji itp. |
| Beneficjenci | Gmina Gołcza, pracownicy i użytkownicy budynków |
| Tryb dofinansowania | Projekt własny Gminy |
| Budżet | 1 150 000 zł |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy RPOWM WFOŚiGW |
| Odpowiedzialny | Urząd Gminy |

| 1.3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Przewiduje się że w ramach projektu wymienionych zostanie 850 punktów świetlnych sodowych na ledowe. |  |
| --- | --- |
| Tryb wyboru projektów do realizacji | Projekt własny Gminy |
| Efekt ekologiczny | Zmniejszenie zużycia energii o 766,8 GJ/rok, redukcja emisji CO2 o 253,68 Mg/rok |
| Wskaźnik produktu | Wymiana / modernizacja 850 szt. punktów świetlnych z sodowych na ledowe |
| Okres realizacji | 2017-2018 |
| Koszty | wymiana punktów świetlnych, wymiana opraw, drobne remonty uzupełniające. |
| Beneficjenci | Gmina Gołcza Mieszkańcy gminy |
| Tryb dofinansowania | Projekt własny Gminy |
| Budżet | 765 000 zł |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Gołcza RPOWM NFOŚiGW |
| Pomoc publiczna | Nie dotyczy |
| Odpowiedzialny | Urząd Gminy |

DZIAŁANIE 2. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII - TRANSPORT Cel szczegółowy 2. Ograniczenie emisji CO2 o 299,55 Mg/rok generowanej przez transport poprzez ograniczenie zużycia energii o 3 971 GJ/rok uzyskane w okresie 2015-2020. W ramach Działania przewiduję się realizację następujących przedsięwzięć: 2.1. Rozwój sieci komunikacji rowerowej 2.2. Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń

| 2.2. Rozwój sieci komunikacji rowerowej Planuje się, że najbliższe lata wzbogacą gminę o 14 km nowych ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. |  |
| --- | --- |
| Tryb wyboru projektów do realizacji | Projekt Własny Gminy |
| Efekt ekologiczny | Zmniejszenie zużycia energii o 371 GJ/rok, redukcja emisji CO2 o 24,55 Mg/rok |
| Wskaźnik produktu | Budowa 14 km ścieżek rowerowych |
| Okres realizacji | 2017-2020 |
| Koszty | Koszty zgodnie z planem inwestycji |
| Beneficjenci | Mieszkańcy Gminy Turyści |
| Tryb dofinansowania | Nie dotyczy |
| Budżet | 400 000 zł |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy Gołcza WFOŚiGW RPOWM PROW |
| Pomoc publiczna | Nie dotyczy |

| - Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń będzie polegać na następujących działaniach: regularne mycie, remonty i poprawę stanu nawierzchni dróg. Przewiduje się projekty modernizacyjne dotyczące 25 km dróg. |  |
| --- | --- |
| Tryb wyboru projektów do realizacji | Projekt Własny Gminy |
| Efekt ekologiczny | Ograniczenie emisji CO2 o 275 Mg/rok, ograniczenie zużycia energii o 3600 GJ/rok |
| Wskaźnik produktu | Modernizacja 25 km dróg |
| Okres realizacji | 2016-2020 |
| Koszty | Zgodne z planem inwestycji: koszty robót budowalnych, koszty utrzymania i zabezpieczenia czystości oraz przejezdności dróg |
| Beneficjenci | Mieszkańcy Gminy / powiatu / województwa Turyści / odwiedzający |
| Tryb dofinansowania | Nie dotyczy |
| Budżet | 7 000 000 zł |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy RPOWM |
| Pomoc publiczna | Nie dotyczy |
| Odpowiedzialny | Urząd Gminy |

Perspektywa rosnącego natężenia ruchu samochodowego skutkować może wzrostem emisji CO2 w tym sektorze. Możliwości ograniczenia emisji w transporcie przez Gminę są niewielkie – prowadzone będą jednak aktywne działania w obszarze ruchu lokalnego. W szczególności w zakresie: • budowy, modernizacji i oznakowania ścieżek rowerowych, promocji tego środka transportu - w miarę dostępnych środków finansowych • utrzymania dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez regularne mycie, remonty i poprawę stanu nawierzchni dróg - w miarę dostępnych środków finansowych • wymiany taboru gminnego – w miarę potrzeb, • promowania systemu podwózek sąsiedzkich tzw. carpooling, • promowanie wykorzystania samochodów i pojazdów jednośladowych z napędem elektrycznym, • promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie –ECODRIVING. Korzyści wynikające z przeprowadzonych działań wpłyną na zmianę przyzwyczajeń kierowców na bardziej energooszczędne. Sposobów promocji tego typu zachowań jest wiele, np. broszury informacyjne, szkolenia dla kierowców, informacje w prasie lokalnej, kampanie informacyjne. Ekojazda oznacza sposób prowadzenia samochodu, który jest równocześnie ekologiczny i ekonomiczny. Ekologiczny - ponieważ zmniejsza negatywne oddziaływanie samochodu na środowisko naturalne, ekonomiczny -gdyż pozwala na realne oszczędności paliwa.

Działanie 3. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII ORAZ NISKIEJ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM JEDNO I WIELORODZINNYM, WYTWARZANIE ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ. Cel szczegółowy 3. Ograniczenie emisji pyłów PM10 o 2,40Mg/rok, CO2 o 1 207,85 Mg/rok poprzez zmianę systemów zaopatrzenia budynków m.in. mieszkalnych w energię elektryczną i cieplną, ograniczające zużycie energii o 6 286,46 GJ/rok, z równoczesną produkcją energii z OZE 3718,46 GJ/rok uzyskane w okresie 2015-2020. Działanie to dotyczyć będzie ograniczenia zużycia energii oraz niskiej emisji zanieczyszczeń w budownictwie mieszkaniowym a także uruchomienia wytwarzania energii potrzebnej dla tych budynków z odnawialnych źródeł. W ramach Działania przewiduję się następujące płaszczyzny wsparcia w perspektywie krótkoterminowej - Wymiana kotłów węglowych na węglowe tzw. V klasy - Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe - Montaż kolektorów słonecznych - Montaż paneli fotowoltaicznych - Montaż pomp ciepła

| - Wymiana kotłów węglowych na węglowe tzw. V klasy Projekty będą wspierane poprzez refundację części kosztów, które poniesiono w związku z wymianą niskosprawnego źródła ciepła. |  |
| --- | --- |
| Tryb wyboru projektów do realizacji | Nabór otwarty. |
| Efekt ekologiczny | Zmniejszenie zużycia energii o 2164 GJ/rok, redukcja emisji CO2 o 202,84 Mg/rok, redukcja emisji pyłu PM10 o 1,23 Mg/rok |
| Wskaźnik produktu | 80 szt. instalacji |
| Okres realizacji | 2017- 2019 |
| Koszty | zakup i montaż nowego źródła ciepła, jak i niezbędnych materiałów instalacyjnych, modernizacja instalacji tj. zakup kotła dopuszczonego do eksploatacji na mocy certyfikatów. |
| Beneficjenci ostateczni | Osoby fizyczne Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą |
| Tryb dofinansowania | Refundacja/dotacja |
| Budżet | 1 160 000 zł |
| Źródła finansowania | WFOŚiGW RPO WM Środki własne wnioskodawców |

| Pomoc publiczna | W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność dofinansowanie może stanowić pomoc de minimis lub pomoc de minimis w sektorze rolnym w rozumieniu odpowiednich przepisów. |
| --- | --- |

| Odpowiedzialny | Urząd Gminy |
| --- | --- |
| 3.2. Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe Przedsięwzięcie obejmuje wymianę źródeł ciepła opalanych węglem lub koksem na piece gazowe. Projekty będą wspierane poprzez refundację części kosztów, które poniesiono w związku z wymianą niskosprawnego źródła ciepła. |  |
| Tryb wyboru projektów do realizacji | Nabór otwarty |
| Efekt ekologiczny | Zmniejszenie zużycia energii o 404 GJ/rok, redukcja emisji CO2 o 159,28 Mg/rok, redukcja emisji pyłu PM10 o 0,81 Mg/rok |
| Wskaźnik produktu | 40 szt. instalacji |
| Okres realizacji | 2017- 2019 |
| Koszty | zakup i montaż nowego źródła ciepła, jak i niezbędnych materiałów instalacyjnych, modernizacja instalacji tj. zakup kotła dopuszczonego do eksploatacji na mocy certyfikatów. |
| Beneficjenci ostateczni | Osoby fizyczne Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą |
| Tryb dofinansowania | Refundacja/dotacja |
| Budżet na poddziałanie | 640 000 zł |
| Źródła finansowania działania | WFOŚiGW RPO WM Środki własne wnioskodawców |

| Pomoc publiczna | W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność dofinansowanie może stanowić pomoc de minimis lub pomoc de minimis w sektorze rolnym w rozumieniu odpowiednich przepisów. |
| --- | --- |

| Odpowiedzialny | Urząd Gminy |
| --- | --- |

| 3.3. Montaż kolektorów słonecznych Kolektory słoneczne służą do ogrzewania c.w.u. w gospodarstwach domowych. Jest to narzędzie znane i sprawdzone. Projekty będą wspierane poprzez refundację części kosztów, które poniesiono w związku z instalacją OŹE. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tryb wyboru projektów do realizacji | Konkurs otwarty tj. wnioski oceniane są w kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków w zaplanowanym budżecie. |  |
| Efekt ekologiczny | zmniejszenie zużycia energii o 1 010,88 GJ/rok, redukcja emisji CO2 o 94,68 Mg/rok, produkcja energii z OŹE 1 010,88 GJ/rok, redukcja emisji pyłu PM10 o 0,23 Mg/rok |  |
| Wskaźnik produktu | Wspartych co najmniej 120 inwestycji |  |
| Okres realizacji | 2016 - 2020 |  |
| Koszty kwalifikowane | koszt zakupu i montażu kolektora słonecznego |  |
| Beneficjenci | Osoby fizyczne Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą |  |
| Tryb dofinansowania | Refundacja/dotacja |  |
| Budżet | 1 320 000 zł |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy RPOWM , WFOŚiGW, NFOŚiGW Środki własne wnioskodawcy |  |
| Pomoc publiczna | W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność dofinansowanie może stanowić pomoc de minimis lub pomoc de minimis w sektorze rolnym w rozumieniu odpowiednich przepisów. |  |
| Odpowiedzialny | Urząd Gminy |  |
| 3.4. Montaż paneli fotowoltaicznych Instalacje fotowoltaiczne umożliwiają produkcję energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Projekty będą wspierane poprzez refundację części kosztów, które poniesiono w związku z instalacją OŹE. |  |  |
| Tryb wyboru projektów do realizacji | Konkurs otwarty tj. wnioski oceniane są w kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków w zaplanowanym budżecie. |  |
| Efekt ekologiczny | zmniejszenie zużycia energii o 2099 GJ/rok, redukcja emisji CO2 o 694 Mg/rok, produkcja energii z OŹE 2099 GJ/rok |  |
| Wskaźnik produktu | Wspartych zostanie 180 inwestycji |  |
| Okres realizacji | 2016- 2020 |  |
| Koszty kwalifikowane | koszt zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej |  |
| Beneficjenci | Osoby fizyczne Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą |  |
| Tryb dofinansowania | Refundacja/dotacja |  |
| Budżet | 3 800 000 zł |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy RPOWM , WFOŚiGW, NFOŚiGW Środki własne wnioskodawcy |  |
| Pomoc publiczna | W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, dofinansowanie może stanowić pomoc de minimis lub pomoc de minimis w sektorze rolnym w rozumieniu odpowiednich przepisów. |  |
| Odpowiedzialny | Urząd Gminy |  |
| 3.5. Montaż pomp ciepła Projekty będą wspierane poprzez refundację części kosztów, które poniesiono w związku z instalacją OŹE. |  |  |
| Tryb wyboru projektów do realizacji |  | Konkurs otwarty tj. wnioski oceniane są w kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków w zaplanowanym budżecie. |
| Efekt ekologiczny |  | zmniejszenie zużycia energii o 608,58 GJ/rok, redukcja emisji CO2 o 57,05 Mg/rok, produkcja energii z OŹE 608,58 GJ/rok |
| Wskaźnik produktu |  | Wspartych zostanie 15 inwestycji |
| Okres realizacji |  | 2017- 2019 |
| Koszty kwalifikowane |  | zakup i montaż urządzenia |
| Beneficjenci |  | Osoby fizyczne Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą |
| Tryb dofinansowania |  | Refundacja/dotacja |
| Budżet |  | 600 000 zł |
| Pomoc publiczna |  | W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, dofinansowanie może stanowić pomoc de minimis lub pomoc de minimis w sektorze rolnym w rozumieniu odpowiednich przepisów. |
| Źródła finansowania |  | Budżet Gminy RPOWM , WFOŚiGW, NFOŚiGW Środki własne wnioskodawcy |
| Pomoc publiczna |  | W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, dofinansowanie może stanowić pomoc de minimis lub pomoc de minimis w sektorze rolnym w rozumieniu odpowiednich przepisów. |
| Odpowiedzialny |  | Urząd Gminy |

| Działanie 4. Ograniczenie zużycia energii w sektorze działalności gospodarczej i sektorze przedsiębiorstw. Cel 4. Aktywizacja sektora działalności gospodarczej i sektora przedsiębiorstw w realizacji działań ograniczających niską emisję. Głównym głównymi grupami potrzeb przedsiębiorstw zgodnymi z PGN są: termomodernizacja budynków z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wymiana źródła c.o. i c.w.u., oraz poprawa efektywności energetycznej urządzeń i technologii. Gmina będzie wspierać realizację, przez podmioty gospodarcze, projektów w tym zakresie. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tryb wyboru projektów do realizacji |  | Zależny od konkursu / dofinansowania |
| Efekt ekologiczny |  | Niemożliwy do oszacowania ze względu na brak danych od beneficjentów |
| Wskaźnik produktu |  | Liczba zrealizowanych projektów |
| Okres realizacji |  | 2015-2020 |
| Beneficjenci |  | Firmy działające w Gminie lub realizujące projekty zlokalizowane w Gminie |
| Budżet |  | Brak danych |
| Źródła finansowania |  | RPO WM, POIiŚ, NFOŚiGW, WFOŚiGW |
| Pomoc publiczna |  | Zgodnie z warunkami konkursów i obowiązującymi rozporządzeniami. |
| Odpowiedzialny |  | Wnioskodawca |
| Działanie 5. Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne. Cel 5 Zwiększenie świadomości wpływu niskiej emisji w grupach: mieszkańców, liderów społecznych oraz wdrożenie nowych rozwiązań wewnątrz urzędu. Planowane są następujące typy przedsięwzięć: - Planowanie działań w obszarze efektywności energetycznej - Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Edukacja i informacja o niskiej emisji /kampanie informacyjne i promocyjne - Wdrożenie zasad zielonych zamówień publicznych w urzędzie gminy i jednostkach oraz usprawnień prośrodowiskowych w planowaniu przestrzennym. |  |  |
| Tryb wyboru projektów do realizacji | Projekt własny gminy |  |
| Efekt ekologiczny | Nie dotyczy |  |
| Wskaźnik produktu | - aktualizacja 2 dokumentów planistycznych - realizacja 2 działań informacyjnych i edukacyjnych - wdrożenie co najmniej 1 rozwiązania prośrodowiskowego do procedur regulujących pracę Urzędu. |  |
| Okres realizacji | 2015 / 2020 |  |
| Koszty | Opracowanie oraz aktualizacja dokumentów i baz danych, przeprowadzenie wymaganych konsultacji społecznych, promocja działań, artykuł w prasie regionalnej, aktualizacja strony internetowej itp. |  |
| Beneficjenci | Mieszkańcy gminy / administracja gminna |  |
| Budżet | 15 000 zł |  |
| Źródła finansowania | Budżet Gminy WFOŚiGW, NFOŚiGW |  |
| Pomoc publiczna | Nie dotyczy |  |
| Odpowiedzialny | Urząd Gminy |  |

Źródło: opracowanie własne

W gminie możliwe jest wykorzystanie kogeneracji w istniejących przedsiębiorstwach. Urząd nie posiada danych, czy przedsiębiorstwa planują takie inwestycje. Gmina będzie wspierać realizację projektów, w tym zakresie przez podmioty gospodarcze – zgodnie z zapisami działania 4.

W przypadku potrzeby realizacji inwestycji w zakresie produkcji energii elektrycznej, ciepła 
i chłodu w sektorze budynków komunalnych i mieszkalnych oraz uzyskania odpowiednich środków finansowych, dokonana zostanie aktualizacja PGN a zadanie zostanie wdrożone do realizacji. Planowane działania inwestycyjne związane z produkcją energii ( w tym z OŹE ) znajdują się w tabeli powyżej.

## Ocena ryzyka związanego z realizacją Programu

Tabela 32. Ocena ryzyka

| LP | Rodzaj ryzyka | Działania zaradcze |
| --- | --- | --- |
|  | Brak środków własnych gminy na realizację przedsięwzięć | - Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań źródeł finansowania pozabudżetowego (fundusze publiczne, zbiórka publiczna, finansowanie ESCO itp.) |
|  | Brak chętnych osób fizycznych do udziału w programie dofinansowania | - Intensyfikacja działań promocyjnych, - Organizacja spotkań z mieszkańcami - Weryfikacja poziomu dofinansowania – podwyższenie poziomu dofinansowania |
|  | Wzrost kosztów rynkowych realizowanych inwestycji | - Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań źródeł finansowania - Organizacja przetargów grupowych z udziałem innych jst |
|  | Problem z wyborem wykonawcy | - Zmiana zapisów dokumentów przetargowych, zmiana trybu wyboru wykonawcy |
|  | Nie osiągnięcie wskaźników ograniczenia emisji | - Weryfikacja bazy danych, poszukiwanie przyczyn odchyleń |
|  | Odchylenia w terminach realizacji PGN | - Organizacja spotkań roboczych i monitoringowych - Przygotowywanie raportów monitoringowych |
|  | Negatywny PR dla realizacji PGN | - Regularne kontakty z grupą interesariuszy - Bieżąca informacja o realizacji PGN poprzez stronę internetową i media |
|  | Upadłość wykonawcy | - Etapowanie realizacji zamówienia. - Monitoring realizacji zamówienia. - Zapisy SIWZ umożliwiające dostęp do realizacji zadań firm o odpowiednim doświadczeniu i stabilnej pozycji finansowej |

Źródło: Opracowanie własne

## Efekt ekologiczny realizacji działań

Tabela 33. Efekt ekologiczny dla  gminy Gołcza

| L.p. | Nazwa działania / Poddziałania | Energia pierwotna uniknięta [GJ/rok] | Produkcja energii z OŹE [GJ/rok] | Redukcja emisji [Mg/rok] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PM 10 | PM 2,5 | CO2 | BaP | SO2 | NOx | CO |
| DZIAŁANIE 1. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII W BUDYNKACH I INFRASTRUKTURZE PUBLICZNEJ,WYTWARZANIE ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Modernizacja budynków użyteczności publicznej | 323,00 | 227,00 | 0,06 | 0,06 | 57,49 | 0,00 | 0,29 | 0,05 | 0,65 |
| 1.3 | Wymiana oświetlenia ulicznego | 766,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Działanie 1 Razem | 1089,80 | 227,00 | 0,06 | 0,06 | 311,18 | 0,00 | 0,29 | 0,05 | 0,65 |
| DZIAŁANIE 2. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII - TRANSPORT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Rozwój sieci komunikacji rowerowej | 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,55 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,51 |
| 2.2 | Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń | 3600 | 0,00 | 0,01 | 0,0098 | 275 | 0 | 0,002 | 1,12 | 10,17 |
|  | Działanie 2 Razem | 3971,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 299,55 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 10,68 |
| DZIAŁANIE 3. OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII ORAZ NISKIEJ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM JEDNO I WIELORODZINNYM, WYTWARZANIE ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Wymiana kotłów węglowych na węglowe tzw. V klasy | 2164,00 | 0,00 | 1,23 | 1,10 | 202,84 | 0,00 | 4,22 | 0,74 | 14,51 |
| 3.2 | Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe | 404,00 | 0,00 | 0,81 | 0,72 | 159,28 | 0,00 | 3,24 | 0,41 | 7,23 |
| 3.3 | Montaż kolektorów słonecznych | 1010,88 | 1010,88 | 0,23 | 0,20 | 94,68 | 0,00 | 0,91 | 0,16 | 2,03 |
| 3.4 | Montaż paneli fotowoltaicznych | 2099,00 | 2099,00 | 0,00 | 0,00 | 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Montaż pomp ciepła | 608,58 | 608,58 | 0,14 | 0,12 | 57,05 | 0,00 | 0,55 | 0,10 | 1,22 |
|  | Działanie 3 Razem | 6286,46 | 3718,46 | 2,40 | 2,15 | 1207,85 | 0,00 | 8,92 | 1,41 | 25,00 |
| Całkowity efekt ekologiczny |  | 11 347,26 | 3 945,46 | 2,48 | 2,21 | 1 818,58 | 0,003 | 9,21 | 2,65 | 36,32 |

Źródło: Opracowanie własne

## Harmonogram

Tabela 34. Harmonogram działań  dla Gminy Gołcza - wydatki na całość zadań (w PLN) w latach 2015 – 2020.

# ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘĆ REDUKCJI EMISJI

## Zakres analizowanych przedsięwzięć

### Wymiana źródeł ciepła

#### Nowoczesne kotły węglowe

Jednymi z najlepszych kotłów dostępnych obecnie na rynku są tzw. kotły „retortowe” czyli automatyczne kotły z paleniskiem retortowym, ze spalaniem dolnym o współprądowym przebiegu spalania.
Kotły te:

- należą do najbardziej nowoczesnych i najefektywniejszych konstrukcji kotłów, służących do spalania np. węgla (realizujących „czystą technologię spalania węgla”), peletu, zrębków, trocin czy ziaren zbóż,

- charakteryzują się ciągłym, automatycznie sterowanym podawaniem paliwa,

- są wyposażone w regulację i kontrolę ilości powietrza wprowadzanego do komory spalania, posiadają samoczyszczące się palenisko retortowe,

- charakteryzują się dużymi możliwościami regulacji mocy, automatyczny system dostarczania paliwa i powietrza oraz zasobnik paliwa sprawiają, że nie wymagają stałej obsługi i w zasadzie ogranicza się ona do uzupełnienia paliwa w zasobniku i do usunięcia popiołu (mogą pracować bezobsługowo przez 2 do 5 dni).

Zaletą kotłów retortowych jest również możliwość spalania w nich oprócz węgla także np. biomasy w postaci peletu oraz mieszaniny peletu i węgla.

Rysunek 20. Przekrój nowoczesnego kotła retortowego

Źródło: Jak ogrzewać oszczędnie i bezpiecznie – Broszura informacyjna

Spalanie jest bardzo ekonomiczne. Paliwo podawane jest automatycznie od dołu w małych ilościach, a gazy z węgla dopalają się przelatując przez warstwę żaru. Sprawność nowoczesnych kotłów retortowych dochodzi do 90 %. Oznacza to, że do uzyskania takiej samej ilości ciepła wystarczy spalić o ok.30 % mniej paliwa niż w kotle tradycyjnym. Koszt niskoemisyjnego nowoczesnego kotła to ok. 12 000 zł. Oszczędność wynika jednak dzięki niższemu zużyciu paliwa.

Kotły na paliwo stałe powinny spełniać wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, a więc następujących parametrów emisji (przy 10% zawartości O2, w odniesieniu do spalin suchych, 0°C, 1013 mbar):

- CO: do 500 mg/m3,

- węgiel organiczny (OGC): do 20 mg/m3,

- pył: do 40 mg/m3.

#### Kotły gazowe

Kotły gazowe kondensacyjne stanowią rozwiązanie o najwyższej efektywności pracy, dzięki wykorzystaniu ciepła kondensacji - zawartego w parze wodnej powstającej przy spalaniu gazu ziemnego. W tradycyjnych kotłach "nie kondensacyjnych", ciepło to jest tracone wraz ze spalinami opuszczającymi kocioł.

Zalety kotłów kondensacyjnych:

- Zamknięta komora spalania

Zamknięta komora – kocioł może pobierać powietrze do spalania bezpośrednio z zewnątrz budynku np. przez ścianę zewnętrzna, z szachtu kominowego itp. Przy gazie ziemnym nie potrzebna jest wówczas wentylacja nawiewna do pomieszczenia kotłowni. Pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł nie jest wychładzane przez zimne powietrze napływające do niego z zewnątrz, co jest szczególnie istotne jeśli kocioł znajduje się np. w łazience. Dodatkową zaletą kotła z zamkniętą komorą spalania jest brak możliwości przedostania się spalin do pomieszczenia kotłowni.

- Wysoka sprawność spalania i najnowsze rozwiązania techniczne

Kotły kondensacyjne pracują z wyższą sprawnością od tradycyjnych, czyli lepiej wykorzystują paliwo zapewniając niższe koszty ogrzewania. Osiągają sprawność do 109%, podczas gdy tradycyjne tylko do 90%. Kocioł kondensacyjny uzyskuje najwyższą sprawność przy współpracy z instalacją zaprojektowaną na temperaturę wody grzewczej 40/30°C

W kotłach kondensacyjnych stosowane są najnowsze rozwiązania techniczne, jak: wymienniki spaliny/woda, najnowszej generacji palniki, układy kontrolujące spalanie podczas normalnej pracy kotła – sondy lambda.

- Oszczędniejsze zużycie gazu

Uwzględniając efekt kondensacji i najnowocześniejsze rozwiązania techniczne kotły kondensacyjne są oszczędniejsze od tradycyjnych o ok. 15-20%, a w porównaniu ze starymi kotłami zużycie gazu będzie mniejsze nawet o 30%. Przy obecnych cenach gazu, które będą rosły każdego roku, dodatkowe koszty wynikające z zastosowania kotła kondensacyjnego zwrócą się po ok. 4 do 6 latach.

- Dłuższa żywotność kotła

Najlepsze rozwiązania techniczne i wysokiej  jakości materiały sprawiają, że kotły kondensacyjne są trwalsze od tradycyjnych. Szacowany koszt kotła gazowego kondensacyjnego to 8 100 zł.

#### Kotły olejowe

Rysunek 21. Schemat działania kotła olejowego

Źródło: www.ogrzewamy.pl

Kotły olejowe oferowane są jako urządzenia do ustawienia na podłodze, rzadko do powieszenia na ścianie. Ogrzewają budynek i wodę użytkową w osobnym zbiorniku ustawionym obok lub pod kotłem. Niektóre mają już zabudowany zbiornik ciepłej wody użytkowej – kocioł i zbiornik schowane w jednej obudowie.

Spaliny przekazują ciepło wodzie grzewczej w wymienniku wykonanym z żeliwa, stali lub o specjalnej konstrukcji, np. stalowo-żeliwnym. Podobnie jak gazowe, kotły olejowe oferowane są jako tradycyjne i kondensacyjne, mogą pobierać powietrze do spalania z pomieszczenia kotłowni lub bezpośrednio z zewnątrz budynku.

Oszczędne ogrzewanie olejem

Moc grzewcza. Kocioł o mocy grzewczej lepiej dopasowanej do zapotrzebowania budynku na ciepło będzie pracował oszczędniej. Kotły olejowy wyposażone są w palniki jednostopniowe lub dwustopniowe. W odróżnieniu od jednostopniowego, np. 20 kW, kocioł z palnikiem dwustopniowym, np. 13/20 kW, może pracować z mocą 13 kW lub 20 kW. W okresach małego zapotrzebowania na ciepło: wiosną i jesienią, do ogrzania domu w zupełności wystarczająca będzie moc kotła 13 kW. W zimie, jeśli potrzeba więcej ciepła do ogrzewania, wówczas kocioł automatycznie zwiększy swoją moc grzewczą do 20 kW.

Kotły z palnikami dwustopniowymi są droższe od jednostopniowych, ale pracują oszczędniej: lepiej dopasowują się do zapotrzebowania budynku na ciepło i rzadziej się załączają, czyli oszczędniej zużywają paliwo.

Dolne ograniczenie temperatury. Tradycyjne kotły olejowe wykonane z żeliwa lub stali narażone są na szkodliwe działanie kondensatu – wykroplenie wody ze spalin, który przyspiesza korozję kotłów. Aby chronić kocioł przed kondensacją musi on utrzymywać tzw. minimalną temperaturę wody grzewczej, np. 40°C. Czyli, aby zapobiec kondensacji temperatura wody w kotle nie może spaść poniżej temperatury minimalnej. Dla użytkownika oznacza to, że nawet jeśli budynek nie będzie potrzebował ciepła kocioł i tak może się załączać aby utrzymać minimalną temperaturę wody grzewczej. Czyli, będzie zużywał paliwo wtedy kiedy nie potrzeba ogrzewać budynku.

Oszczędniejsze w eksploatacji będą kotły olejowe, które nie mają dolnego ograniczenia temperatury wody w kotle.

Pojemność wodna kotła. Jest to parametr kotła, który mówi o tym ile znajduje się w nim wody grzewczej. Typowe kotły żeliwne małej mocy, np. 18 kW, mogą mieć pojemność ok. 27 litrów, natomiast kotły o specjalnej konstrukcji i podobnej mocy grzewczej, nawet: 49 litrów, czyli niemal dwukrotnie większą.

Duża pojemność wodna kotła zapewnia jego stabilną pracę w nowych jak i modernizowanych instalacjach. Zapobiega lokalnym przegrzewom i zakłóceniom w pracy spowodowanym osadami zanieczyszczeń i mułów w starszych instalacjach. Kocioł o dużej pojemności wodnej załącza się rzadziej dodatkowo oszczędzając paliwo. W ciągu doby może pracować nawet o 1 godzinę krócej od podobnej mocy kotła o małej pojemności wodnej, co w ciągu roku może przynieść oszczędności w zużyciu oleju opałowego ok. 10-15%.

Kocioł tradycyjny i kondensacyjny. Najczęściej do kotła olejowego tradycyjnego dołączany jest dodatkowy wymiennik ciepła, w którym maksymalnie odbierane jest ciepło ze spalin, tzw. wymiennik kondensacyjny. Dzięki temu, w kotle kondensacyjnym można stosować ogólnie dostępny olej opałowy, a rozdzielenie komory spalania paliwa i kondensacji zapewnia „czystą” pracę kotła.

Tradycyjne kotły olejowe wykorzystują energię paliwa ze sprawnością do ok. 95%. Kondensacyjne maksymalnie wykorzystują energię paliwa, ze sprawnością do ok. 104%. Czyli, kondensacyjne są oszczędniejsze w eksploatacji. Wybierając kocioł kondensacyjny, o wyższej sprawności, o dużej pojemności wodnej, z palnikiem dwustopniowym, możemy liczyć na spore oszczędności kosztów ogrzewania każdego roku.

Zakup paliwa. Cena oleju opałowego jest wysoka i zmienia się w ciągu roku, najniższa będzie 
w okresie letnim, chociaż zależy to również od sytuacji na świecie. Dlatego, warto kupować paliwo kiedy jest najtańsze, tak aby wystarczyło na cały okres grzewczy. Nowoczesne kotły olejowe pozwalają na wykorzystanie tańszych olejów pochodzenia roślinnego, tzw. biooleju. Do oleju opałowego można dodawać zwykle do ok. 10%  biooleju.

Cena pieca olejowego: 6 000 zł – 15 000 zł w zależności od producenta i funkcji oraz modelu.

#### Pompy ciepła

Pompa ciepła jest urządzeniem, umożliwiającym wykorzystanie niskotemperaturowych źródeł energii. Pobiera ona ciepło ze źródła o niższej temperaturze (dolnego) i przekazuje go do źródła 
o temperaturze wyższej (górne źródło ciepła). W tym procesie konieczne jest doprowadzenie energii 
z zewnątrz. Energia cieplna tych urządzeń, oddawana w górnym źródle składa się więc z ciepła pobranego ze źródła dolnego i ciepła odpowiadającego energii doprowadzonej do napędu urządzenia.

Zasada działania pompy ciepła jest identyczna jak urządzenia ziębniczego. Ich działanie jest oparte na przemianach fazowych krążącego w nich czynnika roboczego (odparowanie przy niskiej temperaturze 
i skraplanie przy wysokiej temperaturze). Różnią się jednak funkcją, jaką dane urządzenie spełnia oraz zakresem parametrów pracy. W urządzeniu ziębniczym wykorzystuje się ciepło pobrane przy niskiej temperaturze, natomiast w pompie ciepła wykorzystuje się ciepło oddane przy wysokiej temperaturze. Pompę ciepła stosuje się także wtedy, gdy chodzi o jednoczesne lub alternatywne, zarówno odbieranie ciepła ze źródła dolnego, jak i oddawanie go do źródła górnego.

Układ pompy ciepła jest typowym sprężarkowym ziębniczym obiegiem parowym, przy czym może ona pracować w systemie rewersyjnym (skraplacz staje się parowaczem a parowacz skraplaczem). Dodatkowym elementem w rewersyjnej pompie ciepła są rozbudowane rurociągi oraz zawory czterodrogowe, umożliwiające przekazywanie ciepła w obu kierunkach w zależności od pory roku. Czynnik ziębniczy w stanie parowym zostaje sprężony w sprężarce, a następnie trafia do skraplacza. Tam sprężona para oddaje ciepło i skrapla się. Ciekły czynnik trafia poprzez zawór rozprężny, obniżający jego ciśnienie do parowacza. Parowacz zamontowany jest w strumieniu powietrza wywiewnego. Czynnik niskowrzący odparowując odbiera ciepło z powietrza omywającego ten wymiennik i ponownie trafia do sprężarki. Oprócz przekazywania ciepła z układu wyciągowego do nawiewu, urządzenie doprowadza do skraplacza także energię pobraną przez sprężarkę. Parowacz pompy ciepła zlokalizowany jest zatem kanale wywiewnym, a skraplacz w kanale nawiewnym. Szczególnie sprzyjające warunki do zastosowania pomp ciepła mają miejsce, gdy:

- istnieje źródło ciepła o stosunkowo wysokiej temperaturze (najlepiej wyższej od temperatury otoczenia), ale za niskiej do bezpośredniego wykorzystania,

- poprzez zastosowanie pompy ciepła możliwe jest zawrócenie i ponowne wykorzystanie strumienia energii przepływającego przez urządzenie (np. w klimatyzatorach),

- istnieje zapotrzebowanie zarówno na ciepło, jak i na zimno,

- energia cieplna przekazywana jest na znaczną odległość i zastosowanie pompy ciepła 
w miejscu poboru energii zmniejsza koszty inwestycyjne.

Najszersze zastosowanie znalazły dotychczas pompy ciepła, jako urządzenia grzewcze lub klimatyzacyjne domów jednorodzinnych i niewielkich pomieszczeń. Pracują one z reguły w układzie rewersyjnym, tzn. w sezonie grzewczym pełnią rolę pompy ciepła, a w sezonie letnim, pracując w cyklu odwrotnym, pełnią rolę klimatyzatorów. Ich wydajność cieplna wynosi od kilku do kilkunastu kilowatów. Są to na ogół urządzenia sprężarkowe, dla których dolnym źródłem ciepła jest najczęściej powietrze atmosferyczne lub grunt. Preferowane są przy tym niskotemperaturowe systemy ogrzewania: powietrzne lub wodne, płaszczyznowe (podłogowe, sufitowe, ścienne).

Podstawowym i najbardziej popularnym wykorzystaniem pomp ciepła jest ogrzewanie budynków 
i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Sprawność pomp ciepła określa współczynnik COP. Mówi on, w jakim stopniu urządzenie to wykorzystuje darmowe ciepło ze środowiska naturalnego, w stosunku do zużytego prądu.

Współczynnik COP (z ang. coefficient of performance) nie jest wielkością stałą dla danego rodzaju pompy ciepła. Zmienia się on w czasie pracy urządzenia i zależy od wielu czynników. Najistotniejsze z nich to:

- temperatura dolnego źródła;

- temperatura zasilania górnego źródła;

- różnica pomiędzy temperaturą wody zasilającej instalację grzewczą (wpływającej do niej), a temperaturą jej powrotu.

Przykładowo, dla tej samej pompy powietrznej o mocy 9 kW, sprawność może wynosić: 3,9; 4,1 lub 5,1. Pierwsza wielkość, na poziomie 3,9, oznacza jej efektywność przy temperaturach: powietrza na zewnątrz domu 2°C, wody grzewczej 35°C i różnicy temperatury w instalacji 5°C. Jeśli natomiast przyjmiemy temperaturę zewnętrzną 7°C, a w instalacji analogicznie jak poprzednio, czyli 35°C, to COP wyniesie 5,1.

Zakup pompy ciepła należy skonsultować się z doświadczonym projektantem lub wykonawcą. Żaden z nich nie dobierze jej bez dokładnej analizy warunków, w jakich będzie ona działać.

Górne źródło ciepła

Najwyższą sprawność pompa ciepła osiąga wtedy, gdy górne źródło ciepła stanowi niskotemperaturowa instalacja grzewcza. Im niższa będzie temperatura wody zasilającej ogrzewanie, tym pompa będzie pracować oszczędniej - zużyje mniej prądu. W nowo budowanych domach najlepiej więc, aby współpracowała ona z ogrzewaniem płaszczyznowym - sufitowym, ściennym lub najpopularniejszym - podłogowym.

Do zapewnienia komfortu cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach powinna wystarczyć woda grzewcza o temperaturze 35-40°C. Ogrzewanie podłogowe ma tę przewagę nad innymi systemami, że jego duża bezwładność cieplna pozwala na dłuższe przerwy w pracy pompy ciepła, bez obniżenia komfortu w ogrzewanych pomieszczeniach. W najzimniejsze dni, przy temperaturach ( poniżej -7oC ), może zaistnieć konieczność dogrzania pomieszczeń.

W domach już użytkowanych pompa ciepła może również zasilać instalację grzejnikową. Musi być ona jednak zaprojektowana nie tak, jak to zwykle się przyjmuje, czyli na temperaturę 75 lub 70°C, ale na 50 bądź 60°C. Ta zmiana powoduje, że grzejniki będą miały większe rozmiary, albo trzeba będzie zastosować ich kilka w danym pomieszczeniu.

Na rynku dostępne są pompy, które mogą ogrzewać wodę do temperatury nawet 70°C, ale odbywa się to kosztem ich sprawności (COP będzie niższy).

Rzeczywiste koszty ogrzewania

Aby je ocenić, należy wziąć pod uwagę nie tylko sprawność pompy ciepła, ale i efektywność całej instalacji, czyli wszystkich urządzeń zasilanych energią elektryczną (pomp obiegowych, siłowników itd.), w ciągu na przykład danego miesiąca czy całego okresu grzewczego.

Bada prawie dwustu układów pomp ciepła różnych producentów przeprowadził Instytut Fraunhofera ISE z Niemiec). Wśród nich było:

- 110 instalacji w nowych domach jedno- i dwurodzinnych - w ponad 95% z nich zamontowane jest ogrzewanie podłogowe,

- ponad 70 instalacji w modernizowanych domach, wyposażonych w 95% w tradycyjne ogrzewanie grzejnikowe.

Do obliczeń wskaźnika efektywności brano pod uwagę zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła, pompę dolnego źródła ciepła (pompę solanki) i grzałkę elektryczną. Ilość ciepła dostarczanego do ogrzewanego budynku mierzono zaraz za pompą ciepła. Średnia efektywność pracy instalacji wynosiła:

- dla pomp gruntowych - 3,9 w nowo budowanych domach oraz 3,3 w starszych budynkach;

- dla pomp powietrznych - 2,9 w nowych i 2,6 w starszych domach.

Przykładowe dane techniczno-ekonomiczne wybranych instalacji

Tabela 35.  Dane techniczno-ekonomiczne inwestycji w pompę ciepłą dla budynku jednorodzinnego o pow. 150 m2

| Budynek | Budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 150 m2 |
| --- | --- |
| Charakterystyka pompy ciepła | pompa ciepła CETUS16 firmy SeCes-Pol o wydajności cieplnej 16,0 [kW]; |
| górne źródło ciepła | woda z instalacji centralnego ogrzewania; |
| Dolne źródło ciepła | grunt |
| Koszty instalacji [zł]* |  |
| Pompa ciepła | 13 200 |
| Zbiornik c.w.u.: | 6 000 |
| osprzęt (pompy obiegowe, zawory, wymiennik c.w.u., rurociągi): | 30 000 |
| odwiert studzienny z pompą zanurzeniową: | 35 000 |
| Łączny koszt inwestycji (w zależności od rodzaju kolektora gruntowego): | 49 000 - 54000 |
| Podsumowanie | Koszty eksploatacyjne centralnego ogrzewania w sezonie zimowym wynoszą średnio około 250,- zł miesięcznie. |

#### Montaż elektrofiltrów

Praca elektrofiltru możliwa jest dzięki generatorowi wysokiego napięcia wytwarzającego prąd stały. Korpus elektrofiltru wykonany jest ze stali węglowej. W korpusie zamontowana jest elektroda ulotowa, generująca wyładowanie koronowe, wykonana została z drutu stalowego. Elektroda umieszczona jest centralnie w kanale spalinowym za pomocą pręta mocującego z izolatorem ceramicznym. Układ izolowanej elektrod zasilany jest wysokim napięciem z generatora WN przez odpowiednio izolowany przewód zasilający. Elektrodę rozładowczą, powierzchnię separacji, stanowią uziemione ścianki korpusu elektrofiltru i przewodu kominowego, w który zamontowany jest elektrofiltr. Wnętrze korpusu, w którym zamontowana jest elektroda przewietrzane jest powietrzem osłonowym za pomocą wentylatora. Oczyszczanie i konserwacja elektrofiltru, wykonywane ręcznie, możliwe są przez otwór inspekcyjny. W zależności od wykonania, na życzenie klienta, elektrofiltr może być również wyposażony w układ automatycznego oczyszczania elektrody osadczej.

Elektrofiltry mogą być montowane w urządzeniach grzewczych do 25 kW, w tym opalanych biomasą. Urządzenia grzewcze muszą mieć odpowiedni przepływ oraz temperaturę spalin. Przewód odprowadzający spaliny do konia musi mieć odpowiednia średnicę. Montaż elektrofiltra powinien być wykonany przez wykwalifikowanego specjalistę.

Montaż  elektrofiltrów   w piecach  o niskiej sprawności  poniżej 65%, bez regulowanego przepływu spalin, nie przyniesie  zakładanego  efektu. Filtry montuje się w przy kotłach klasy 3 i wyższej.

Rysunek 22. Elektrofiltr

Źródło: TECH Sp.j.

Wydzielanie pyłu ze strumienia zapylonych spalin i osadzenie na powierzchni elektrody zbiorczej, ścianek korpusu, zachodzi pod wpływem siły elektrostatycznej. Ziarna pyłu uzyskują ładunek elektrostatyczny 
w wyniku zderzeń z jonami gazu, których źródłem jest jednoimienne wyładowanie elektryczne (ulot) powstający na elektrodzie ulotowej. Wskutek jonizacji gazu i dalej ziaren pyłu następuje ruch cząstek pyłu w kierunku elektrody osadczej. Skuteczność działania elektrofiltru jest podstawowym parametrem charakteryzującym jego użyteczność. W najprostszych rozwiązaniach skuteczność ta może się wahać w zakresie od 60% do 90% w zależności od rodzaju i jakości źródła emisji w urządzeniach grzewczych do 25 kW, w tym opalanych biomasą.

Rysunek 23. Schemat instalacji elektrofiltra

Źródło: TECH Sp.j.

Omawiana metoda odpylania spalin z instalacji spalania małej mocy (piec, kocioł), z technicznego punktu widzenia stanowi rozwiązanie typu BAT (Najlepsza dostępna technika). Gwarantuje ono spełnienie coraz wyższych wymogów energetyczno-emisyjnych stawianych przed instalacjami spalania małej mocy (również tych określonych w odnośnych standardach testowania EN303-5 oraz EN13289). W zależności od emisji pyłu właściwej dla danego źródła, kotła lub pieca, zastosowanie wysokosprawnego odpylacza jakim jest elektrofiltr, pozwala na przesunięcie urządzenia z klasy 3 wg normy 303-5 do klasy 4 lub nawet 5 
w odniesieniu do emisji pyłu. Odpowiada to emisji pyłu na poziomie poniżej 40 mg/mn3. Szacunkowy koszt montażu elektrofiltra wynosi ok. 3000 zł.

### Typowe instalacje solarne przygotowania c.w.u. i układ wspomagania ogrzewania

#### Kolektory słoneczne

Odpowiednio zaprojektowany układ solarny to nie tylko oszczędność w zużyciu paliwa do produkcji ciepłej wody użytkowej, ale również możliwość wspomagania instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewania wody w basenach. Instalacja solarna w domu jednorodzinnym to także zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Najpopularniejszym sposobem wykorzystywania energii słonecznej jest podgrzewanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).Prawidłowo dobrany system solarny powinien w miesiącach letnich zapewnić nam pokrycie energii na podgrzanie ciepłej wody użytkowej w granicach 85-95 %, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych kosztów na zakup i montaż zestawu solarnego.

W związku z tym, iż energia słoneczna jest źródłem, które nie może być traktowane jako przewidywalne, pewne i zawsze dostarczające wymaganej ilości energii (zima, noc, pochmurne dni, duży rozbiór ciepłej wody użytkowej) typowy zestaw solarny wykorzystuje dwa źródła ciepła. Zatem musi posiadać również drugie, dodatkowe źródło energii  (np. kocioł gazowy, kocioł na pelet, grzałka elektryczna, itp.), które będzie w stanie zapewnić dogrzanie wody niezależnie od pogody, ekspozycji słonecznej kolektora słonecznego czy chwilowego, ponadnormatywnego zużycia wody. W lecie energia solarna jest wiodącym źródłem ciepła a drugie źródło ciepła je wspomaga. Natomiast w zimie drugie źródło ciepła jest wiodącym źródłem ciepła a energia solarna je wspomaga. Praktycznie zawsze oba źródła energii pozostają w gotowości i są w jakiejś części wykorzystywane. Poniższy rysunek przedstawia przykładowy układ solarny.

Rysunek 24. Przykładowy układ solarny.

Źródło: Ulrich®

Zalety zastosowania systemu solarnego:

- bardzo niski miesięczny koszt eksploatacji,

- wysoka oszczędność na ogrzewaniu c.w.u.  w miesiącach letnich,

- możliwość pozyskania dotacji na montaż zestawu solarnego.

Wady zastosowania systemu solarnego:

- stosunkowo wysoki koszt inwestycji,

- niewielki efekt ekologiczny inwestycji,

- brak możliwości magazynowania ciepła - trzeba je zużywać na bieżąco,

- nieprzewidywalność energii słonecznej  - zależność od pogody.

Szacunkowy koszt zestawu kolektorów słonecznych z montażem (dla gospodarstwa domowego 5 osobowego)  to ok. 13 500 zł.

### Termomodernizacja budynku i instalacji wewnętrznych

#### Termomodernizacja

Podstawowym działaniem prowadzącym do obniżenia zużycia energii na ogrzewanie jest termomodernizacja. Przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym. Termomodernizacja wymaga poniesienia pewnych nakładów finansowych, ale przy dobrym rozpoznaniu i wyborze metody finansowania można ją wykonać w taki sposób, że związane z tym koszty będą pokrywane głównie z uzyskanych oszczędności.

Termomodernizację należy wykonać przed wymianą źródła ciepła

Rysunek 25. Straty ciepła w budynku jednorodzinnym

Źródło: Jak ogrzewać oszczędnie i bezpiecznie – Broszura informacyjna

Jakie usprawnienia można wykonać, żeby poddać budynek skutecznej termomodernizacji:

- ocieplić przegrody zewnętrzne,

- wymienić lub wyremontować okna,

- zmodernizować lub wymienić system grzewczy w budynku,

- unowocześnić system wentylacji,

- usprawnić system wytwarzania ciepłej wody,

- zacząć wykorzystywać energię słoneczną lub inna energię odnawialną.

Warto przed podjęciem decyzji, co do zakresu modernizacji zasięgnąć porady doświadczonego audytora energetycznego i ponieść niewielkie w skali wartości modernizacji koszty audytu energetycznego. Może to uchronić nas przed nietrafioną modernizacją elementu, który w rzeczywistości ma niewielki wpływ na efektywność energetyczną całego budynku.

Obecnie stosowana metoda dociepleniowa ścian to tzw. lekka-mokra. Jest ona wybierana dzięki swoim zaletom technicznym, estetycznym i jakościowym. Proponowane w projektach styropian czy wełna mineralna mają bardzo dobre właściwości izolacyjne. Wybór odpowiednich grubości izolacji termicznych poszczególnych przegród powinien zostać określony na podstawie tzw. optymalizacji.

Korzyści z termomodernizacji:

- ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, dachu, stropodachu, stropu nad piwnicą) spowoduje zmniejszenie zużycia ciepła o 15 – 25 %,

- wymiana okien na okna szczelne, o niższej wartości współczynnika przenikania zaoszczędzi 10 – 15% ciepła,

- wprowadzenie automatyki pogodowej oraz urządzeń regulacyjnych powoduje 5 -15% oszczędności,

- kompleksowa modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. zaoszczędzi 10 – 15% zużycia ciepła,

- budynki energooszczędne mają dwukrotnie mniejsze zapotrzebowanie na energię niż budynki tradycyjne.

## Charakterystyka ekonomiczna i ekologiczna przedsięwzięć oraz ich efekty

### Analiza ekonomiczna realizacji programu

W niniejszym rozdziale przedstawiono analizę ekonomiczną proponowanych do wdrożenia działań naprawczych zawartych w programie w celu wskazania zasadności ich realizacji.

Jednym z największych problemów przy realizacji zadań wskazanych w Programach ochrony powietrza jest zbyt mała ilość środków finansowych jakimi dysponują jednostki odpowiedzialne na realizację tych działań. Dlatego też niezbędne jest przeprowadzenie analizy mającej na celu wskazanie, które z proponowanych działań naprawczych są najbardziej efektywne pod względem ekologicznym i ekonomicznym.

W celu wyznaczenia wskaźników efektywności ekonomicznej przeprowadzono analizę prowadzonych w powiecie suskim działań w zakresie ograniczenia emisji powierzchniowej:

•	porównano koszty poszczególnych działań,

•	porównano efekt ekologiczny przeprowadzonych działań,

•	wyznaczono wskaźnik efektywności ekonomicznej.

### Wskaźniki efektywności ekonomiczno – ekologicznej działań naprawczych

Wskaźnik efektywności ekologicznej

Poniższe tabele przedstawiają wskaźniki kosztowe (zł/m2) obliczone na podstawie danych
z przeprowadzonych w gminie działań naprawczych pod kątem ograniczania emisji powierzchniowej 
i jakościowe (kg/m2) zawarte w Programie Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego. Poniższe wskaźniki obliczone zostały dla standardowego domu o powierzchni 150 m2.

Tabela 36.  Wskaźnik osiągnięcia efektu ekologicznego działań naprawczych

| Rodzaj działania – wymiana na | Wskaźnik redukcji PM10 w kg/m2 |
| --- | --- |
| gazowe | 0,2 |
| pompa ciepła | 0,2 |
| nowoczesne - węglowe, retortowe lub opalane biomasą | 0,13 |
| kolektory słoneczne | 0,03 |
| termomodernizacja | 0,11 |
| elektrofiltr | 0,12 |

Źródło: Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego, obliczenia własne

Wskaźnik efektywności ekologicznej przedstawia ilość redukcji emisji pyłu PM10 uzyskanej ze zrealizowanych działań naprawczych w przeliczeniu na m2 lokalu. Jak widać z powyższej tabeli najwyższe wskaźniki, a zatem najbardziej efektywne ekologicznie jest realizowanie działań prowadzących do wymiany starych kotłów węglowych na nowe gazowe oraz instalacja pomp ciepła. Najmniejszy efekt osiągnięto w wyniku prowadzenia działań związanych z instalowaniem alternatywnych lub odnawialnych źródeł ciepła. Jest to spowodowane wykorzystaniem tych źródeł jedynie do wspomagania już istniejących systemów ogrzewania, szczególnie wykorzystywane są do ogrzewania wody użytkowej.

Wskaźnik kosztowy

Tabela 37. Wskaźniki kosztowe realizacji działań naprawczych – koszt inwestycji bez dotacji

| Rodzaj działania – wymiana na | Wskaźnik zł/m2 | koszt inwest. |
| --- | --- | --- |
| gazowe | 54 | 8100 |
| pompa ciepła | 300 | 45000 |
| nowoczesne - węglowe, retortowe lub opalane biomasą | 80 | 12000 |
| kolektory słoneczne | 90 | 13500 |
| termomodernizacja | 155 | 23250 |
| elektrofiltr | 20 | 3000 |

Źródło: Obliczenia własne

Wykres 17. Łączna Wskaźniki kosztowe realizacji działań naprawczych [zł/m2] – koszt inwestycji bez dotacji.

Źródło: Obliczenia własne

Wskaźnik kosztów przedstawia koszt realizacji działania naprawczego w przeliczeniu na m2 lokalu. Jak widać spośród wyliczonych wskaźników najwyższy koszt dotyczy instalacji pompy ciepła i termomodernizacji co oznacza, iż był to najwyższy koszt przeprowadzonych działań na m2 lokalu. Wysoka wartość wskaźnika 
w przypadku termomodernizacji związana jest z założeniem, iż dokonywana jest kompleksowa termomodernizacja zawierająca docieplenie ścian i stropów, wymiana drzwi i okien, modernizacja instalacji.

Najtańszą inwestycją okazuje się montaż elektrofiltra. Wartość takiej inwestycji szacuje się 
w przedziale 1 - 2 tysięcy złotych dla typowych powierzchni domów jednorodzinnych. Wskaźnika kosztów nie należy łączyć z efektywnością ekologiczną, gdyż do wyliczenia tego wskaźnika nie używano żadnych wskaźników efektywności ekologicznej. W tym kontekście również najlepszą inwestycją w zakresie zarówno ekologicznym jak i ekonomicznym jest inwestycja w montaż elektrofiltra.

### Zestawienie graficzne optymalizacji przedsięwzięć modernizacyjnych

Na podstawie wyliczonych wskaźników kosztów i efektywności ekologicznej wyliczono wskaźnik efektywności ekologiczno – ekonomicznej inwestycji. Wskaźnik ten pokazuje, które z działań przy maksymalnej wartości redukcji emisji pyłu PM10 są najbardziej opłacalne ekonomicznie. Wskaźnik przedstawia wartość efektywności ekonomiczno - ekologicznej w ujęciu inwestycji, a nie eksploatacji.

Tabela 38. Wskaźnik efektywności ekologiczno – ekonomicznej inwestycji  – koszt inwestycji bez dotacji

| Rodzaj działania – wymiana na | Wskaźnik tys. zł/1 kg PM10 |
| --- | --- |
| gazowe | 0,27 |
| pompa ciepła | 1,50 |
| nowoczesne - węglowe, retortowe lub opalane biomasą | 0,62 |
| kolektory słoneczne | 3,46 |
| termomodernizacja | 1,41 |
| elektrofiltr | 0,17 |

Źródło: Obliczenia własne

Wykres 18. Wskaźnik efektywności ekologiczno – ekonomicznej inwestycji tys.zł/kg  – koszt inwestycji bez dotacji

Źródło: Obliczenia własne

Najlepszy wskaźnik efektywności ekologiczno – ekonomicznej wyznaczono dla działań związanych 
z montażem elektrofiltrów. Oznacza to, że w zakresie emisji pyłu PM10 ten sposób redukcji jest jednym 
z najbardziej efektywnych ekologicznie, przy tym koszt inwestycji jest jednym z najniższych. Należy jednak zauważyć, że  w przypadku elektrofiltra nadal niezbędne są wydatki na ogrzewanie, a w przypadku montażu pompy ciepła również może zaistnieć konieczność dogrzania pomieszczeń przy niskich temperaturach 
(poniżej -7oC ) na zewnątrz.

Najwyższy wskaźnik dotyczy zamiany kotłów węglowych starego typu alternatywnymi źródłami ciepła. Tu przyjęto jedynie efekt instalacji źródeł solarnych, gdyż w zakresie odnawialnych źródeł takie zadania prowadzone są w Gminie Gołcza. Są to kosztowne inwestycje, jednak w przypadku pozyskania dotacji oraz ze względu na to, że stosowane są do ogrzewania wody użytkowej od kwietnia do października, znacząco ograniczają niską emisję w tym okresie.

Wskaźniki efektywności inwestycji

Oprócz wyznaczenia wskaźników efektywności ekologiczno – ekonomicznej odnoszących się do kosztów inwestycji, należy również uwzględnić koszty eksploatacji prowadzenia poszczególnych działań.

W tym celu posłużono się dwoma wskaźnikami

- SPBT - prosty czas zwrotu nakładów. Jest on definiowany jako czas potrzebny do odzyskania nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację danego przedsięwzięcia,

- DGC – dynamiczny koszt jednostkowy. Wskaźnik wyznacza koszt uzyskania technicznej możliwości jednostki efektu ekologicznego i im jest mniejszy tym inwestycja jest bardziej opłacalna ekologicznie i ekonomicznie.

Do jego wyliczenia obu wskaźników wykorzystano koszty uzyskania energii cieplnej z poszczególnych źródeł oraz jedną wspólną wartość stopy dyskonta wynoszącą 6% zgodnie z propozycją wyznaczoną przez Ministerstwo Finansów na potrzeby analiz inwestycji, dofinansowywanych przez Fundusz Termomodernizacyjny.

Poniżej  przedstawiono koszty uzyskania 1 GJ energii cieplnej z różnych nośników ciepła i roczne koszty ogrzewania przykładowego domu jednorodzinnego o powierzchni 150 m2 .

Tabela 39. Koszty uzyskania 1 GJ energii cieplnej z różnych nośników ciepła i roczne koszty ogrzewania

| Rodzaj ogrzewania | zł/GJ | zł rocznie |
| --- | --- | --- |
| gazowe | 72,00 | 5 832,00 |
| pompa ciepła | 32,00 | 2 592,00 |
| nowoczesne - węglowe, retortowe lub opalane biomasą | 38,00 | 3 078,00 |
| kolektory słoneczne | 18,00 | 150,00 |
| olejowe | 110,00 | 8 910,00 |
| elektryczne | 160,00 | 12 960,00 |
| elektrofiltr |  | 120,00 |

Źródło: Obliczenia własne

Wykres 19. Roczne koszty ogrzewania przykładowego domu jednorodzinnego o powierzchni 150 m2

Źródło: Obliczenia własne

Zdecydowanie największe koszty eksploatacyjne ponoszone są w przypadku wykorzystania ogrzewania elektrycznego. Związane jest to ze znacznymi cenami energii elektrycznej na rynku 
i specyfiką zużycia do ogrzewania obiektów.

SPBT - prosty czas zwrotu nakładów ( w latach )

W poniższej tabeli porównano czasy zwrotu inwestycji przy uwzględnieniu braku dotacji, dotacji 85 % oraz 50 %.

Tabela 40. Prosty czas zwrotu nakładów na poszczególne rodzaje inwestycji

| Rodzaj działania – wymiana na | koszt inwest. bez dotacji | koszt inwest. dotacja 85 % | koszt inwest. dotacja 50 % | koszty eksploatacyjne przed rocznie | koszty eksploatacyjne po rocznie | Czas zwrotu w latach - dotacja 85% | Czas zwrotu w latach - dotacja 50% | Czas zwrotu w latach - bez dotacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gazowe | 8100 | 1215 | 4050 | 3500 | 5832 | -0,52 | -1,74 | -3,47 |
| pompa ciepła ( + dogrzewanie przy niskich temp.) | 45000 | 6750 | 22500 | 3500 | 2900 | 11,25 | 37,50 | 75,00 |
| nowoczesne - węglowe, retortowe lub opalane biomasą | 12000 | 1800 | 6000 | 3500 | 3078 | 4,27 | 14,22 | 28,44 |
| kolektory słoneczne | 13500 | 2025 | 6750 | 600 | 150 | 4,50 | 15,00 | 30,00 |
| termomodernizacja ( + ogrzewanie węglowe ) | 23250 | 3487,5 | 11625 | 3 500 | 1 800 | 2,1 | 6,84 | 13,68 |

Źródło: Obliczenia własne

Najlepszy czas zwrotu uzyskano dla inwestycji w kompleksową termomodernizację gdzie koszty eksploatacyjne mogą spaść nawet o połowę. W przypadku wymiany węglowego źródła ciepła na gazowy wskaźnik jest ujemny. To oznacza, że inwestycja nie przynosi oszczędności finansowych, lecz  nie jest tu brany pod uwagę efekt redukcji pyłu do atmosfery ( zerowa emisja )oraz brak nakładu pracy własnej przy obsłudze pieca węglowego.

Poniższa tabela przedstawia prosty czas zwrotu nakładów na montaż kolektorów słonecznych biorąc pod uwagę rodzaj zastępowanego źródła ciepła:

Tabela 41. Prosty czas zwrotu nakładów przy inwestycji w kolektory słoneczne

| Rodzaj działania – Montaż kolektorów słonecznych - zastępowane źródło ciepła: | koszt inwest. bez dotacji | koszt inwest. dotacja 85 % | koszt inwest. dotacja 50 % | koszty eksploatacyjne przed - rocznie | koszty eksploatacyjne po - rocznie | Stopa zwrotu w latach - dotacja 85% | Stopa zwrotu w latach - dotacja 50% | Stopa zwrotu w latach - bez dotacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| węglowe | 13 500 | 2 025 | 6 750 | 600 | 150 | 4,5 | 15,0 | 30,0 |
| biomasa - drewno | 13 500 | 2 025 | 6 750 | 450 | 150 | 6,8 | 22,5 | 45,0 |
| gazowe | 13 500 | 2 025 | 6 750 | 800 | 150 | 3,1 | 10,4 | 20,8 |
| energia elektryczna | 13 500 | 2 025 | 6 750 | 1 400 | 150 | 1,6 | 5,4 | 10,8 |

Źródło: Obliczenia własne

Najszybsze czasy zwrotu występują przy zastąpieniu źródeł wykorzystujących energię elektryczną 
i paliwa gazowe.

DGC – dynamiczny koszt jednostkowy

Poniżej zamieszczono wartości wskaźnika DGC wyliczonego na podstawie rocznych kosztów energii cieplnej, kosztów konserwacji urządzeń grzewczych oraz kosztu inwestycji.

Tabela 42. Wskaźnik ekonomiczny dynamicznego kosztu jednostkowego DGC dla inwestycji i eksploatacji – bez dotacji

| Rodzaj działania – wymiana na | DGC zł/kg |
| --- | --- |
| gazowe | 231,08 |
| pompa ciepła | 300,47 |
| nowoczesne - węglowe, retortowe lub opalane biomasą | 241,46 |
| kolektory słoneczne | 661,41 |
| termomodernizacja | 288,42 |

Źródło: Obliczenia własne

Analizując wyniki wyliczonych wartości wskaźnika DGC dla każdej z inwestycji można zauważyć, iż najwyższe koszty na 1 kg pyłu PM10 zredukowanego w ramach działania w okresie do 2025 r. ponoszone są w przypadku kolektorów słonecznych.

Wykres 20. Wskaźnik ekonomiczny dynamicznego kosztu jednostkowego DGC dla inwestycji i eksploatacji – bez dotacji

Źródło: Obliczenia własne

Najlepsze wskaźniki uzyskano dla inwestycji w wymianę ogrzewania węglowego na gazowe lub nowoczesne węglowe ( biomasowe ) Vklasy. Wskaźnik ten nadaje priorytet właśnie tym działaniom. Najniższy wskaźnik poza zmianą ogrzewania na paliwa ekologiczne wyznaczono dla termomodernizacji. Dzięki znikomemu kosztowi eksploatacji, mimo stosunkowo niewielkiego wskaźnika redukcji emisji nadaje się temu działaniu priorytet.

DGC – dynamiczny koszt jednostkowy – dotacja 85 %

W przypadku pozyskania dotacji w wysokości  85 % niwelowane są wysokie koszty inwestycyjne 
w pomy ciepła, termomodernizacje oraz montaż kolektorów słonecznych.

Tabela 43. Wskaźnik ekonomiczny dynamicznego kosztu jednostkowego DGC dla inwestycji i eksploatacji – z dotacją 85 %.

| Rodzaj działania – wymiana na | DGC zł/kg |
| --- | --- |
| gazowe | 199,90 |
| pompa ciepła | 127,24 |
| nowoczesne - węglowe, retortowe lub opalane biomasą | 170,39 |
| kolektory słoneczne | 141,71 |
| termomodernizacja | 137,81 |

Źródło: Obliczenia własne

Wykres 21. Wskaźnik ekonomiczny dynamicznego kosztu jednostkowego DGC dla inwestycji i eksploatacji – z dotacją

Źródło: Obliczenia własne

W przypadku pozyskania dotacji 85 % najlepsze wskaźniki uzyskano dla termomodernizacji, montażu pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych. Jest to spowodowane uniknięciem wysokich kosztów inwestycji przy niskich kosztach eksploatacji.

# FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ

Warunkiem sprawnej realizacji każdego przedsięwzięcia jest zaplanowanie środków finansowych niezbędnych na jego realizację. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wdrażania PGN ponieważ zakłada on działania odnoszące się bądź realizowane przy współpracy z osobami indywidualnymi.

Podstawowe źródła finansowania PGN:

- środki własne gminy,

- środki wnioskodawcy,

- środki zabezpieczone w Planach krajowych i europejskich,

- środki komercyjne.

Należy pamiętać, iż działania uruchamiane w ramach PGN mogą zakładać przedsięwzięcia zarówno objęte warunkami pomocy publicznej jak i nie związane z nią.

Przewiduje się poza środkami gminy Gołcza, następujący pakiet możliwych źródeł finansowania działań zapisanych w PGN:

Pakiet krajowy:

- Budżet Państwa,

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- Plany operacyjne krajowe (finansowane z EFRR i EFS).

Pakiet regionalny:

- Budżet Województwa,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2015-2020.

Pakiet alternatywny:

- Mechanizm ESCO,

- Kredyty preferencyjne,

- Kredyty komercyjne,

- Własne środki inwestorów.

Najważniejsze narzędzia finansowania PGN przedstawiono w załączniku nr 6 do dokumentu.

Należy jednakże zwrócić uwagę, iż pozyskanie konkretnego dofinansowania zależy od rodzaju projektu. Załącznik nr 6 zawiera szeroki katalog możliwych rozwiązań. Nie wszystkie jednak będą mogły być w efekcie wykorzystane przez Gminę ze względów formalnych bądź merytorycznych.

Katalog stanowi wyłącznie pakiet potencjalnych możliwości wsparcia Gminy lub innych wnioskodawców.

Środki finansowe na monitoring i ocenę.

Proponuje się następujące źródła finansowania monitoringu i oceny PGN:

- WFOŚiGW,

- NFOŚiGW ,

- Środki własne gminy.

Wiele działań w zakresie monitoringu będzie związanych z wykonywaniem bieżących zadań pracowników gminy. Należy jednak wziąć pod uwagę, że gmina będzie w tym procesie potrzebowała zewnętrznego wsparcia finansowego i organizacyjnego w obszarze m.in.: inwentaryzacji terenowej oraz przygotowania aktualizacji  Planu.

# MONITORING REALIZACJI PLANU i AKTUALIZACJA BAZY CO2

Ocena realizacji Planu polegać będzie przede wszystkim na systematycznej, obserwacji postępów we wdrażaniu.

Rysunek 26. Układ działań systemu ewaluacji

Źródło: opracowanie własne

Powyższy system wymaga gromadzenia oraz analizy danych.

Odpowiedzialność za prowadzenie procesu monitoringu będzie spoczywała na koordynatorze wykonawczym. Gmina może rozważyć także zlecenie usługi monitoringu do instytucji bądź podmiotu zewnętrznego.

Ważnym czynnikiem decydującym o skuteczności monitoringu jest jego uporządkowanie i powtarzalność, zarówno w terminach jak i zakresach pozyskiwanych informacji.

Poniżej przedstawiony został proponowany harmonogram działań monitoringowych.

Tabela 44. Harmonogram monitoringu dla gminy Gołcza

| Opracowanie dokumentacji monitoringowej w latach | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przygotowanie raportów okresowych z wdrażania PGN |  |  |  |  |  |  |
| Inwentaryzacja terenowa -weryfikacyjna |  |  |  |  |  |  |
| Raport weryfikacyjny |  |  |  |  |  |  |
| Aktualizacja Planu |  |  |  |  |  |  |

Źródło: opracowanie własne

Każdy z raportów będzie musiał być przygotowany i przedstawiony do zatwierdzenia Wójta Gminy nie później niż do końca I kwartału roku następującego po okresie sprawozdawczym. Wyjątkiem od tej zasady będzie opracowanie Aktualizacji planu, która powinna nastąpić nie później niż do końca 2020 r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej może być zmieniany i aktualizowany na każdym etapie jego wdrażania.

Opis narzędzi monitoringowych:

Raport okresowy - to dokument stanowiący sprawozdanie z realizacji działań i poziomu osiągnięcia wskaźników.

Inwentaryzacja terenowa weryfikacyjna – to dokument zawierający wyniki powtórnego procesu inwentaryzacji prowadzonego w trakcie przygotowania PGN.

Raport weryfikacyjny - to dokument zawierający ocenę porównawczą działań planowanych i zrealizowanych oraz wskazanie zmian korygujących Planu.

Aktualizacja Planu – to przygotowanie dokumentu opartego na nowych danych z inwentaryzacji weryfikacyjnej terenowej.

Wskaźniki ilościowe i jakościowe oceny uzyskanych efektów

Proponuje się przyjąć następujące ilościowe wskaźniki oceny uzyskanych efektów na koniec każdego roku kalendarzowego począwszy od 2016 r.:

- redukcja zużycia energii [GJ /rok], o 4,82 %,

- redukcja emisji CO2  [Mg/rok], o 8,10 %,

- redukcja emisji pyłów PM10 i PM2,5,

- produkcja energii z OZE [GJ /rok], o 2,8%.

Przy określaniu efektu ekologicznego należy kierować się wielkością budynku lub w przypadku danych rzeczywistych obliczyć efekt ekologiczny wybierając wskaźniki emisji dla danego paliwa oraz rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepło.

Tabela 45.  Wskaźniki monitorowania Planu

| LP | Cel/ działanie | Wskaźnik produktu | Sposób mierzenia wskaźnika produktu | Wskaźnik rezultatu | Sposób mierzenia wskaźnika rezultatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII i WYTWARZANIE ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ - BUDYNKI I INFRASTRUKTURA PUBLICZNA. | Łączne ograniczenie zużycia energii w ramach zrealizowanych przedsięwzięć | Sprawozdanie z realizacji poddziałań | Redukcja emisji w gminie osiągnięta w wyniku realizacji projektów ograniczających zużycie energii | Monitoring w oparciu o aktualizowaną bazę danych inwentaryzacyjnych |
| 1.1. | Audyty energetyczne i efektywności energetycznej budynków publicznych | Wykonanie 5 audytów | Dokumentacja audytu, protokół odbioru dokumentacji, dokumenty księgowe | Ukończenie prac przygotowawczych do realizacji procesu inwestycyjnego TAK / NIE | Decyzja dotycząca uruchomienia procesu inwestycyjnego / projekt dokumentacji przetargowej |
| 1.2. | Modernizacja budynków użyteczności publicznej | Termomodernizacja - 3 budynków Instalacja OZE 6 szt. | Sprawozdanie z realizacji projektu / inwestycji, lub dokumentacja finansowo księgowa odnosząca się do obiektu inwestora | Zmniejszenie zużycia energii o 323 GJ/rok, produkcja energii z OZE 227 GJ/rok | Analiza faktur w obiektach objętych projektami. |
| 1.3. | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie | Wymiana / modernizacja 850 szt. punktów świetlnych | Sprawozdanie z realizacji projektu / inwestycji lub dokumentacja finansowo księgowa | Zmniejszenie zużycia energii o 766,8 GJ/rok, | Analiza faktur za energię elektryczną |
| 2. | OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII - TRANSPORT | Łączne ograniczenie zużycia energii w ramach zrealizowanych przedsięwzięć | Sprawozdanie z realizacji poddziałań | Redukcja emisji w gminie osiągnięta w wyniku realizacji projektów ograniczających zużycie energii w transporcie | Monitoring w oparciu o aktualizowaną bazę danych inwentaryzacyjnych |
| 2.1. | Rozwój sieci komunikacji rowerowej | Długość nowych ścieżek rowerowych – 14 km | Sprawozdanie z realizacji projektu | Ograniczenie zużycia energii w transporcie o 371 GJ/rok | Monitoring w oparciu o bazę danych |
| 2.2. | Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń | Modernizacja 25 km dróg | Sprawozdanie z realizacji projektu | Ograniczenie zużycia energii w transporcie o 3600 GJ/rok | Monitoring w oparciu o bazę danych |
| 3. | OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII ORAZ NISKIEJ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM JEDNO I WIELORODZINNYM, WYTWARZANIE ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ | Łączne ograniczenie zużycia energii w ramach zrealizowanych przedsięwzięć | Sprawozdanie z realizacji projektu / inwestycji lub dokumentacja finansowo księgowa | Redukcja emisji w gminie osiągnięta w wyniku realizacji projektów zmieniających system energetyczny i cieplny. | Monitoring w oparciu o aktualizowaną bazę danych inwentaryzacyjnych |
| 3.1. | Wymiana kotłów węglowych na węglowe tzw. V klasy | Liczba instalacji – 80 szt. | Uchwała przyjmująca listę beneficjentów | Ograniczenie zużycia energii o 2164 GJ/rok, | Sprawozdanie z realizacji programu dotacyjnego |
| 3.2. | Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe | Liczba instalacji – 40 szt. | Uchwała przyjmująca listę beneficjentów | Ograniczenie zużycia energii o 404 GJ/rok | Sprawozdanie z realizacji programu dotacyjnego |
| 3.3. | Montaż kolektorów słonecznych | Liczba instalacji 120 szt. | Uchwała przyjmująca listę beneficjentów | Ograniczenie zużycia energii o 1010,88 GJ/rok, ilość wyprodukowanej energii z OZE 1010,88 GJ/rok | Sprawozdanie z realizacji programu dotacyjnego |
| 3.4. | Montaż paneli fotowoltaicznych | Liczba inwestycji -180 szt. | Uchwała przyjmująca listę beneficjentów | Ograniczenie zużycia energii o 2099 GJ /rok, produkcja energii z OZE 2099 GJ/rok | Sprawozdanie z realizacji programu dotacyjnego |
| 3.5. | Montaż pomp ciepła | Liczba inwestycji -15 szt. | Uchwała przyjmująca listę beneficjentów | Ograniczenie zużycia energii o 608,58 GJ /rok, produkcja energii z OZE 608,58 GJ/rok | Sprawozdanie z realizacji programu dotacyjnego |
| 4 Wskaźniki fakultatywne | OGRANICZENIE ZUŻYCIA ENERGII W SEKTORZE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW. | Liczba zrealizowanych projektów | Inwentaryzacja terenowa | Redukcja emisji, ograniczenie zużycia energii, Ilość wyprodukowanej energii z OZE | Baza danych |
| 5. | DZIAŁANIA INFORMACYJNE, EDUKACYJNE I PLANISTYCZNE. | Liczba zrealizowanych aktywności – 5 | Roczne sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej | Zwiększenie świadomości wpływu niskiej emisji – 70% badanych – co najmniej 100 szt. ankiet – na pytanie czy niska emisja szkodzi zdrowiu odpowie „tak” | Ankieta badająca świadomość wpływu niskiej emisji |
|  | Aktualizacja projektu założeń do planu… | Liczba zaktualizowanych i opracowanych dokumentów – 1 szt. | Dokumentacja związana ze zleconymi działaniami | Spełnienie przez gminę obowiązków ustawowych TAK / NIE | Roczne sprawozdania z realizacji zadań gminy / komórek organizacyjnych |
|  | Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji | Liczba zaktualizowanych i opracowanych dokumentów – 1 szt. | Dokumentacja związana ze zleconymi działaniami | Zapewnienie ciągłości polityki prośrodowiskowej gminy TAK / NIE | Roczne sprawozdania z realizacji zadań gminy / komórek organizacyjnych |

Źródło: opracowanie własne.

# PRZYGOTOWANIE KONIECZNYCH DOKUMENTÓW, NARZĘDZI SYSTEMOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PROCESU REALIZACJI PLANU

Tabela  46. Najważniejsze działania i etapy oraz dokumenty i narzędzia systemowe do realizacji Planu

|  | Działania / etapy niezbędne do realizacji Planu | Dokumenty / narzędzia systemowe |
| --- | --- | --- |
|  | Przyjęcie dokumentu przez Radę Gminy | Uchwała Rady Gminy |
|  | Wprowadzenie działań finansowych do wieloletniego prognozy finansowej | Uchwała Rady Gminy |
|  | Uruchomienie systemu monitoringu | Zarządzenie Wójta o uruchomieniu systemu monitoringu, terminach i zakresie przekazywanych informacji |
|  | Pozyskanie środków finansowych | Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, realizacja projektów. |
|  | Uruchomienie Planów dotacyjnych | Uchwały Rady Gminy o Planach dotacyjnych wraz z regulaminem kontroli prowadzonych inwestycji |
|  | Uruchomienie działań promocyjnych i informacyjnych | Wg planu działań |

Źródło: opracowanie własne

# PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Do emitorów zanieczyszczeń powietrza zlokalizowanych na terenie gminy zaliczyć należy przede wszystkim  instalacje grzewcze c.o. i c.w.u. gospodarstw domowych na węgiel i drewno duża kotłownia przemysłowa (węglowa) oraz w mniejszym stopniu zanieczyszczenia komunikacyjne.

Niska emisja jest źródłem takich zanieczyszczenia jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył, sadza, a więc typowych zanieczyszczeń powstających podczas spalania paliw stałych i gazowych.  W przypadku emisji bytowej, związanej z mieszkalnictwem zanieczyszczenia uwalniane na niedużej wysokości często pozostają i kumulują się w otoczeniu źródła emisji. Położenie miejscowości gminy  w dolinach,  powoduje okresowo słabe ruchy mas powietrza i dodatkowo utrudnia rozpraszanie zanieczyszczeń w atmosferze. Ponadto na terenie gminy zlokalizowane są jednostki produkcyjne i usługowe, które również są źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W piecach węglowych często spalane są wysokokaloryczne odpady komunalne. Palenie tworzyw sztucznych „metodą chałupniczą”, a więc w piecach nie przystosowanych  do ich utylizacji powoduje emisję dioksyn – najbardziej toksycznych substancji chemicznych, które są wdychane przez ludzi i zwierzęta, a także osiadają na owocach, glebie i wodzie.

Sukcesywne działania prowadzone w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będą prowadziły do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii na terenie gminy, zmniejszenia zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zwiększenia świadomości energetycznej mieszkańców gminy.

Najważniejszym działaniem i najbardziej kosztownym będzie DZIAŁANIE 2. Ograniczenie zużycia energii - Transport

Działania dążące do poprawy stanu powietrza są niezbędne do zapewnienia mieszkańcom odpowiedniej jakości życia.  Gmina osiągnie następujące korzyści związane z realizacją PGN:

- poprawę zdrowia i jakości życia mieszkańców (dzięki poprawie jakości powietrza),

- dostęp do krajowych i europejskich funduszy,

- przygotowanie do lepszego wykorzystania dostępnych środków finansowych (środki lokalne, unijne granty i instrumenty finansowe),

- poprawę dobrobytu mieszkańców,

- opracowanie przejrzystej, kompleksowej i realistycznej strategii poprawy sytuacji,

- zyskanie jasnego, rzetelnego i kompletnego obrazu wydatków budżetowych związanych 
z wykorzystaniem energii oraz identyfikację słabych punktów,

- zaangażowanie w działania społeczeństwa obywatelskiego i umocnienie lokalnej demokracji,

- poprawę efektywności wykorzystania energii i zmniejszenie rachunków za energię,

- lepsze przygotowanie do wdrażania krajowych i/lub unijnych polityk i przepisów,

- włączenie się w ogólnoświatową walkę ze zmianami klimatu – globalna redukcja emisji gazów cieplarnianych ochroni przed zmianami klimatu również obszar gminy,

- zademonstrowanie swojego zaangażowania w ochronę środowiska oraz efektywną gospodarkę zasobami,

- większą polityczną widoczność realizowanych działań,

- ożywienie poczucia wspólnoty wokół wspólnego projektu,

- zabezpieczenie przyszłych środków finansowych poprzez ograniczenie zużycia energii i jej lokalną produkcję,

- zwiększenie niezależności energetycznej gminy w długim okresie,

- możliwe synergie z innymi istniejącymi zobowiązaniami i politykami.

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) uzyskano  decyzję od Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w.w. Planu.

Dla planowanych w PGN przedsięwzięć, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy zagrożeń wynikających 
z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska i emisji, nie przewiduje się znaczących ani potencjalnych oddziaływań na  środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-,  średnio i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko.

Z punktu widzenia realizacji projektowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, propozycje i działania w nim zawarte pozostają neutralne lub pozytywne dla istniejących problemów ochrony środowiska w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gołcza nie zawiera żadnego zadania, które stanowiłoby bezpośrednie zagrożenie dla stanu środowiska naturalnego. Realizacja planu służy osiągnięciu celów społecznych lub gospodarczych. Realizacja części zadań wiąże się z ingerencją  tylko w pewne elementy środowiska (najczęściej w chwili przeprowadzania inwestycji).

Plan jest zgodny z przepisami prawa w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

# ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - Ankieta dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej

Załącznik nr 2 - Ankieta dla jednostek gminnych

Załącznik nr 3 - Ankieta dla przedsiębiorstw

Załącznik nr 4 - Bazowa Inwentaryzacja Emisji (BEI).

Załącznik nr 5 - Źródła finansowania działań

Opracowane na podstawie dokumentów i materiałów Gminy

http://misja-emisja.pl, http://www.ochronasrodowiska.eu, Wskazówki dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony powietrza – Ministerstwo Ochrony Środowiska.

Na podstawie www.ogrzewamy.pl